车载PIS与车载显示屏技术指标：

1、技术参数

    - 总体要求

所有车载设备应符合EN50121-3-1、EN50121-3-2电磁兼容性的标准，以及TB/T3058、IEC61373-2010标准。

车载设备全部采用工业级嵌入式处理器和实时嵌入式操作系统，并采用低功耗、无风扇散热设计的工业级设备，以适应车上复杂的电磁及振动环境。

车载设备的硬盘减震应考虑但不限于以下措施：

- 机身整体减震，在底座支架上配有四只橡胶减震器，从整体机器角度来做减震处理。

- 内部硬盘的安装方式上做减震处理，在硬盘两侧安装有减震弹簧，有效减缓硬盘在车辆震动给硬盘带来的震动。

投标人采用的车载设备应经过权威机构测试，并提供所有车载设备电磁兼容性、高低温及振动冲击等合格的测试报告。

    - 列车播放控制器

该控制器主要完成接收、存储、播放中心下发的TS流，该设备应采用工业控制用计算机，满足7×24小时长时间开机，支持多种标准的视音频格式，并具有网络远程控制功能，控制器硬盘采用固态硬盘。其性能应不低于：

应具备播放高清视频的处理能力，视频分辨率，不低于1920×1080，应符合所控制信息显示屏的最佳分辨率要求：

- 应使用嵌入式、低功耗工业级别的计算机；

- 处理器： Core2 Duo 主频≥2.0GHz；

- 内存：≥2G DDR2；

- 固态硬盘：≥2×100GB(安装操作系统、本地节目)，固态硬盘要求见本节1.5.4.8；

- 网卡：10/100/1000M自适应网卡；

- 接口配置满足本工程需求且不低于：USB2.0接口≥4个,RS232/RS485/RS422串口≥2个；

- 支持SNMP协议管理；

- 应采用类似M12连接器的防脱落紧固连接器，严禁使用普通RJ45接头。

    - 媒体解码分屏设备

该设备主要用于接收车载播放控制器输入的TS流，经过解码处理后送至客室8块LCD显示屏进行播放。该设备应采用工业级设备，满足7×24小时长时间开机。

    - 客室信息显示屏

投标人所选用的客室信息显示屏应适合在轨道交通车辆上使用，并能够在本工程的环境、振动条件下长期稳定工作。客室显示屏的设计要考虑抗冲击性，显示屏采用IPS硬屏，应可以直接擦试，且不允许乘客从前面或后面分解。

信息屏采用LCD彩色图文显示屏，每节客室车厢配置8块，尺寸暂定为17英寸，应能播放中英文文字和图像。LCD显示屏的安装位置应保证客室内任何位置上的任何一个视力正常乘客都能清楚地看清至少一个显示屏上的信息，以方便的获取相关信息。

超时保护：当LCD显示屏长达10分钟（暂定）时间没有信号接收到时，超时保护将起作用，显示器将待机，当接收到有效信号时，显示器将重新正常工作。

客室信息屏的基本性能要求不低于如下指标：

- 对角尺寸不小于19英寸（暂定）；

- 分辨率至少为1920×1080，且显示器可以支持原始XGA的分辨率；

- 背光单元： LED发光二极管；

- 超宽广视角：水平≥170度，垂直≥160度；

- 亮度：≥400cd/m2；

- 对比度：≥1000∶1；

- 显示器的响应时间：应在4ms以内，以满足播放高质量多媒体信息的要求。

- 使用寿命：≥50000小时；

- 应至少提供VGA、DVI或HDMI接口中的一种；

- 车载显示屏设置功放和扬声器；

- 显示驱动板卡支持PH2.0连接器方式，以保证车辆运动中的显示终端内部线缆连接可靠。

每套客室显示器应提供不超过3mm厚的、有相当强度的钢化玻璃防护板，并涂有防反光涂层，以防止来自热、阳光（失色）的任何损害以及人为损坏。防护板不应对显示颜色的质量产生影响，并提供来自手印和硬物划痕对它影响的保护；投标人应提供防护板的详细技术特性包括最大反射角，由招标人认可，防护板应与显示屏为一体化设计。

每套客室显示器同时提供与车辆内饰风格统一的装饰罩一套。

    - 车载服务器

该控制器采用工业控制用计算机，该设备应采用工业级设备，满足7×24小时长时间开机，性能不低于：

- 应使用嵌入式、低功耗工业级别的计算机；

- 处理器： Core2 Duo 主频≥2.0GHz；

- 内存：≥2G DDR2；

- 工业级固态硬盘：≥100GB（安装操作系统及控制软件），固态硬盘要求见第三章第四部分1.5.4.8；

- 工业级硬盘：≥3T/SATA硬盘（录像存储）；

- 网卡：10/100自适应，支持远程唤醒，支持SNMP；

- 接口配置满足本工程需求且不低于：USB2.0接口≥4个, RS232/RS485/RS422串口≥4个, RJ45≥2个；

- 支持SNMP协议管理；

- 应采用类似M12连接器的防脱落紧固连接器，严禁使用普通RJ45接头。

    - 驾驶室触摸显示屏

投标人应进行司机室触摸屏的定制化设计，负责司机室内为实现本系统功能所需的操作及显示装置如各类开关、按钮、显示灯等，集成在司机室触摸屏上，司机室触摸屏应采用著名品牌的工业屏，屏幕防尘、防划、防暴力损坏设计，性能不低于：

- 显示方式：TFT；

- 最多显示色彩：≥262K；

- 对角尺寸 ：10.9英寸；

- 最佳分辨率：≥800×600，并可支持1024×768；

- 对比度：≥500:1 ；

- 亮度：≥400cd/㎡；

- 透 光 率：≥80% ；

- 可视角度：≥140（水平）/120（垂直）；

- 响应时间：不高于16ms；

- 触摸力：触摸激活了可感知100g的触摸力（可调节）；

- 单点触摸：承受超过5千万次以上的单点触摸 ；

- 触摸屏通讯接口：RS232 或 USB 或 PS2 。

    - 固态硬盘(SSD)

采用国际知名品牌（类似不低于Intel、三星、华赛等品牌产品）的基于SLC Flash颗粒的高寿命固态硬盘，固态硬盘性能不低于：

- 硬盘接口：SATA I/II；

- 存储介质：SLC Flash颗粒；

- IOPS(4K随机读/写)： 26000/5500；

- 读性能：最大260MB/s；

- 写性能：最大180MB/s；

- 抗电压干扰能力：5V±5%；

- 抗冲击力：1500G；

- 抗振动加速度：16G；

- 采用磨损平衡算法，支持ECC检错与纠错引擎、坏块管理，确保数据的可靠性；

- 支持客户的资产信息修改与查询；

- 支持位翻转统计、磨损统计、新增坏块统计等；

- 提供日志（包括使用过程中出现的异常）。

    - 固定车载半球摄像机（720P）

采用国际知名品牌产品（类似不低于SONY、安讯士、Panasonic等品牌产品），选用能提供抗振冲击检测报告、防抖动设计的专用产品，摄像机性能不低于：

- 图像传感器防暴型外壳：采用不小于1/4.0”或更大尺寸逐行扫描CMOS；

- 具有防抖动、防破坏设计，防暴等级不低于IK10；

- 具有能与本系统其他车载设备相适应的、防脱落专用接口（M12）；

- 具有广角、红外功能镜头：2.8~3.0mm、80度水平视角；

- 感光性：1.5～100000lux；

- 快门时间：1/8000秒～1/6秒

- 最高分辨率：1280×720；

- 视频压缩：H.264

- 信噪比： ≥54dB；

- 同步方式：内同步；

- 摄像机应具有抗电磁干扰性能；

- 工作温度： -10ºC～+50ºC；

- 必须提供UL及或CE认证；

- 投标文件提供国家权威机构出具的抗振冲击检测报告。

    - 车载360度全景摄像机

采用国际知名品牌产品（类似不低于SONY、安讯士、Panasonic等品牌产品），选用能提供抗振冲击检测报告、防抖动设计的专用产品，摄像机性能不低于：

- 图像传感器防暴型外壳：采用不小于1/3.2”或更大尺寸逐行扫描CMOS或CCD；

- 具有防抖动、防破坏设计，防暴等级不低于IK10；

- 1.3mm/F2.8定焦镜头，水平视角187°；

- 最低照度：≤0.8Lux；

- 支持吊装360度视角；

- 快门时间：1/10000秒～1/4秒

- 最高分辨率：1280×720；

- 支持预置位设置和预置位巡航；

- 摄像机应具有抗电磁干扰性能；

- 视频压缩：H.264

- 支持ONVIF标准

- 工作温度： -10ºC～+50ºC；

- 必须提供UL及或CE认证；

- 投标文件提供国家权威机构出具的抗振冲击检测报告。

    - 便携式维护终端（PTU）

便携式维护终端（PTU）可对车内设备进行测试，基本配置与控制中心便携式维护终端相同。

    - 测试装置

- 投标人应提供必要的试验设备，用于所供设备的日常维护和维修，并在设备功能异常或故障时帮助诊断以便快速修复。

- 测试装置应仿真首尾车司机设备及客室设备，组成一个完整的车载系统，可以对单个和多个车载设备进行测试,配置不低于一个司机室及一个客室的全套设备。

- 测试装置包括测试台和便携式测试终端(含测试软件、500G移动硬盘)，测试台包括信号源、指示灯、测试接口、信号测量仪、测试软件等，为定制化产品，满足运营车辆检修要求。

- 试验装置的电源均采用单相AC220V、50Hz或三相AC380V、50Hz。

- 试验装置采用可移动式，安置于维修车间内，用于对车载子系统进行一些小修维护或大修之后的运行检测。

- 卖方应根据维修手册的内容提供必要的试验仪器、装置清单，并注明各仪器、装置的详细功能。

- 随采购设备所带的仪器仪表、工装工具及易损易耗件，卖方应提供详细清单，包括名称、规格型号、数量及用途等。

- 卖方对所提供的试验装置应提供必要的技术服务。

# 2设备清单

| 4 | 车载设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 车载固定半球摄像机 | 套 | 120 |
| 4.4 | 司机室摄像机 | 套 |  |
| 4.4.1 | 司机室半球摄像机 | 套 | 30 |
| 4.4.2 | 车载360度全景摄像机 | 套 | 30 |
| 4.5 | 司机室媒体主机 | 套 | 30 |
| 4.6 | 车载服务器（含在司机室媒体主机） |  |  |
| 4.8 | 司乘触摸显示屏（暂定10.9″） | 套 | 30 |
| 4.9 | LCD屏(19寸) | 套 | 480 |
| 4.10 | UPS | 套 | 30 |
| 4.11 | 车载设备机柜 | 套 | 60 |
| 4.12 | 车厢间附属设备(含专用接头及专用连接器等) | 套 | 45 |
| 4.13 | 车厢间专用连接线缆 | 套 | 45 |
| 4.14 | 车载线缆、接头、连接器及电源适配器等附属设备（含所有PIS设备内部、设备间及与车辆接口的线缆及电气连接器（插头、插座）） | 套 | 60 |
| 4.15 | 便携式维护终端 | 套 | 2 |
| 4.16 | 架修地面测试装置 | 套 | 2 |