视频监视系统技术指标：
1、技术参数
主要设备的基本要求

系统设备应完全满足高可靠、高效率的要求，具有全固体化、高密度装配、采用插件结构特点，设备的技术指标应符合CCTR建议472-3电视系统视频指标。

本工程以下技术指标均为最低要求，投标人须结合功能及自身产品性能向上配置。

系统软件平台推荐采用至少有一条地铁专用或公安数字视频监视系统成功开通应用经验的软件平台。

1）视频系统主要技术指标

（1）图像制式及编码标准： PAL彩色制式；MPEG-2/MPEG-4（H.264）TS流

（2）实时动态图像传输：每秒不少于25帧；每路视频速率1～8Mb/s连续可调

（3）系统清晰度：彩色图像不劣于480线；图像分辨率：D1（720×576），4CIF（704×576）；

（4）图像画面灰度：          ≥8级

（5）视频输出：      1.0VP-P±3dB／75Ω

（6）微分相位：     ＜2度

（7）微分增益：     ＜2％

（8）水平清晰度：>480线；

（9）垂直清晰度：200线增益偏差＜2%；

（10）图像质量不低于4级：

随机信噪比：36dB

单频干扰：37dB

电源干扰：37dB

脉冲干扰：31dB

对于高速变化的图像，其画面质量清晰，不得发生边缘模糊等现象。

（11）扫描非线性失真：≤10～15％；

（12）光栅几何畸变： <5％；

（13）设备工作时间：  连续

（14）电源：单相220V +15∽-20%，50Hz±5Hz

（15）图像主观评价图像等级：5级

2）数字图像传输主要技术指标

系统延时指标：≤300 ms（编、解码端到端）

切换异常：＜100 ms（图像切换期间的滞屏时间）

无马塞克现象

系统延时抖动：＜10ms

图像切换时延：＜1s（控制命令从键盘发完起，至图像切换完成）。

3）摄像机

摄像机推荐采用有成功开通两条地铁线正线专用通信或公安通信的业绩的知名品牌，且通过CE认证、UL标准认证，镜头推荐采用至少有成功开通两条地铁线正线专用通信或公安通信的业绩的知名品牌产品，小巧而坚固，防尘防潮，满足PAL制式，可采用AC220V供电，应采用标准的CS镜座，可以适配各种型号的镜头，具有自动白电平平衡、逆光补差等性能。

(1) 彩色固定摄像机（集摄像机、镜头、吊杆于一体，室内型，用于站台、站厅、各出入口处和闸机进出口处）

◆ 成像器件：1/3” 彩色CCD

◆ 有效画面像素：PAL：752水平×582垂直

◆ 水平分辨率：≥540线

◆ 要求广角镜头，视角≥60度

◆ 自动光圈镜头，焦距：f=12.0mm；光圈范围：F=1.2，应可变

◆ CS接口

◆ 信噪比：≥48dB，AGC OFF

◆ 最低照度：0.5 LUX/F=1.2（彩色）

             0.05 LUX/F=1.2（显示清晰的黑白图像）

◆ 多种同步模式

◆ 电子快门1／50～1／100000秒的连续变化

◆ 自动增益控制：通过开关可选择

◆ 背光补偿:通过开关可选择

◆ 视频输出：1VP-P，75欧姆

◆ 工作温度：-10℃～50℃

(2）彩色球形摄像机(集摄像机、镜头、解码器、云台、吊杆于一体，室内型，站厅、站台使用)

◆ 成像器件：1/4” 彩色CCD

◆ 有效画面像素：PAL：≥ 752水平×582垂直

◆ 旋转范围及速度：水平360°连续旋转，水平旋转速度为： 1/10°— 360°/秒，垂直转速0.1°-180°/秒

◆ 自动光圈镜头，光圈范围：最大F=1.4，应可变

◆ 光学变焦 ：≥22倍光学变焦

◆ CS接口

◆ 同步方式：内同步/外同步

◆ 最低光照度：3Lux（标准）、0.2Lux（数字慢速快门）、0.02Lux（夜间模式）

◆ 分辨率：≥540线

◆ 信噪比：> 50dB

◆ 电子快门速度：≥1/2~1/4000秒

◆ 白平衡：自动/手动

◆ 聚焦：自动/手动

◆ 工作温度：0℃～50℃（室内）

◆ 具有超级宽动态功能

◆ 具有预置位设置功能

◆ 有数据接口完成未来的软件升级和现场配置

(3）彩色球型摄像机（集摄像机、镜头、解码器、云台、吊杆、防雷装置于一体，室外型，用于车站出入口四周监视）

◆ 成像器件：1/4” 彩色CCD

◆ 有效画面像素：PAL：≥ 752水平×582垂直

◆ 旋转范围及速度：水平360°连续旋转，水平旋转速度为： 1/10°— 360°/秒，垂直转速0.1°-180°/秒

◆ 自动光圈镜头，光圈范围： 最大F=1.4，应可变

◆ 光学变焦 ：≥22倍光学变焦

◆ 同步方式：内同步/外同步

◆ 最低光照度：3Lux（标准）、0.2Lux（数字慢速快门）、0.02Lux（夜间模式）

◆ 分辨率：≥540线

◆ 信噪比：> 50dB

◆ 电子快门速度：≥1/2~1/4000秒

◆ 白平衡：自动/手动

◆ 聚焦：自动/手动

◆ 工作温度：满足室外工作温度要求，-10℃～50℃

◆ 具有超级宽动态功能

◆ 具有预置位设置功能

◆ 室外悬挂式安装，根据不同的站点情况，提供支撑杆等配套设施

◆ 具有防浪涌和防有限雷击的保护装备，并与接地装置（视频监视系统供货商提供）可靠连接。

（4）固定半球型摄像机

采用为宽动态彩色/黑白转换型摄像机，并具有防尘、防潮功能。摄像机小巧坚固，图像制式为PAL制式，具有自动白电平平衡、逆光补差等性能，随机带安装附件（包括防护罩），主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：

◆ 成像器件：1/3″，彩色CCD；

◆ 水平分辨率：≥540线（彩色）；

◆ 有效像素：≥752（水平）×582（垂直）

◆ 最低照度：彩色≤0.5Lux（F1.2）；0.05 LUX/F=1.2（显示清晰的黑白图像）

◆ 具有抗电磁干扰性能；

◆ 信噪比：≥48dB；

◆ 焦距：优于4～12mm 变焦镜头，自动光圈

◆ 水平调整角度：0～360°；垂直调整角度：0～60°。

◆ 多种同步模式

◆ 电子快门1／50～1／100000秒的连续变化

◆ 自动增益控制：通过开关可选择

◆ 背光补偿：通过开关可选择

◆ 视频输出：1VP-P，75欧姆

◆ 工作温度：-10℃～50℃

4）摄像机防护罩

本次选用的防护罩为密闭型防护罩，防护罩内应具有自动排风功能，要求防护等级IP66。

5）彩色平板监视器（不小于50英寸）

推荐采用有成功开通两条地铁线正线专用通信或公安通信的业绩等知名品牌产品。金属外壳、坚固、便于安装，防尘防潮，满足PAL制式，可采用AC220V供电。

（1）屏幕尺寸：不小于50英寸（以对角线计算）；

（2）屏幕比例：16：9；

（3）最大分辨率：1920×1080p

（4）亮度：≥500cd/㎡
（5）对比度 1000:1

（6）水平/垂直可视角度：85度/85度

（7）响应时间≤6ms

（8）配置不少于2路BNC复合视频输入、1路S-Video输入、1路D-15针RGB输入、1路高清HDMI输入、2路BNC复合视频环通输出。

（9）电源：AC100V～240V，50/60Hz，最大功率损耗≤350W。

6）彩色液晶监视器

推荐选用有成功开通两条地铁线正线专用通信或公安通信的业绩的产品，且通过CE认证、UL标准认证。应是金属外壳、坚固、便于安装，防尘防潮，满足PAL制式，可采用AC220V供电，应能满足地下环境的使用要求。

（1）图象标准：PAL 

（2）监视器尺寸：桌面用19″，电视墙用21″，维护用17″

（3）显示颜色≥16000000

（4）水平清晰度 ≥ 450线

（5）亮度：450cd/m2
（6）对比度: 500：1

（7）响应时间：≤6ms

（8）水平/垂直可视角度：160度/140度

（9）具备复合视频（2路）和S-Video输入（1路），具备RGB输入，可以和PC机连接，支持VGA(640×480)图像。支持2路BNC复合视频环通输出。

（10）工作温度：0℃～40℃

（11）电源电压： 200V AC～240V AC,50Hz

（12）电源功耗： ≤ 52W

（13）可使用屏幕菜单和前面板的按键进行图像设置和调整。

7）19英寸液晶PC操作终端

同传输系统终端要求。

8）视频编码器组

车站警务室视频编码器数量应满足车站所有摄像机图像的全编码要求，应采用19英寸标准机箱\架，红牌楼南、驷马桥站应至少能提供110路摄像机信号的编码能力，其他车站应至少能提供100路摄像机信号的编码能力，（具体在设计联络阶段确定）。编码设备推荐至少具有成功开通两条地铁线正线专用通信或公安通信的业绩的国际知名品牌产品，具体技术要求如下：

（1）视频制式为PAL制。

（2）视频压缩支持MPEG-2/MPEG-4/H.264任一组合或之一的编码格式。

（3）视频输入端口路数应满足各站摄像头全编码接入要求，BNC接口，1Vpp－75Ω。

（4）支持本地键盘控制。

（5）每端口编码能力25帧/秒，帧率1～25帧/秒可调。

（6）采用MPEG-2的图像码速率为2Mbps～15Mbps，且可调；采用MPEG-4/H.264的图像码速率为128Kbps～6Mbps，且可调。

（7）图像分辨率支持D1（720×576）或4CIF（704×576），Half D1（352×576）及CIF（352×288）等。

（8）视频流可以被第三方通用软件解码。

（9）支持IP单播/组播、SNMP协议管理。

（10）具有立体声模拟音频及报警输入/输出接口。

（11）提供PTZ摄像机控制数据接口，RS232/RS422/485格式可调，支持2400，4800，9600bps等波特率。

（12）标准10/100 Base-TX以太网输出接口，与网络交换机端口配套。

（13）支持协议TCP、UDP、ARP、HTTP、RTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP等。

（14）Web浏览内置Web服务器，使用IE可进行视频浏览和管理。

（15）采用嵌入式系统。

（16）可通过网络远程升级。

（17）编码设备上有电源、运行状态、网络状态、视频状态等显示；

（18）具有3C/CE/TUV/FCC/UL/VCCI等认证之一，并提供证书复印件。

9）视频解码器组

解码器的具体技术要求如下：

（1）视频制式为PAL制。

（2）对应编码器的视频解码。

（3）视频输出端口路数（BNC接口，1Vpp－75Ω）：

◆  派出所：不少于15路（含至少4路预留）；

◆  分局：为3号线提供不少于45路（含至少8路预留）

（4）每端口解码能力25帧/秒，帧率1～25帧/秒可调。

（5）采用MPEG-2的图像码速率为2Mbps～15Mbps，且可调；采用MPEG-4/H.264的图像码速率为128Kbps～6Mbps，且可调。

（6）图像分辨率支持D1（720×576）或4CIF（704×576）、Half D1（352×576）及CIF（352×288）。

（7）支持SNMP协议管理。

（8）具有立体声模拟音频及报警输入/输出接口。

（9）支持协议 TCP、UDP、ARP、HTTP、RTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP等。

（10）标准10/100 Base-TX以太网输出接口。

（11）采用嵌入式系统。

（12）可通过网络远程升级。

（13）具有3C/CE/TUV/FCC/UL/VCCI等认证之一，并提供证书复印件。

10）网络交换机

推荐采用知名品牌。本工程视频监视系统在各警务室、派出所、分局中心配置的网络交换机均采用机箱插槽式结构，其主要技术指标必须达到或优于下表的要求（不限于此），并做出与系统设备（服务器、编解码等）连接方式的合理建议。

网络交换机的主要技术指标                 表2.4-1

	序号
	项  目
	技术特性

	
	
	警务室/派出所


	分局中心

	1
	系统架构
	模块化设计，分布式转发（线速）模式

	模块化设计，分布式转发（线速）模式

	2
	端口配置要求及数量
	端口类型及数量必须满足系统使用要求：

1）与编解码器的连接端口为100/1000M电口；

2）与服务器的连接端口暂定为GE电口（根据服务器配置可选择GE光口）。
3）GE光口至少4个，GE电口至少48个。

4）投标人交换机设备以太网电端口数量在满足以上要求前提下，需根据所投标视频监控系统设备进行调整配置。投标人提供的以太网端口数在满足本工程使用的前提下，还应提供不少于20％的备用端口。
	同警务室

	3
	交换容量
	≥400G
	≥ 640G

	4
	包转发能力
	≥140Mpps
	≥360Mpps

	5
	电源配置
	1＋1冗余配置（热备）

	6
	主板配置
	1＋1冗余配置（热备）

	7
	业务槽位
	满足业务需求前提下预留20%

	8
	MAC地址
	≥8000

	9
	VLAN数目
	支持801D、801s、801w、801Q、803ad；支持基于端口的VLAN数：≥4K；

	10
	组播功能
	支持支持IGMP SNOOPING协议、PIM SM/DM

	11
	路由功能
	支持RIP、RIP2、OSPF等

	12
	镜像功能
	支持本交换机的流量镜像。

	13
	管理功能
	支持SNMP、RMON，Web网管、系统日志、远程及命令配置等管理，配置交换机网管及软件


注：投标人应在投标文件中分析车站警务室、派出所、分局的交换机的以太网端口数量表。

11）视频分析服务器/管理服务器/网络管理服务器/视频分析管理服务器/协议（指令）转换服务器

服务器推荐采用有地铁应用实例的、高性能、高速度和高可靠性的国际知名品牌主流服务器（推荐国际市场占有率前6 名的品牌）。

（1）机架式服务器，高度2U－4U；

（2）处理器主频≥2G；

（3）处理器数目≥2，可扩展到4个；

（4）二级高速缓存（每处理器）≥2M；

（5）当前配置2GB内存，根据需要可扩展到4GB或者更大。支持ECC功能。

（6）最大支持≥4个热插、热拔硬盘，当前配置不低于2个SCSI 146 GB  15K硬盘，支持RAID；

（7）电源板1＋1冗余热备配置；

（8）主板支持远程管理功能；

（9）配置10/100M/1000M自适应网卡2块；支持SNMP，支持远程唤醒功能；

（10）≥16倍速DVD-ROM；

（11）17”机架式液晶显示器；

（12）外挂操作键盘；

（13）配置各类管理软件；

（14）应具备断电恢复重启、断网恢复重连功能；

（15）支持NTP方式受时；

（16）车站用管理服务器配置的相关软硬件须支持100路以上前端摄像机；其他服务器配置的相关软硬件须满足系统功能的要求，并留有必要的余量，满足系统扩展的需要。投标人须详细说明所配产品软硬件对视频前端及后台用户访问的支持能力及扩展能力。

12）IP SAN

本工程视频存储设备（含硬盘）推荐采用有地铁线正线专用通信或公安通信业绩的产品。

（1）可提供满足系统使用要求的视频存储能力；

（2）采用双控制器存储，控制器为64位处理器，存储控制器缓存不小于2GB，应支持可扩展到8G；控制器端口支持链路聚合和故障自动切换；

（3）最大主机连接数≥64；

（4）支持RAID 0、1、5、10等冗余保护模式，支持磁盘坏道自修复等数据安全保障技术，支持主动全局热备盘；

（5）采用RAID5保护时，单机最大有效存储容量不得低于75T；磁盘阵列（可加扩展框）磁盘数≥60；

（6）存储控制器、总线、电源、风扇等部件均应冗余配置，支持控制器、电源、风扇、磁盘等的热插拔；

（7）主机端iSCSI接口≥4，每端口速率≥1Gb/s，支持端口汇聚；后端磁盘接口带宽≥4Gb/s；

（8）支持阵列内部的快照和克隆，支持远程同步和异步数据复制，支持不同品牌的盘阵之间的数据复制；

（9）需支持在线的系统软件升级，不中断系统运行；

（10）需配置管理软件，支持实时监测及配置管理，支持实时及历史性能管理，开放相关接口，纳入视频监视平台的统一管理，提供基于阵列的存储管理，可使用WEB方式管理；

（11）要求设备具有很好的兼容性，并保证对各种主流主机平台的接驳应用，至少支持HP-UX、Solaris、Linux、Windows等操作系统；

 (12) 支持LUN分区和LUN 屏蔽功能；

（13）阵列内移动逻辑卷时应用无需中断；

（14）配置高速缓存断电后备电池，要求电池断电保护时间≥48小时或者断电后可将高速缓存数据写入硬盘；

（15）提供原厂商3年7x24质保与现场安装服务（包括备件更换、软件升级等）；

（16）必须据有3C/CE/TUV/FCC/UL/VCCI/GOST/NEBS/IRAM中的4项及以上认证，并提供认证证书（复印件），符合ISO9000系和ISO14000系要求。

（17）支持同时回放不少于16个码流，回放时不影响录制，且具有循环录像的功能；

（18）硬盘采用热插拔的SATA2，或同档次硬盘，硬盘为企业级硬盘，满足7×24小时不间断使用要求，采用知名品牌。采用RAID5保护后，一般车站有效存储空间需求为70T；省文联站、春熙路为45T；大型换乘站红牌楼南站为75T。硬盘实际存储容量请按2.3 节系统需求配置，不得低于本项数量要求。若不满足招标文件要求，招标人有权更换。

（19）投标人应说明各站点IP SAN存储设备的详细配置，并分析说明当车站警务室存储需求进一步扩展时，如何满足监控需要。

（20）为保证产品质量及售后对运营的支持，投标人宜选用具有自主知识产权的IP SAN供货商的存储设备。

13）流媒体服务器

推荐有地铁运用实例的高性能、高可靠性的国际知名品牌。

（1）机架式服务器，高度2U－4U；

（2）处理器：双Intel Xeon 64位；

（3）当前配置8 GB内存，根据需要可扩展到32GB或者更大。支持ECC功能；

（4）最大支持≥4个热插、热拔硬盘，当前配置至少2个SCSI 146GB  15K硬盘，配置RAID卡；

（5）电源板1＋1冗余热备配置；

（6）主板支持远程管理功能；

（7）配置10/100M/1000M自适应网卡2块；支持SNMP，支持远程唤醒功能；

（8）配置流媒体软件。

（9）具备断电恢复重启、断网恢复重连功能。

（10）支持NTP方式受时。

（11）投标人应在供货时提供不低于本要求的市场主流配置，供招标人确认，招标人有权在投标总价范围内对设备配置进行合理调整。

14）视频光端机

采用全数字、无压缩、无损伤光端机，可在中心进行网管，各种视频光端机的主要技术指标不得低于表 2.4-2的要求（不限于此）。

视频光端机的主要技术指标                 表2.4-2

	序号
	项  目
	1路视频
	2路视频
	4路视频
	8路视频

	1
	视频通道接口
	1路
	2路
	4路
	8路

	2
	视频通道带宽
	每路带宽≥7MHz

	3
	数据通道接口
	1路
	2路

	4
	数据通道要求
	双方向数据,格式支持RS422、RS485，速率≥9.6kb/s

	5
	以太网接口
	1路

	6
	视频格式
	兼容PAL、NTSC

	7
	视频输入输出阻抗
	75欧（非平衡）

	8
	视频输入/输出电平
	1Vp-p

	9
	视频物理接口
	BNC接头

	10
	传输介质
	单模光纤

	11
	传输距离
	≥3km

	12
	信噪比
	≥60dB

	13
	微分增益
	＜2%

	14
	微分相位
	＜20

	15
	网管
	带网管卡，纳入视频监视系统统一网管


15）网络管理终端（含打印机）

同传输系统要求。

16）便携式维护终端

同传输系统要求。

17）防火墙

（1）采用高性能硬件防火墙，性能须满足每秒新建连接数大于等于30K，并发连接数大于等于40万，吞吐率大于500Mbps

（2）至少配置2个GE电口，4个FE电口

（3）具有强大的安全攻击防范能力，支持外部攻击防范、内网安全管理，能防范SYN FLOOD、UDP FLOOD、ICMP FLOOD、DNS FLOOD、ARP、CC等攻击，具有蠕虫病毒流量的识别和防范等能力，支持防御端口及地址扫描、黑名单、内容过滤等功能

（4）具有灵活的业务和路由特性，支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP路由、策略路由等

（5）具有强大的安全日志及统计功能

（6）具有完善的管理功能，支持现场命令行管理、支持标准网管SNMP、支持Web方式进行远程配置管理，配置相应网管软件。

2.5  系统电源及功耗

在分局中心、派出所及各警务室，UPS电源系统原则上只为监视系统提供1路220V交流电源，电压波动范围不大于±10%，频率为50Hz±5 Hz，接口分界点在UPS输出配电盘下线端口侧。设备所需的其它类型的电源由本系统供货商自配电源单元解决。

投标人应提供视频监视的功耗指标，请分别按分局、派出所及警务室视频监视设备分别填写表2.5-1中的电源功耗，并论述本系统详细的供配电方案。

设备功耗                   表2.5-1

	名称
	功耗

	整机最大功耗
	

	板卡1功耗
	

	板卡2功耗
	

	…
	

	外围设备1功耗
	

	外围设备2功耗
	

	…
	


2.6  供货范围

投标人提供的设备材料应是满足成都地铁3号线一期工程公安通信业务正常运营和维修要求的完整系统。投标人在投标时应根据自己的经验，结合本工程及所提供的系统和设备的特点，完善下列清单内容。投标人必须保证其投标清单包含了用于投标的设备、材料、备品备件、专用工具、仪器仪表和投标清单中系统之间所有列明和未列明的设备、部件、软件及材料以保证系统的完整性。其它附属设备的设备清单也需详细开列。投标清单应将所有内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。如果需要，投标人可以到招标人处查询全线、车站和车辆段平面图、径路图。

1)主要设备材料

由投标人提供的主要设备、材料参见下表，投标人应根据本系统的投标方案，细化设备及材料清单。表中所列主要的设备、材料以及招标附图仅作为招标使用，投标人投标时应自行对其补充完善，工程施工时以施工图为准，施工图与招标附图、设备及材料清单的差异，不作价格调整，费用包干。本标段内所有设备材料供货及相关服务需发生的全部费用应包含在投标总价中。各投标人应根据各自的情况进行编制开列系统详细的设备数量清单，其它附属设备材料清单也需详细开列。在报价书中各项设备及材料都应有单价和总价，不允许有赠送项目。相同型号、规格的部件单价必须一致。各设备、材料必须注明原产地及制造商。在设备及材料分项报价表中，各设备单价必须细化到板卡。投标人提供的设备机柜（含机柜安装底座）须满足有关要求及工程实施的需要，已列出的机柜数量仅供参考（投标人根据需要配置），未列出机柜数量的由投标人估列并含在设备供货清单中，最终满足工程需要并留有一定的扩展和散热空间，其费用应含在投标总价中。

投标人对各子系统的设备配置方案及选用线缆规格、长度、数量进行综合计算，附计算过程，并对计算结果负责，主要材料（清单中带*标注）由甲供，但具体材料须满足本招标文件关于该项的材料的技术要求；投标人自行考虑设备底座、设备架内、架间、各子系统间的配线和电源、接地所必须的线缆、辅件以及本系统特有线缆，费用包含在总报价中。

2设备清单
1）主要材料清单

	序号
	设备名称
	单 位
	数 量

	一
	车站警务室
	　
	　

	1
	彩色固定式摄像机
	套
	680

	1.1
	彩色固定式摄像机
	台
	680

	1.2
	摄像机电源
	个
	680

	1.3
	摄像机专用吊杆
	根
	680

	2
	摄像机防护罩
	台
	680

	3
	自动光圈镜头
	个
	680

	4
	彩色球型摄像机（室内型）
	套
	160

	4.1
	室内彩色球型摄像机
	台
	160

	4.2
	摄像机电源
	个
	160

	4.3
	摄像机专用吊杆
	根
	160

	5
	彩色球型摄像机（室外型）
	套
	73

	5.1
	室外彩色球型摄像机
	台
	73

	5.2
	摄像机电源
	个
	73

	5.3
	摄像机立杆
	根
	73

	6
	彩色半球摄像机（室内型）
	套
	17

	6.1
	彩色半球摄像机
	台
	17

	6.2
	摄像机电源
	个
	17

	6.3
	摄像机专用吊杆
	根
	17

	6.4
	全向拾音器
	个
	17

	7
	车站警务室视频编解码器组
	套
	17

	7.1
	编解码器机箱
	台
	17

	7.2
	主控板
	块
	17

	7.3
	编码卡（含接口板）
	块
	119

	7.4
	实时视频升级25帧软件
	路
	1904

	7.5
	录像视频升级25帧软件
	路
	1904

	8
	车站警务室交换机
	套
	17

	8.1
	S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2)
	台
	17

	8.2
	24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	块
	17

	8.3
	36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)
	块
	17

	8.4
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	套
	17

	8.5
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	68

	9
	车站警务室服务器
	套
	17

	9.1
	视频专用服务器(含视频专用软件)
	套
	17

	9.2
	视频存储软件
	套
	1389

	9.2
	机架式显示器（17”带8路KVM）
	套
	17

	10
	19英寸PC操作终端
	套
	34

	10.1
	PC操作终端（含19"液晶显示器）
	套
	34

	10.2
	操作终端软件
	套
	34

	11
	19英寸桌面彩色液晶监视器（含控制键盘）
	套
	34

	11.1
	19"液晶监视器
	台
	34

	11.2
	控制键盘
	台
	34

	12
	视频分析主机内置16路分析软件
	套
	17

	13
	19英寸彩色监视器
	套
	68

	13.1
	19"液晶监视器
	台
	68

	13.2
	电视墙支架
	套
	17

	14
	警务室IP SAN存储设备（45T）
	套
	2

	14.1
	磁盘阵列主机柜
	台
	2

	14.2
	磁盘扩展柜
	台
	2

	14.3
	3T硬盘
	块
	54

	15
	警务室IP SAN存储设备（70T）
	套
	13

	15.1
	磁盘阵列主机柜
	台
	13

	15.2
	磁盘扩展柜
	台
	13

	15.3
	3T硬盘
	块
	351

	16
	警务室IP SAN存储设备（75T）
	套
	2

	16.1
	磁盘阵列主机柜
	台
	2

	16.2
	磁盘扩展柜
	台
	2

	16.3
	3T硬盘
	块
	58

	17
	视频机柜（含字符发生器、视频分配、电源、均衡器、隔离地变压器等）
	套
	17

	17.1
	多功能控制器(112路视频输入/一分四带字符视频分配/16路矩阵输出/112路视频检测）
	套
	17

	17.2
	视频均衡器
	台
	119

	17.3
	隔离地变压器
	台
	119

	17.4
	电源机箱
	台
	17

	17.5
	多级调用管理器
	台
	17

	17.6
	网管主机
	台
	17

	17.7
	机柜
	套
	51

	17.8
	机柜内配线
	套
	51

	18
	视频光端机
	对
	3

	18.1
	八路视频光端机
	对
	4

	18.2
	视频光端机机架（16槽位）
	台
	1

	18.3
	光端机网管盘
	块
	1

	19
	12芯光缆
	Km
	10

	20
	光缆终端盒（16芯，含尾纤）
	套
	3

	20.1
	光缆终端配线箱（24芯）
	套
	3

	20.2
	尾纤
	条
	48

	21
	光纤收发器
	对
	2

	21.1
	光纤收发器
	对
	4

	21.2
	光纤收发器机框
	台
	2

	21.3
	光纤收发器网管卡
	块
	2

	二
	派出所
	　
	　

	1
	派出所视频解码器组
	套
	2

	1.1
	双路视频解码器
	台
	16

	2
	派出所交换机
	套
	2

	2.1
	S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2)
	台
	2

	2.2
	24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	块
	2

	2.3
	36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)
	块
	2

	2.4
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	8

	2.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	套
	2

	3
	派出所服务器
	套
	2

	3.1
	视频专用服务器(含视频专用软件)
	套
	2

	3.2
	视频存储软件
	套
	42

	3.3
	机架式显示器（17”带8路KVM）
	套
	2

	4
	19英寸PC操作终端
	套
	4

	4.1
	PC操作终端（含19"液晶显示器）
	套
	4

	4.2
	操作终端软件
	套
	4

	5
	19英寸桌面彩色液晶监视器（含控制键盘）
	套
	2

	5.1
	19"液晶监视器
	台
	4

	5.2
	控制键盘
	台
	4

	5.3
	键盘控制器
	台
	4

	6
	19英寸彩色监视器
	套
	16

	6.1
	19"液晶监视器
	台
	16

	6.2
	电视墙支架
	套
	2

	7
	不小于50英寸平板监视器
	套
	2

	7.1
	55"平板监视器
	台
	2

	8
	派出所IP SAN存储设备
	套
	2

	8.1
	磁盘阵列主机柜
	台
	2

	8.2
	3T硬盘
	块
	14

	9
	视频机柜（含字符发生器、视频分配、电源、均衡器、隔离地变压器等）
	套
	2

	9.1
	电源机箱
	台
	2

	9.2
	机柜
	套
	2

	9.3
	机柜内配线
	套
	2

	三
	分局
	　
	　

	1
	分局视频编、解码器组
	套
	1

	1.1
	双路视频解码器
	台
	23

	2
	分局中心交换机
	套
	1

	2.1
	S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2)
	台
	1

	2.2
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)
	块
	1

	2.3
	36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)
	块
	1

	2.4
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	4

	2.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	套
	1

	3
	光端机
	对
	2

	3.1
	八路视频光端机
	对
	2

	3.2
	视频光端机机架（16槽位）
	台
	1

	3.3
	光端机网管盘
	块
	1

	4
	分局IP SAN存储设备
	套
	1

	4.1
	冗余视频服务器（含专用软件）
	套
	2

	4.2
	视频存储软件
	套
	132

	4.4
	磁盘阵列主机柜
	台
	1

	4.5
	磁盘扩展柜
	台
	2

	4.6
	3T硬盘
	块
	44

	5
	19英寸桌面彩色液晶监视器（含控制键盘）
	套
	2

	5.1
	19"液晶监视器
	台
	2

	5.2
	控制键盘
	台
	2

	5.3
	键盘控制器
	台
	2

	6
	19英寸PC操作终端
	套
	3

	6.1
	PC操作终端（含19"液晶显示器）
	套
	4

	6.2
	操作终端软件
	套
	4

	7
	网络管理服务器
	套
	1

	7.1
	网络管理服务器
	套
	1

	7.2
	网络管理服务软件
	套
	1

	　
	机架式显示器（17”带8路KVM）
	套
	1

	8
	网络管理终端
	套
	1

	8.1
	网管终端（含19"液晶显示器）
	套
	1

	8.2
	网管终端软件
	套
	1

	8.3
	打印机
	台
	1

	9
	便携式维护终端
	套
	1

	9.1
	便携式维护终端
	套
	1

	9.2
	维护终端软件
	套
	1

	10
	视频管理服务器
	套
	1

	10.1
	视频管理服务器
	套
	1

	10.2
	视频管理服务软件
	套
	1

	10.3
	视频管理服务器配置软件
	套
	1

	11
	视频分析管理服务器
	套
	1

	11.1
	视频分析管理服务器
	套
	1

	11.2
	视频分析管理服务软件
	套
	1

	12
	流媒体服务器
	套
	1

	11.1
	流媒体服务器
	套
	1

	11.2
	流媒体服务软件（含50个客户端授权）
	套
	1

	13
	视频网关
	套
	1

	14
	以太网交换机
	套
	2

	14.1
	S3700-28TP-EI-AC交换机(24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电)
	台
	3

	14.2
	S5700-52C-EI交换机(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,不含电源)
	台
	3

	14.3
	4端口千兆SFP接口板(含4端口千兆SFP接口板,扩展通道卡)(S5700EI系列使用)
	块
	3

	14.4
	交流电源模块组件
	个
	6

	14.5
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	12

	15
	视频设备机柜（含配套设施等）
	套
	2

	15.1
	电源机箱
	台
	2

	15.2
	机柜
	套
	3

	15.3
	机柜内配线
	套
	3

	16
	视频隔离设施（至少含防火墙及其他配套设施）
	套
	1

	16.1
	USG2220HSR 交流主机（防火墙）-含华为通用安全平台软件
	台
	1

	16.2
	网络杀毒软件
	套
	1

	17
	接口服务器
	套
	2

	17.1
	接口服务器
	套
	3

	17.2
	接口服务软件
	套
	3

	18
	接入既有平台
	套
	1

	19
	防火墙
	套
	1

	19.1
	USG2220HSR 交流主机（防火墙）-含华为通用安全平台软件
	台
	1

	四
	其他
	　
	　

	1
	*视频同轴电缆
	km
	140

	2
	*电源线
	km
	140

	3
	*控制线
	km
	36

	4
	其它设备间的线缆（如音频线、6类线等）
	套
	1

	4.1
	音频线
	米
	3400

	4.2
	6类网线
	米
	3800

	4.3
	机柜地线
	米
	700

	4.4
	机柜供电线
	米
	700

	5
	防雷接地
	套
	122

	5.1
	视频防雷器
	套
	122

	5.2
	信号防雷器
	套
	122

	5.3
	电源防雷器
	套
	122

	5.4
	避雷针
	根
	122

	5.5
	接地铜排
	根
	122

	　
	　
	　
	　


