加压式橡塑捏炼机设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：闸瓦（片）中试基地装备

设备名称： 加压式橡塑捏炼机

项目编号： XJ JH 2015-18

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款 30％的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的 65 %。验收合格之日起壹年后的十日内，付清余款。

供货商资格：凡注册资金 200 万元以上,具备相关资质且能够在2015 年8月28日下午 5 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于8  月 28 日  下 午  5  点前送至 金化所   。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院  金化所   楼  223  室

联系人：张国文

电话：010-51849784  13699280387

email：wenguozh@163.com

中国铁道科学研究院

金属及化学研究所                            2015年8 月19日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

1 、设备规格

1.1加压式橡塑捏炼机：1台；

1.2内胆衬套：1套；

2、设备参数

2.1加压式橡塑捏炼机：

| 序号 | 捏炼机型号 | X(S)-35/30 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 捏合总容积 | 75(L) |
| 2 | 捏炼总容积 | 35(L) |
| 3 | 驱动电机功率 | 55(Kw) |
| 4 | 翻转电机功率 | 2.2(Kw) |
| 5 | 翻转驱动方式 | 液压翻转式 |
| 6 | 翻转角度 | 140。 |
| 7 | 转子转速（前/后） | 30/24.5(r/min) |
| 8 | 压缩空气工作压力 | 0.6-0.8(Mpa) |
| 9 | 压缩空气流量 | 1.0(m3/min) |
| 10 | 上顶栓驱动方式 | 液力驱动 |
| 11 | 冷却水压力 | 0.3-0.4(Mpa) |
| 12 | 冷却水流量 | 0.2-0.4(m3/min) |
| 13 | 冷却水温度 | 25(℃) |
| 14 | 加热蒸气 | 无 |
| 15 | 上料方式 | 自动 |
| 16 | 电压 | 380( V) |
| 17 | 电控系统 | 采用可编程序控制器(PLC)，并可提供联网的串行接口。 |
| 18 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3325×1950×3105×(mm) |
| 19 | 整机重量 | 7800（kg) |
| 20 | 安装要求 | 打地基，地脚螺丝紧固。 |

3、供货范围

内胆衬套：                            				配合摩擦材料用加强

机架：                            							1组

底座：                     			       					1套

转子                       				   	              2 组

水压泵                               				       1组

接料盘                         								1组

紧急停车装置                         						1组

空压机                               					    1组

减速机（全密式减速机）     								    1组

驱动电机 及电器控制柜    									1组

设备部件固定连接螺栓和螺丝	        						1套

设备固定的地脚螺栓	                  					1套

随机备件	                  								1套

详细的随机技术文件                 							1套

4、设备结构说明

4.1转子及内胆

(1)型式：     加压式橡塑捏炼机                 		 	   2组

(2)材质：     硬质合金根据摩擦材料用于进行加强

3)衬套： 加强内胆可置换及修理

(4)轴承：     采用TWB（美国）调心轴承                      4组

(5)轴承座：   采用FC30，经退火处理后加工制成，

并附润滑油孔                                  4组

(6)轴承座密封：灰铁铸造端盖，毡圈密封，内外侧均不漏油      4组

(7)辊筒冷却：  采用优质旋转接头 ，配金属软管               2组

4.2底座及机架

(1)底座：     由型钢、槽钢焊接而成                    	   1套

(2)机架与压盖：采用铸铁，经退火处理                     	   2组

4.3翻转装置  												          2组

(1)翻转角度： 140°

(2)电动翻转

（3）翻转保护装置

4.4加压装置                                                  	     1组

(1)型式：     气压或油压

4.5接料盘：

(1)型式：		采用不锈钢钢板焊接结构                     1组

4.6减速器                                                   		    1组

(1)减速齿轮箱：硬齿面齿轮减速机

(2)减速齿轮箱与电机联结：采用弹性联轴器

(3)减速齿轮箱与辊筒联结：棒销联轴节与辊筒连接

4.7 润滑系统                                                       1组

(1)辊筒轴承润滑：         采用黄油自动润滑方式

(2)减速齿轮箱润滑：       采用油浸润滑方式。

4.8温度控制   												      1组

4.9 主电机                                                         1组

(1)型式：		交流电机

(2)功率：		55KW

(3)启动方式：星-三角降压启动

4.11电气控制                                                	     1套

(1) 进线电源三相五线AC380V±5%,50Hz

(2)主要电气元件采用正泰、施耐德等品牌。

7、供货周期

供货周期：签订合同后60天内。