调度台设备技术指标：

1、技术参数

- 1.1调度台总体要求

1)	共需要93个工作台，投标方需根据房间环境自行提供调度台布局设计方案。调度台背墙采用铝制结构，表面经过耐磨电喷处理、防静电、有易于显示器支臂悬挂的凹槽，显示器通过单/双层显示器支臂悬挂在背墙板上。

2)	每个席位内部设置能放置计算机主机的主机托盘，键盘、鼠标。主机托盘采用推拉式，便于日常维护检修。

3)	调度台需提供满足使用数量需求的3孔PDU电源。

4)	每个调度台需提供48口数据配线架。

5)	配置可抽拉式的键盘架，键盘架及其附件为金属材质。

6)	配置可移动文件柜，方便归纳小型办公用品和文件。（承重量≤90公斤）

7)	配置93套调度座椅。

- 以人为本的设计理念

调度台的设计应满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。

- 灵活的设备布置

调度台应提供给用户最大的设备布置便利度，应能对调度中心应用的多屏幕显示环境、调度台桌椅操作和诸如不同尺寸的计算机主机、KVM等其他设备带来极大的方便。

- 样式变化能力强

调度台应是标准化设计，同时还应易于进行更新和组合变化，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。

调度台即使在安装完成以后，其截面尺寸可以变换放大以响应某些极为特殊的应用需求，在安装以后只要更换极少的部件就能适应将来技术发展，保护用户的前期投资。

- 充分考虑设备的可接近性，便于安装、操作和维护

为维护操作者提供最佳的设备可接近性，同时保持最大的观看和沟通空间，便于内部设备（计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等）的安装和维护。

- 高水平的结构性能

调度台的外观制造应使用现代型材，同时保持其耐用性和功能性达到一个较高的水平，可以实现一个星期工作七天，每天工作24小时。

- 以工作任务为导向的调度台配置

调度台的布局以操作者为中心，形成一个在观看距离和可操作范围都达到最优化的工作区域，支持多样化的工作需求。

- 现代化、国际化的时尚造型及环保材质

采用各类现代的外表面装饰材料，标准的胶合木板、层压板和各类金属型材等，达到美观、高雅的外观。设备材料应选用环保材质，遵循ISO 9001认证以及GB 18584等国家发布的相关环保标准。

- 1.2调度台设计和布局要求

- 调度台的设计结合招标人的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求，配置应依照调控中心的实际面积、尺寸以及空间布局的合理性进行设计，并且应考虑到与整个环境的协调性。

- 调度台安装与维护的灵活性，整体采用组合式设计，方便拆卸与将来的扩展，内部结构具有较大的可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，使安装与调整更加方便。

- 调度台内部框架有线缆通孔，或者同等的线缆管理调度台桌椅，可在不同的位置以使布线方便有序。

- 台面及主体所采用的非金属材料应当具有防火阻燃的性能，各种材料均采用环保料，保证操作人员的人身健康和安全。

- 1.3调度台性能要求

本次供应的调度台需提供由权威机构检测认证的检测报告（SGS标准资质证书或其他同类同级别证书），并提供证明文件（包含但不限于以下内容）：

- 垂直承载下的稳定测试；

- 高桌稳定性测试；

- 桌面疲劳载荷测试；

- 铰链垂直安装及垂直伸缩门的门强度测试；

- 门疲劳测试（水平滑动）；

- 大力打开/关闭门测试（铰链垂直安装）；

- 抽屉拉力测试。

- 化学性能测试。

- 1.4调度台环保要求

- 调度台台面材料应符合国际标准GreenGuard绿色卫士认证（或其他同类同级别认证），并提供相关证明文件。

- 工作台所使用的粘合剂应采用符合国家环保要求的粘合剂，并提供相关证明文件。

- 工作台所使用的涂漆材料的应无VOC（挥发性有机化合物）排放且能提供证明文件。

- 调度台制造商应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格报告。调度台制造商应获得环境管理体系认证，并提供相关证明文件。

- 应符合职业健康安全管理体系认证，并提供相关证明文件。

- 度台应符合美国家具协会BIFMA认证和欧盟安全CE认证，并提供相关证明文件。

- 调度台厂商必须获得GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书。

- 调度台原厂商必须具备权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证书。

- 调度台厂商获得安全生产标准化二级企业证书。

- 1.6调度台工艺要求

- 要求调度台的组成为模块化结构，调度台主体框架为钣金结构，并且制造厂商根据调度台的形状设计，有对应主体钣金结构的直线模块（600、750、900、1200、1500）和切角模快（5、10、15度），用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位。

- 供货方应提供各类转角和切角模块详细的样品细节照片资料，并提供调度台产品的一个完整安装过程的照片资料。

- 供货方应提供详细调度台的内部构造图及成品细节图纸，构造图中必须提供具体的技术参数；同时对金属框架、金属结构墙、工作台面、台面收边、键盘托架、服务器托盘、显示器支架重要部件必须提供相应的样品。

- 主体框架：使用不小于2.0mm厚钣金结构，通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在调度台内能自由贯通。

- 后背墙：固定在后重梁上，后重梁使用不小于3mm厚钣金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板使用截面厚度不小于2mm的铝合金型材加工。后背墙整体与主体框架及后重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。

- 大面板支臂：主体框架前部安装台面板承重支臂、钣金件厚度不小于3mm。

- 中立柱：较长直线模块中间以中立柱分割内部空间、门板以铰链方式或悬挂方式安装在中立柱及侧窗上，中立柱后面可放置12位三孔PDU电源模块。

- 配件：模块内安装主机托盘及PDU。可根据需求配置配线架、桥架。上横梁可选配安装86盒，方便安装各种强弱电接口。下横梁进线圆孔需安装塑料护线套防止线缆划伤。台面下部可选配单、双层键盘架。

- 材料及加工：框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。

- 主体框架前后门板：框架前后门板使用不小于2mm厚一级冷轧钢板冲压折弯成型连接铰链。主体框架使用6063建筑型材（或相同及更高档次），使用高档的进口五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其不低于10万次无障碍开启。同时铰链安装方式必须为快装式、方便安装和拆卸。

- 调度台台面要求：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL），后部面板具有足够的支撑力以保证横向的稳定。面板与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。

- 1.7显示器支臂要求

- 要求显示器支臂能承受不小于18公斤的负载，应具备伸展的能力。

- 满足前后倾角在正负40度的范围。

- 显示器悬挂手臂的底座应可以在不使用工具的条件下，在任意位置定位和固定。

- 能满足单层、双层显示器安装的要求，双层重叠不影响显示器安装的稳定性。

- 1.8调度座椅技术要求

- 调度座椅采用人体工程学设计，使用同步倾仰机构，可自由调节头靠、腰靠及扶手位置，

- 椅座能久坐而不变形，调度座椅要求头靠、腰靠位置可动态调整，座椅扶手可同步调整。

- 投标方提供的工作椅应满足：

- 同步倾仰功能；

- 腰部支垫，可以调节支撑强度，与自然弯曲的后脊背相适应。

- 可通过手杆，使靠背的倾仰根据需要调节到您要求的角度并固定角度。

- 可通过调节器，调节倾仰的强度。

- 可通过调节杆，根据人体所需高度上下调整座面。

- 扶手可升降，根据坐的姿势可自由调节高度。

- 扶手可内外、分阶段调节，保证在电脑操作时手肘可更舒适地得到依靠。

- 座面可根据需要前后调节，双手自然下垂处有调节杆操作简便。

- 椅背备有柔和地支撑头部的宽型可调节或固定头枕。

- 根据体格和腰部形状，备有前后、上下调节范围的可调节腰靠。

- 有脚轮进行滑行，能够调节高低，椅面具有旋转功能。

- 2、设备清单

## 需求清单

| 序号 | 调度台别 | 班别 | 近期台数 | 设置位置 | 单个调度台操作需求（含座椅）（宽*深） | 行调台单调度台折算台位数 | 行调台台位近期数量 | 其他调度台单调台折算台位数 | 其他调度台台位近期数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班主任 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 2 | 行车调度台 | 倒班 | 4 | 高铁 | 4.8米*1.2米 | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2 | 普速 | 4.8米*1.2米 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 4.8米*1.2米 | 1 | 16 |  |  |
| 4 | 安全值班 | 倒班 | 2 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 2 |
|  | 副主任 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高铁值班 | 倒班 | 3 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 3 |
|  | 副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 计划调度台 | 倒班 | 7 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 7 |
| 7 | 高铁计划 | 日勤 | 2 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 2 |
| 8 | 调度台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 动车司机台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 动车司机台 | 倒班 | 1 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 机车调度台 | 倒班 | 6 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 6 |
| 12 | 机车调度台 | 倒班 | 1 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 13 | 货运调度台 | 倒班 | 4 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 4 |
| 14 | 客服调度台 | 倒班 | 3 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 3 |
| 15 | 客运调度台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 16 | 动车调度台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 17 | 动车调度台 | 倒班 | 1 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 红外线调度台 | 倒班 | 4 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1.5 | 6 |
| 19 | 供电调度台 | 倒班 | 5 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1.5 | 8 |
|  | （高铁塔） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 供电调度台 | 倒班 | 10 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1.5 | 15 |
|  | （普铁塔） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 蓬布调度台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 22 | 罐调台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 施工调度台 | 日勤 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 施工调度台 | 日勤 | 1 | 高铁 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 五定班列台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 26 | 军特调台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | 公务调度台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 28 | 电务度台 | 倒班 | 1 | 普速 | 2.4米*1.2米 |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 合计 |  | 93 |  |  |  | 22 |  | 71 |

## 调度台需求一览表

| 序号 | 名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度台 | 调度台应能够和不同的计算机、通讯器材、显示器互相兼容，应有线路管理调度台桌椅，设计应满足工作环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，符合目视距离、角度、键盘高度以及膝位空间等人体工程学和人性因素设计的要求。 | 席 | 93 | 配置可移动文件柜和3孔PDU电源 |
| 2 | 调度座椅 | 调度座椅采用人体工程学设计，使用同步倾仰机构，可自由调节头靠、腰靠及扶手位置，椅座能久坐而不变形，调度座椅要求头靠、腰靠位置可动态调整，座椅扶手可同步调整。 | 把 | 93 |  |
| 3 | 专用维护工具 | 厂家建议 | 套 | 5 |  |
| 4 | 质保期内备品备件 | 含8位3孔PDU电源和其他易损件 | 套 | 10 | 不计入合同总价 |
| 5 | 技术材料 | 每套包括印刷本和电子版 | 项 | 1 |  |

注1：表中数量、配置为参考数量，上述设备的数量、规格型号、设备配置及技术标准等应满足招标文件及施工图的要求，不足部分应免费提供或更换。招标方有权对设备数量进行核减。

注2：设备颜色以招标方在设计联络中提出的为准，不得以设备颜色、尺寸为由拖延设备供货。

注3：投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价，并提供部件级成本分析表。

## 服务需求清单

服务需求清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照上表数量报价。同时，投标方须按照服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。