塑料洛氏硬度计设备采购

询价文件

各供应商：

经批准，进行下列采购。

设备名称： 塑料洛氏硬度计

采购数量：1台

交货地点：北京（铁科院金化所）

项目编号： XJ JH 2015-19

供应商要求：供应商应该满足本询价文件带★的条款及技术要求，否则不能成为本次设备的供应商。

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款 30％的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的 65 %。余款作为质量保证金，在验收合格之日起壹年后的十日内付清。

供货商资格：凡注册资金500 万元以上,具备相关资质且能够在2015 年9月30日下午 5 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于9  月 30日  下 午  5  点前送至 金化所 223室  。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我所将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审符合商务及技术要求且报价最低的单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院  金化所   楼  223  室

联系人：张国文

电话：010-51849784  13699280387

email：wenguozh@163.com

中国铁道科学研究院

金属及化学研究所                            2015年9 月23日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

硬度计性能要求

★显示方式：直接数显，显示精度0.01个洛氏单位

★加载方式：闭环控制，自动选择压力加载方式，力值控制误差＜0.5%；

★压痕深度测量方式：采用位移传感器测量压痕深度，精度为0.1цm；可设定测试头高度位置，测试完成后，测试头自动回位；

★测量硬度范围：可进行塑料洛氏硬度、洛氏、表面洛氏或者升级后可塑料球压痕硬度的直接测试。升级后也可以进行布氏和维氏测试；（不同测试范围可分别报价）

预加载方式：压头由上向下施加预载荷；

压头夹持：具有自动压头加载方式，可自动进行压头夹紧；

试验空间：最小试验空间260×180

校准功能：具备自校准功能

★设备载荷：1 -250 kg (9.8-2450 N)满足上述硬度测试要求；

预载荷：洛氏预载荷： 3 kg (29.4N)-10kg (98N)

★洛氏载荷：15-30-45-60-100-150 kg (147-294-441-588-980-1471 N)

标准配置标尺：

★洛氏标尺： HRA-HRB-HRC-HRD-HRE-HRF-HRG-HRH-HRK-HRL-HRM-HRP-HRR-HRS-HRV	(必须保证塑料洛氏硬度标尺)

表面洛氏标尺：HR15N-HR30N-HR45N-HR15T-HR30T-HT45T-HR15W-HR30W（附加项）

-HT45W-HR15X-HR30X-HT45X-HR15Y-HR30Y-HT45Y（不同配置可分别报价）

塑料球压痕硬度示值误差：符合ISO6508-2(洛氏硬度)、ISO2039(塑料球压痕硬度)

示值重复性误差：符合ISO6508-2(洛氏硬度)、ISO2039(塑料球压痕硬度)

显示：直接数显或者表盘读出

★读数分辨率： 数显分辨率0.01

测量头移动速度：0～6mm/s.

测量头可移动距离：260 mm.

测试头高度调节方式：手动旋钮或屏幕设定。

加载方式和时间：自动，任意设定。

压头中心到后壁的距离： 180 mm.

最大工作高度：260 mm，具有压头夹持套装置。

工作电压：110 或230VAC,50/60Hz

功率：约90W

工作条件：温度5～40℃，带有自动温度补偿，湿度10%-80%。

重量：95kg

★设备配置范围

1主机：Q150R（1套）。

- 洛氏锥形金刚石压头 （1个）。

2.1洛氏1/16钢球压头 （1个）。

2.2洛氏1/8钢球压头 （1个）。

2.3洛氏1/4钢球压头 （1个）。

2.4洛氏1/2钢球压头 （1个）。

2.5球压痕5mm钢球压头 （1个附加功能时配备）。

2.6 经过检定的标准硬度块5块

  - V型试台

附件：备用保险丝（1个），工具（1套）。

3资料：操作手册 ，出厂合格证

★3、供货范围

主机：                            				           1套

机架：                            							1组

底座：                     			       					1套

转子                       				   	              2 组

不同压头                               				    6组

硬度块                         								5组

设备部件固定连接螺栓和螺丝	        						1套

随机备件	                  								1套

详细的随机技术文件                 							1套

★4、供货周期

供货周期：签订合同后50天内。

★5、质保期、售后服务要求

产品质量保证期为产品验收之日起两年内免费保修保换（人为损坏除外），在此期间内，若发生一般产品故障，供应方人员必须24小时内相应并到达现场解决，若发生由于制造原因造成的质量问题，供应方应该负责免费修理及更换零部件，质量保证期内，同一产品、同一质量问题连续出现二次修复仍然无法正常使用，供应方应该免费更换同品牌、同型号的产品。质量保证期满后，提供终身服务，且长期以优惠的价格提供备品备件，若遇故障，必须24小时内到场解决。