显示屏、查询机等终端设备技术指标：

1、技术参数

- 控制中心

- 标清编码器

| 序号 | 功能模块 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频输入接口1 | 视频： CVBS、分量、SDI |
| 2 | 视频输入接口2 | 视频： CVBS、SDI |
| 3 | 音频输入接口 | 音频：模拟平衡、可嵌入音频SDI |
| 4 | 输出接口 | DVB接口：2路ASI 接口(BNC) IP：以太网接口(RJ45) |
| 5 | 最高码率 | 0.5~15Mb/s 连续可调 |
| 6 | 分辨率 | NTSC/PAL:D1,halfD1,SIF，Q-SIF |
| 7 | 包格式 | 188字节 |
| 8 | 音频码率 | 32-384Kbps |
| 9 | 视频白条幅度 | 693.5 mV |
| 10 | 视频同步幅度 | 308.5 mV |
| 11 | 视频幅频特性 | 0.1～-0.4 dB (≤4.8MHz) -2.3 dB (5.5MHz) |
| 12 | K因子 | ≤0.5％ |
| 13 | 色度亮度增益差 | 0.6％ |
| 14 | 斜场信噪比 | >56.1（不加权） |
| 15 | 视频信噪比 | >70.2dB (加权值) |
| 16 | 音频幅频响应 | L：0.00～-0.08 % R：0.00～-0.07 % |
| 17 | 音频谐波失真 | L/R ≤0.1％ |
| 18 | 音频信噪比 | L：78.1dB R: 78 dB (不加权) |
| 19 | 左右声道隔离度 | L：104.5dB R: 101.8dB |
| 20 | 左右声道电平差 | ≤0.02 dB |
| 21 | 左右声道相位差 | ≤-0.01° |
| 22 | 眼图 | 输出幅度: 841mV 上升时间:≤980ps 下降时间:≤969ps |
| 23 | 确定性抖动 | ≤2.6% |
| 24 | 电源 | 交流220V±10%，50Hz ，25W |
| 25 | 外形尺寸 | 1U机箱 484mm宽 44mm高 306mm深 |
| 26 | 重 量 | 5Kg |

- 高清编码器

- 视频流服务器

- 功能特点

	多通道并行处理：

视频流服务器可同时进行录制和播放操作，独立进行视频信号处理。

	高标清数字视频接口：

提供了全面的高标清数字视频接口，其接口包括：HD-SDI，标清视音频接口接口。能够导入高清或标清多媒体素材，如：广告制作中心制作的广告片和宣传片等。

	支持播放列表的播出：

视频流服务器可采用播放列表的播出方式，对于存储在MAXX-1200HD中的素材，可以通过系统管理软件编排播放次序。

	精确控制、灵活用：

视频流服务器通过远程桌面对视频流服务器进行遥控操作和控制，可以实现播放、搜索、跳选等操作。每个通道可进行独立的控制。

	延时播出：

视频流服务器在记录的同时，可以延时的播出，由于硬盘的存储时间长，延时时间可以根据需要进行0秒-2小时甚至更长时间的调整。

	循环播出：

视频流服务器依其广播级的播出质量和优异的稳定性和可靠性，可提供频道的垫播信号源。可将视频流服务器设定为循环播出状态，可进行24小时的连续循环播放，一旦发生紧急情况，即可转换为急备播信号，将播出中断减少到最小时间。

	广告插播：

视频流服务器可为无锡地铁提供高质量且灵活的播放用，在播放视频节目的同时，可以灵活的插入各种广告素材和宣传品素材，并对日常的广告播放进行灵活的管理。

- 技术性能指标

	视频编码通道：

2路高清编解码通道

1路标清编解码通道

	视频标准：

1080i @ 29.97fps和25fps、720p @ 59.94fps和50fps、525 @ 29.97fps、625 @ 25fps

HD-SDI SMPTE-292M

SDI SMPTE 259M，ITU-601

	音频

嵌入音频输入

8通道SDI嵌入音频输入

嵌入音频输出

8通道SDI嵌入音频输出

数字音频输入AES/EBU

AES/EBU数字音频输入，采用BNC接口

数字音频输出

AES/EBU数字音频输出，采用BNC接口

	存储容量

RAID-6双重保护功能，支持热插拔

120小时储存(@80Mb/s)

	网络接口

100/1000BASE-T 网络接口

	设备控制接口

TCP/IP网络接口

	供电

350W

50-60Hz，115-120 VAC，200-240 VAC

	物理特性

尺寸：13.4cm(高)×48.9cm(宽)×70.7cm(深)

安装方式：机柜安装

重量：13KG。

- 音视频切换矩阵

视音频切换矩阵技术参数如下：

视频输入：16路HD-SDI视频或SDI视频 1Vpp/75欧姆，BNC接头；1路同步/视频同步锁相 1Vpp/75欧姆，带同步选择开关。

	音频输入：嵌入HD-SDI/SDI方式

	视频输出：16HD-SDI视频或SDI视频 1Vpp/75欧姆，BNC接头

	音频输出：嵌入HD-SDI/SDI方式

	视频带宽：高清1.5GB，标清270MB

	音频带宽：100KHz -3dB

	控制：手动，RS-232或RS-485

	尺寸：19’2U 高

	电源：230V交流，50/60Hz，30W

	重量： 5公斤

- 上、下变换器

高清上下变换器用于高清数字视频信号与标清数字视频信号之间的互转，在本系统中是系统高标清兼容的关键性设备，为此，采用信号质量优异、运行稳定可靠的多功能数字高清/标清上下变换器。

通用标清/高清视音频帧同步转换器，将所有的格式集中到了一起。是基于硬件10bit处理的高质量、高性价比处理单元。支持从SD到HD，HD到SD，HD1080与720的转换。支持音频加嵌，解嵌。支持模拟，数字的标清/高清视频和音频的转换，几乎支持所有的格式。

不仅仅是一个通过按键来实现控制的接口箱，也可以通过以太网以web和SNMP的方式进行监控，配置和调试。

支持目前常见的多种高清及标清格式，对于PIS工作流程，体现出其巨大的优势。

标清/高清变换器详细技术参数：

	通用标清/高清视音频帧同步转换器；

	标清－高清上下变换；

	标清－标清画面幅度转换；

	高清1080与720格式转换；

	双高清/标清SDI信号输入/输出；

	模拟分量高清/标清信号输出/输出；

	带时机校正的模拟复合和S视频信号输入/输出；

	8通道AES和模拟平衡音频信号输入/输出；

	8通道嵌入音频输入/输出；

	全冗余电源；

	10/100网络接口，支持SNMP协议和嵌入式网络服务器遥控管理；

	Video Proc Amp；

	Closed Caption Support （包括SD到HD上转换）；

	视频/音频测试信号发生器。

格式

	525i、625i、1080i 50/59.94/60HZ

	1080psf 23.98/24HZ

	1035i 50/59.94/60HZ

	720p 50/59.94/60HZ

视频输入/输出

	双SDI/HD-SDI、SMPTE 259/292/296

	高清分量 YPbPr/RGB、SMPTE-274

	标清分量/复合/YC(S视频)

视频A/D D/A：12比特

	2×过采样处理器（HD）

	4×过采样处理器（SD）

	音频输入输出：8通道平衡，25芯D型接口

	8通道AES（BNC接口）；

	8通道SDI/HD-SDI嵌入音频；

	音频A/D D/A：24比特，48KHz采样；

	音频电平：+6dBU、+15 dBU、 +18 dBU、 +24 dBU；

	网络接口：10/100自动配置，自动网线交叉。

	内置网络服务器，HTTPv1.1

	SNMP监控协议

	RS-422接口

	GPI

	3×GPI输入，TTL，独立；

	3×GPI输出，TTL，独立。

	外观：1RU、12英寸深、风冷

电源：

	100-240VAC，25瓦；

	全功能冗余备份电源；

	独立二极管显示。

- 数字非线性编辑系统

- 概述

非线性编辑系统采用高标清非线性编辑系统。非线性编辑系统产品是非编中的广播级应用类产品，在保证编辑快捷方便性的同时、又提供大量用于节目制作包装的元素，是集新闻编辑、专题制作、广告包装、片头设计、栏目合成、教学互动、字幕叠加等功能于一身的高性能高标清兼容非线性编辑平台。

非线性编辑系统主要功能如下：

	支持300种不受分辨率限制的SD和HD、2D和3D实时特技；

	支持实时的纯HD及DVD格式编辑；

	支持MPEG编码的DVD制作，具有40多个模板

	具有中文唱词字幕功能

	支持环绕音

	支持多位机编辑

	支持广播级标清、高清编辑

	支持后台生成特技

	支持NAS和SAN架构的网络编辑

- 主要技术参数

| 主要规格 | 视频采集类别 | 高标清音视、频 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口类型 | PCI Express 4通道(lane), 兼容4、8和16 PCIe插槽. |
|  | 功能特效 | 单路SDI和双路SDI采集和回放特性可用于常规2D或新的立体3D工作流程! 它配有Dual Link 3 Gb/s SDI、HDMI和模拟分量/复合/S-video接口, 可处理4:2:2或4:4:4标清、高清、3 Gb/s HD-SDI和2K工程, 还配备了AES和模拟平衡音频、16通道SDI音频、同步输入和录机遥控接口. SDI、HD-SDI、HDMI和模拟分量支持多种视频格式, 高清最高可到1080p60. 支持广播级质量上变换、下变换和交叉变换, 自带高/标清内部Keyer |
| 功能参数 | 视频输出接口 | SDI视频输入: 2×10-bit 兼容SD/HD/2K以及2D/3D. 支持3 Gb/s单链路4:2:2/4:4:4和双链路4:2:2/4:4:4. 模拟视频输入: 1×分量YUV, 3×BNC接口, 可切换为S-Video或复合. 分量支持高清和标清. HDMI视频输入: 1×HDMI A型接口 |
|  | 视频输入接口 | SDI视频输出: 2×10-bit 兼容SD/HD/2K以及2D/3D. 支持3 Gb/s单链路4:2:2/4:4:4和双链路4:2:2/4:4:4. 模拟视频输入: 1×分量YUV, 3×BNC接口, 可切换为S-Video或复合. 分量支持高清和标清. |
|  | 音频采样 | 电视标准采样率48 kHz, 24 bit量化. |
|  | 同步输入 | 标清、720p50、720p59.94、1080i50和1080i59.94格式的黑场(Blackburst), 三电平同步(Tri-Sync) |
|  | 视频输入格式 | 纠错1路HD-SDI视频输入，模拟视频，视频格式(525 NTSC,625 PAL,720HD及1080HD) |
|  | 视频输出格式 | 纠错2路HD-SDI视频输出，模拟视频 |
|  | 图像分辨率 | 纠错525NTSC，625PAL，720HD，1080HD |
| 其他规格 | 随机附件 | Mac OS X上的Media Express、Disk Speed Test、LiveKey、Blackmagic系统偏好设置(System Preferences)和Blackmagic驱动. Windows上的Media Express、Disk Speed Test、LiveKey、Blackmagic控制面板(Control Panel)和Blackmagic驱动. Linux上的Media Express、Blackmagic控制面板(Control Panel)和Blackmagic驱动. |

- 车站子系统

- 查询机

查询机外观图

- 硬件性能指标

	42吋奇美TFT-LCD高品质液晶显示器，分辨率为1920×1080，显示器亮度为400cd/m2，对比度为4000:1，LED背光，水平扫描频率为30KHz-60KHz，垂直扫描频率为55-75Hz；

	42吋汇冠红外触摸屏，分辨率为4096×4096，触摸硬度为莫式硬度系数7H，承受超过60,000,000次以上的单点触摸，满足直径为63.5mm(质量约1043g)表面光滑的钢球，1米的高度自由落下，试样不破碎。即使破碎，碎片对人体也不会造成伤害，触摸区域能抵抗丙酮、甲苯、丁酮、乙丙酮、甲醇、乙酸、乙酯氨基清洁剂、汽油、煤油及醋等化学物质；

	威强Mini-ATX嵌入式低功耗工业级计算机

	处理器：Intel ATOM 主频双核1.86G

	芯片组：Intel 945 SE+ICH7M

	系统内存：DDR3 1330MHz，4G

	系统硬盘：西捷320GB 7200rpm 硬盘

	显示核心：Intel 945GSE GMCH 集成图形媒体加速器 950，支持双通道LVDS接口，VGA、LVDS或TV 输出双显示

	后面板输入输出端口：VGA×1,RJ45×2，COM1,COM2，COM3（支持RS232/RS485），USBx4, PS/2×2,音频接口（麦克风输入，线路输出，线路输入）

	看门狗：系统复位，可编程1-255秒/分钟

	WOL，支持远程唤醒功能

	MTBF：主机平均无故障工作时间100000小时

我方承诺查询机具有可定制性，可扩展性。

- 详细技术指标

| 名称 | 多媒体触摸查询机 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 项目 | 指标 | 技术规格及参数说明 |
| 显示器 | 尺寸 | 42吋 |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 亮度 | 400cd/m2 |
|  | 对比度 | 4000:01:00 |
|  | 显示颜色 | 16.7M |
|  | 相应时间 | 2ms（典型值） |
|  | 背光单元 | LED |
|  | 工作温度 | 0℃～＋50℃ |
|  | 储存温度 | －20℃～＋60℃ |
|  | 开机功耗 | <25W |
| 触摸屏 | 尺寸 | 42吋 |
|  | 分辨率 | 不低于4096X4096 |
|  | 定位精度 | 1.5mm或21点/英寸 |
|  | 透光率 | ≥90% |
|  | 触摸激活力 | 可感知100g的触摸力 |
|  | 响应时间 | 低于16ms |
|  | 工作温度 | －40℃～＋70℃ |
|  | 储存温度 | －40℃～＋85℃ |
|  | 表面硬度 | 莫氏7级 |
|  | 防水 | 满足NEMA4标准 |
|  | 认证 | FCC B级认证 |
|  | 使用寿命 | 超过5千万次 |
| 主控单元 | 主板 | 嵌入式低功耗工业级计算机主板，6个COM，6个USB 2.0，集成4x AGP VGA/LCD&LCD控制器，最高分辨率可达1600*1200，支持48位2路LVDS，支持系统过热温度控制，63级看门狗定时器，支持无跳线在线设置 |
|  | CPU | 板载 ATOM 双核1.8G D2500 |
|  | 内存 | 2G |
|  | 硬盘 | 至少250G SATA接口 |
|  | 电源 | 台湾全汉ATX电源 |
| 多媒体系统 | 功率范围 | 4W |
|  | 频率范围 | 100Hz~20KHz |
|  | 噪音（Db） | 85 |
|  | 谐波失真（%） | ≤2（1KHz） |
|  | 输入灵敏度（Mv） | ≤1.00 |
| 整机系统 | 工作温度 | 0℃－50℃，300小时以上 |
|  | 储存温度 | -20℃－60℃ |
|  | 相对湿度 | 30%—95%（工作） |
|  |  | 5%—99%（储存） |
|  | MCBF | ≥100000次 |
|  | MTBF | 不少于10万小时 |
|  | MTTR | ≤30分钟 |
|  | 空气开关 | 10A （带漏电保护装置） |
|  | 最大漏电电流 | 190μA/相 |
|  | 整机功耗 | 200W |
|  | 电磁辐射 | 符合GB8702-1998规定 |
|  | 无线电骚扰限制 | 符合GB9254-1998中B级 |
|  | 进线方式 | 电源、信号线均应由设备底板开口处接入，提供底座的安装图 |
|  | 底座尺寸 | 580mm（W）× 430 mm（D） |
|  | 电源单元 | 电源模块一体化设计，接线端子接口合理 |
|  | 机柜 | 优质钣金质加工，造型美观大方，流线型及弧形造型，能够配合车站装修风格； |
|  |  | 采取正压系统设计，散热系统良好； |
|  | 重量 | 60Kg（不含包装），70Kg（含包装） |
| 安装方案 | 安置于水平、稳定、牢固的水泥（或大理石）地面，采用螺栓固定在地板上，并用密封胶进行防水处理 |  |

- 站厅LCD显示屏

55寸LCD显示屏详细技术参数：

| 型号 | 55LY340C-CA (裸机) |
| --- | --- |
| 面板 |  |
| 屏幕尺寸 | 55" |
| 面板技术 | IPS (LED BLU) |
| 画面比例 | 16 : 9 |
| 自然分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素(水平 x 垂直 x 3) | 6,220,800 |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 对比度 | 1,300:1 |
| 动态对比度 | 50,000:1 |
| 色饱和度 | 72% |
| Tni | 110℃ |
| 可视角度(水平 x 垂直) | 178 x 178 |
| 色深 | 1,060,000,000 |
| 响应时间 | 9 ms(G to G) |
| 表面处理 | 硬质涂层(3H), 防反光 |
| 寿命 | 60,000 小时 |
| 放置方式 | 竖置&横置 |
| 视频(PC) |  |
| 最大输入分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDM, DVI, DP) |
| 推荐分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI, DP) |
| 行扫描频率 | 30 ~ 83kHz (RGB, HDMI, DVI, DP) |
| 场扫描频率 | 56 ~ 75 Hz(RGB), 60 Hz(HDMI, DVI, DP) |
| 像素频率 | 148.5 MHz (RGB, HDM, DVI, DP) |
| 同步兼容性 | 分量, 复合, 数字 |
| 视频输入 | RGB, HDMI, DVI, DP |
| 画面模式 | 鲜艳, 标准 , 影院 , 运动 , 游戏 |
| 色温 | 暖色 , 自然色 , 冷色 |
| 输入 (背板) |  |
| 数字信号接口 | 带有HDCP的HDMI, DVI, DP |
| 模拟信号接口 | 分量视频(D-Sub), 复合视频(D-Sub), RGB(D-Sub) |
| 音频 | 有 (X1) |
| 外部控制 | RS232C, RJ45 |
| USB | 有 (X1) |
| HDTV 格式 | 分量视频 : 720p / 1080i / 1080p HDMI :720P / 1080i / 1080p |
| 输出(背板) |  |
| 数字信号接口 | DVI |
| 模拟信号接口 | 分量视频(D-Sub), 复合视频(D-Sub), RGB(D-Sub) |
| 音频 | 外置扬声器 |
| 外部控制 | RS232C |
| 音频 |  |
| 声音平衡 | 有 |
| 音频功率 | 20W (10W x 2) |
| 声音模式 | 标准 , 音乐 , 影院 , 运动 , 游戏 |
| 结构特性 |  |
| 颜色 | 黑色 |
| 边框宽度 | 33.5 mm |
| 显示器尺寸(宽 x 高 x 厚) | 128.16cm (50.5") X 75.24cm(29.6") X 3.78cm (1.5") |
| 重量(裸机) | 21.8kg |
| 带可选底座的显示器尺寸(宽 x 高 x 厚) | 128.16cm (50.5") X 82.57cm(32.5") X 29.83cm (11.7") |
| 带可选底座和扬声器的显示器尺寸(宽 x 高 x 厚) | 128.16cm (50.5") X 82.57cm(32.5") X 29.83cm (11.7") |
| 包装重量 | 26.8kg |
| VESATM 标准挂件接口 | 400 x 400 |

- 站台LCD显示屏

47寸LCD显示屏详细技术参数：

| 型号 | 47LY340C-CA (裸机) |
| --- | --- |
| 面板 |  |
| 屏幕尺寸 | 47" |
| 面板技术 | IPS (LED BLU) |
| 画面比例 | 16 : 9 |
| 自然分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素(水平 x 垂直 x 3) | 6,220,800 |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 对比度 | 1,300:1 |
| 动态对比度 | 50,000:1 |
| 色饱和度 | 72% |
| Tni | 110℃ |
| 可视角度(水平 x 垂直) | 178 x 178 |
| 色深 | 1,060,000,000 |
| 响应时间 | 9 ms(G to G) |
| 表面处理 | 硬质涂层(3H), 防反光 |
| 寿命 | 60,000 小时 |
| 放置方式 | 竖置&横置 |
| 视频(PC) |  |
| 最大输入分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDM, DVI, DP) |
| 推荐分辨率 | 1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI, DP) |
| 行扫描频率 | 30 ~ 83kHz (RGB, HDMI, DVI, DP) |
| 场扫描频率 | 56 ~ 75 Hz(RGB), 60 Hz(HDMI, DVI, DP) |
| 像素频率 | 148.5 MHz (RGB, HDM, DVI, DP) |
| 同步兼容性 | 分量, 复合, 数字 |
| 视频输入 | RGB, HDMI, DVI, DP |
| 画面模式 | 鲜艳, 标准 , 影院 , 运动 , 游戏 |
| 色温 | 暖色 , 自然色 , 冷色 |
| 接口属性 |  |
| 数字信号接口 | 带有HDCP的HDMI, DVI, DP |
| 模拟信号接口 | 分量视频(D-Sub), 复合视频(D-Sub), RGB(D-Sub) |
| 音频 | 有 (X1) |
| 外部控制 | RS232C, RJ45 |
| USB | 有 (X1) |
| HDTV 格式 | 分量视频 : 720p / 1080i / 1080p HDMI :720P / 1080i / 1080p |
| 输出(背板) |  |
| 数字信号接口 | DVI |
| 模拟信号接口 | 分量视频(D-Sub), 复合视频(D-Sub), RGB(D-Sub) |
| 音频 | 外置扬声器 |
| 外部控制 | RS232C |
| 音频 |  |
| 声音平衡 | 有 |
| 音频功率 | 20W (10W x 2) |
| 声音模式 | 标准 , 音乐 , 影院 , 运动 , 游戏 |
| 结构特性 |  |
| 颜色 | 黑色 |
| 边框宽度 | 28.5 mm |
| 显示器尺寸(宽 x 高 x 厚) | 100.16cm (50.5") X 75.57cm(32.5") X 25.83cm |
| 重量(裸机) | 19.8kg |
| 带可选底座和扬声器的显示器尺寸(宽 x 高 x 厚) | 110.16cm (50.5") X 75.57cm(32.5") X 25.83cm |
| 重量(带底座和扬声器) | 21.8kg |
| 包装箱尺寸(宽 x 高 x 厚) | 118.16cm (50.5") X79.57cm(32.5") X 26.83cm (11.7") |
| 包装重量 | 26.8kg |
| VESATM 标准挂件接口 | 400 x 400 |

- 2、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标清直播电视解码器 |  |  |  |  |
| 2 | 高清直播电视解码器 |  |  |  |  |
| 3 | 上下变换器 |  |  |  |  |
| 4 | 视音频切换矩阵 |  |  |  |  |
| 5 | 非线性编辑器 |  |  |  |  |
| 5.1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 显示器 | LT2423 | 台 | 1 |  |
| 6 | 有线电视解调器 |  |  |  |  |
| 6.1 | 标清有线电视调制解调器 |  | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 高清有线电视调制解调器 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 操作台（含座椅） | 定制 | 套 | 2 |  |
| 8 | 配电柜 | 定制 | 个 | 1 |  |
|  | 车站子系统 |  |  |  |  |
| 7 | 出入口LED显示屏 |  |  |  |  |
| 7.1 | 出口LED显示屏 | 2行10列 | 个 | 62 | 中国/利亚德 |
| 7.2 | 入口LED显示屏 | 4行10列 | 个 | 63 | 中国/利亚德 |
| 7.3 | 吊杆等安装附件 |  | 套 | 125 |  |
| 8 | 站厅及出入口通道LCD显示屏(55”) |  |  |  |  |
| 8.1 | LCD显示屏（55寸） | LG 55LY340C-CA | 个 | 100 | 中国/LG |
| 8.2 | LCD显示屏吊架（含吊杆） | 定制 | 个 | 100 |  |
| 9 | 站台LCD显示屏(46”/47”) |  |  |  |  |
| 9.1 | LCD显示屏（47寸） | 47LY340C-CA | 个 | 232 | 中国/LG |
| 9.2 | LCD显示屏吊架（含吊杆） | 定制 | 个 | 232 |  |
| 10 | 查询机 |  | 台 | 43 | 中国/凯斯 |
| 13 | 简易可拆装高空检修平台 | 5M | 套 | 1 |  |
| 1 | 机柜（19”标准机柜） | 19英寸 | 个 | 42 | 中国/施耐德 |
| 1.1 | 机柜（19”标准机柜） | 19英寸 | 个 | 42 | 中国/施耐德 |
| 1.2 | 电源分配设备 |  | 套 | 42 |  |
| 1.3 | PDU |  | 套 | 122 | 数量按照实际需求提供 |
| 2 | 232数据线缆 | 定制 | 套 | 500 |  |