电缆采购询价函

公司：

我公司以公开询价采购方式进行下列设备采购，请按以下要求于     2015年  11  月  3  日（星期  二  ） 上 午  9  时前将报价文件密封送至我公司招标办。

- 采购货物一览表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存 | 电缆 | - 基本要求 1.安装配电箱 2.敷设桥架 3.配管及电缆敷设 二、交货地点：施工现场 三、施工方案 - 工艺流程 - 准备工作→水平敷设→电缆沿桥架敷设→挂标志牌→垂直敷设→挂标志牌 - 2、施工准备工作 - 施工前应对电缆进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均符合甲方要求，外观无扭曲、坏损等现象。 3. 空调室外机电源电缆敷设方案 - ⑴公建楼八层工管中心空调室外机安装在12层楼顶平台，电源由本楼地下一层配电室内引出至配电室室外安装计量电表箱，然后由计量箱引出利用原有电缆桥架水平敷设电缆至本层西侧强电竖井，电缆采用WDZCN-YJV4*95+1*50 mm2电力电缆，再由该强电竖井经各层强电竖井电缆桥架垂直敷设引至12层强电竖井，再由12层强电竖井西侧墙引出室外至空调厂家指定位置并安装配电箱。 - ⑵在敷设电缆的的同时在其两端、拐弯处、交叉处挂标志牌，直线段适当增设标志牌，标志牌上应注明电缆的编号，型号，规格和起止点。 4.空调室内机电源电缆敷设方案 公建楼八层工管中心空调室内机安装在八层会议室和其它两间办公室内，电源由本层西侧强电竖井内配低电箱引出沿吊顶敷设JDG钢管内穿WDZCN-YJV5*16mm2电力电缆引至会议室和办公室内空调厂家指定位置并安装配电箱。 - 四、安全管理措施 - 1.施工前应进行技术交底，施工中应明确分工，统一指挥，设专人负责。 - 2.电工操作人员应持有操作上岗证和安全上岗证。 - 3.全体施工人员要遵守现场消防、保卫等有关规定,做到施工现场文明施工。 - 五、安全保证措施 - 1、现场配备灭火器，以解决临时消防问题。使用明火施工时，要先申请用火证。 - 2、施工现场禁止吸烟。 及时清理施工现场，做到工完场清。 四、售后服务 1.投标产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。 2.投标材料有专业的售后服务机构，并将在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 3.工程竣工后，我公司将负责两年的工程质量无常保修。在质量保修期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议。真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨。 |  |  |

二、与采购货物相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：中标后15天内供货安装完毕交付采购人使用。

3、供货地点：北京市海淀区范围内采购人指定的地点。

4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）参加本批理论采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。北京地区以外的询价响应供应商，在北京应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，询价响应供应商提供相关的证明材料。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本四份以上，标书密封，密封条上盖公章）：询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表（有无偏离）、主要设备的原生产厂商授权证明、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、法人代表身份证有效复印件、被授权代表的身份证有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购设备要求自设备交付使用验收合格之日起（3）年以上免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求4小时内到场维修响应，24小时内修复，24小时内仍无法修复的，供货商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同，以售后服务承诺最优者为成交供应商。经评审的最低价格法，即价格比重占60%，售后服务、供货周期占 20 %、、技术响应占 20 %。

13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。投标文件封装不符合规定（询价文件需装订成册，且有封皮；文件袋密封完好，贴封条，封条盖章）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件、询价响应产品所有的彩图及结构图。

联系人：周苹

电话/传真：15313643120

地址：北京市大柳树路富海大厦1501

2015 年 10 月 28 日