设备采购招标文件      编号：DZ-2015DC-1004

各供应商：

我单位拟通过招标方式采购以下设备，请按以下要求于2015年11月24日上午10:00时前将投标文件密封送至我单位(地址：北京市海淀区大柳树路富海大厦605室)。

- 采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防火墙 | NS-SecPath F1050， 网络接口≥8个千兆以太网接口； - 明文吞吐量≥1Gbps；并发连接≥25万； - 支持L2tp、IPsec、GRE、SSL VPN，实配SSL VPN并发用户数≥50； - 支持基于流方式的病毒检测，病毒库可手动和自动升级，厂商病毒库升级频率≥每周一次； - 支持对BitTorrent、Thunder（迅雷）、QQ等P2P/IM应用的识别，可提供告警、限速、干扰或阻断等多种方式，保障网络核心业务正常应用 - 支持基于HTTP/FTP/SMTP/POP3/IM的行为审计，可对关键字过滤、HTTP URL过滤、Header及正文过滤、邮件过滤（包括收件人、发件人主题正文附件等）； - 可阻塞Java Applet、Cookie和ActiveX； 通过欧盟强制性CE认证、德国安全标准TUV-GS认证、欧洲RoHS环保认证、国际ICSA安全认证 | 2 |
|  | 路由器 | RT-MSR3620 转发性能≥1.5Mpps； - 防火墙吞吐量≥2Gbps；NAT并发连接≥250K； - 扩展插槽≥3个； - 配备千兆以太网电接口≥2， E1接口及配套电缆≥2； - 支持IPv4、IPv6动态路由协议：RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、IS-IS、IS-Isv6 - 支持BFD快速链路检测，能与RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路快速切换 - 支持U盘配置文件启动功能； - 支持网络时延、抖动、丢包率测试功能； 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，WEB网管，TR069协议； | 2 |
|  | 核心交换机 | H3C LS7506E， 交换容量≥2.56Tbps； - 转发速率≥1920Mpps； - 整机扩展插槽≥6； - 配备冗余电源模块、支持冗余引擎扩展、支持模块及单板热插拔； - 配备千兆网络接口≥24个，千兆光纤接口≥24个； - 支持跨设备链路聚合功能，配备万兆堆叠套件； - 支持无线控制器、防火墙、负载均衡、应用控制网关、流量统计、IPS、SSL VPN、EPON OLT多业务单板扩展； - 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGPv4、BGP4+路由协议； - 支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping、PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM、MSDP、AnyCast-RP组播协议； - 支持CAR限速功能，支持SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ队列调度算法 支持Portal认证、MAC认证、IEEE 802.1x认证，内置IEEE 802.1x SERVER功能 | 2 |
|  | 转向架汇聚层交换机 | H3C LS-S5500-34F-HI，交换容量≥360Gbps； - 转发速率≥132Mpps； - 配备千兆光纤扩展接口≥24个，千兆网络电接口≥4个；万兆光纤扩展接口≥2个； - 扩展业务板插槽≥2个； - 配备冗余电源模块； - 支持跨设备链路聚合功能； - 支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由、VRRP/VRRPv3路由协议； - 支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN设置，支持QinQ； - 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MSDP for IPv6、MBGP、MBGP for Ipv6组播协议； - 支持CAR限速功能、支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ队列调度算法； 支持802.1x、ACL、SSH、包过滤功能； | 2 |
|  | 三级修汇聚层交换机 | H3C LS-5500-34C-HI，交换容量≥360Gbps； - 转发速率≥132Mpps； - 配备千兆光纤扩展接口≥24个，千兆网络电接口≥4个；万兆光纤扩展接口≥2个； - 扩展业务板插槽≥2个； - 配备冗余电源模块； - 支持跨设备链路聚合功能； - 支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由、VRRP/VRRPv3路由协议； - 支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN设置，支持QinQ； - 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MSDP for IPv6、MBGP、MBGP for Ipv6组播协议； - 支持CAR限速功能、支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ队列调度算法； 支持802.1x、ACL、SSH、包过滤功能； | 2 |
|  | 综合楼汇聚层交换机 | H3C S5500-34C-HI L3，交换容量≥360Gbps； - 转发速率≥132Mpps； - 配备千兆光纤扩展接口≥24个，千兆网络电接口≥4个；万兆光纤扩展接口≥2个； - 扩展业务板插槽≥2个； - 配备冗余电源模块； - 支持跨设备链路聚合功能； - 支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由、策略路由、VRRP/VRRPv3路由协议； - 支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN设置，支持QinQ； - 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MSDP for IPv6、MBGP、MBGP for Ipv6组播协议； - 支持CAR限速功能、支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ队列调度算法； 支持802.1x、ACL、SSH、包过滤功能； | 2 |
|  | 接入交换机(48口) | LS-S3110-52TP，交换容量≥64Gbps； - 转发速率≥13.2Mpps； - 百兆以太网接口≥48个，千兆以太网光/电混合接口≥2个，千兆以太网电接口≥2个； - 支持16台设备堆叠； - 支持基于端口、MAC的VLAN设置，支持GVRP，QinQ功能，支持4K个VLAN； - 支持IPv4静态路由、RIP路由； - 支持IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6-TCP，IPv6-TFTP，IPv6 -TRACERT管理特性； - 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR队列调度算法，支持基于端口、流的限速功能； - 支持ARP入侵检测功能，可阻止MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗的非法地址仿冒攻击，可抵御大流量地址仿冒DoS攻击； - 支持802.1X认证和MAC认证； - 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； 要求采用无风扇静音设计； | 17 |
|  | 接入交换机（24口） | LS-S3110-26TP，交换容量≥64Gbps； - 转发速率≥6.6Mpps； - 百兆以太网接口≥24个，千兆以太网光/电混合接口≥2个； - 支持16台设备堆叠； - 支持基于端口、MAC的VLAN设置，支持GVRP，QinQ功能，支持4K个VLAN； - 支持IPv4静态路由、RIP路由； - 支持IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6-TCP，IPv6-TFTP，IPv6 -TRACERT管理特性； - 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR队列调度算法，支持基于端口、流的限速功能； - 支持ARP入侵检测功能，可阻止MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗的非法地址仿冒攻击，可抵御大流量地址仿冒DoS攻击； - 支持802.1X认证和MAC认证； - 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； 要求采用无风扇静音设计； | 2 |
|  | 接入交换机（16口） | LS-3100V2-16TP-EI，交换容量≥32Gbps； - 转发速率≥5.4Mpps； - 百兆以太网接口≥16个，千兆以太网光/电混合接口≥2个； - 支持16台设备堆叠； - 支持基于端口、MAC的VLAN设置，支持GVRP，QinQ功能，支持4K个VLAN； - 支持IPv4静态路由； - 支持IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6-TCP，IPv6-TFTP，IPv6 -TRACERT管理特性； - 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR队列调度算法，支持基于端口、流的限速功能； - 支持ARP入侵检测功能，可阻止MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗的非法地址仿冒攻击； - 支持802.1X认证、MAC认证、Portal认证； 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； | 18 |
|  | 接入交换机（8口） | LS-S3110-10TP，交换容量≥32Gbps； - 转发速率≥5.4Mpps； - 百兆以太网接口≥8个，千兆以太网光/电混合接口≥2个； - 支持16台设备堆叠； - 支持基于端口、MAC的VLAN设置，支持GVRP，QinQ功能，支持4K个VLAN； - 支持IPv4静态路由； - 支持IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6-TCP，IPv6-TFTP，IPv6 -TRACERT管理特性； - 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR队列调度算法，支持基于端口、流的限速功能； - 支持ARP入侵检测功能，可阻止MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗的非法地址仿冒攻击； - 支持802.1X认证、MAC认证、Portal认证； 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； | 1 |
|  | 无线AP | EWP-WA4320，支持IEEE 802.11a/b/g/n协议，支持2.4G、5G频点并行工作； - 支持发射功率调整，最小粒度1dBm； - 支持FAT/FIT模式切换功能； - 内置4×4智能天线系统，支持外置天线射频接口； - 支持PoE供电功能； - 支持基于流量、用户、频段实现AP间的负载均衡功能； - 支持频谱导航功能，可引导用户优选接入空闲频段； - 支持组播转单播(IPv4/IPv6)功能； - 支持带宽保障功能，可在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； - 支持逐包功率控制(PPC)功能； - 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离功能； 支持虚拟AP数量≥32个； | 29 |
|  | 无线控制器 | EWP-WX3024E-POEP，交换容量≥88Gbps； - 转发速率≥65Mpps； - 千兆以太网接口≥24个， - 千兆以太网光/电混合接口≥4个； - 万兆光纤扩展接口≥2个 - 支持静态路由、RIP路由； 实配AP管理License≥48，最大可扩展支持96个AP管理； | 1 |
|  | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A； 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 160 |

- 与采购货物相关的要求

1、本次投标为整体采购，投标响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：按照采购方给出的工期计划供货。

3、供货地点：采购方指定的地点。

4、投标响应代理商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效投标响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）参加本批理论采购投标响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）报价方必须在具有完善的售后服务机构和售后服务体系。北京地区以外的投标响应供应商，在北京应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，投标响应供应商提供相关的证明材料。

（9）非制造商的，须在报价文件中附有原厂授权函或其他能够证明货物合法性的文件，以保证提供设备具有完全的知识产权和提供设备的品质及售后服务。

（10）须承诺产品供货时供应商需提供该批次产品以我单位为最终用户下单的原厂单据。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、投标文件的组成（正本一份、副本四份）投标响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证有效复印件、原厂授权函、产品供货时供应商需提供该批次产品以我单位为最终用户下单的原厂单据的承诺函、法人代表对投标响应供应商代表的投标授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件，本投标文件其它条款要求提供的相关文件以及各投标响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）。

7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购要求自设备交付使用验收合格之日起3年以上免费保修，投标响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求4小时内到场维修响应，24小时内修复，24小时内仍无法修复的，供货商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，投标响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效投标响应。

10、投标响应报价要求：投标响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则：评标采用最低价评分法，评标委员会对投标文件及投标单位进行综合打分评审，满分为100分,投标报价占综合评分的60%、投标文件响应度占综合评分的30%、服务占综合评分的10%。

- 13、验收方法及标准

（1）验收依据：投标文件、投标响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效复印件（加盖投标公章）。

（2）投标响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。

（3）投标响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应投标文件要求。

（4）未提供投标响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、原厂授权函、产品供货时供应商需提供该批次产品以我单位为最终用户下单的原厂单据的承诺函、法人代表对投标响应代表的投标响应授权原件。

联系人：夏经武

电话：   010-62161151-8008

地址：北京市海淀区大柳树路富海大厦605室

中国铁道科学研究院电子计算技术研究所

2014年10月29日

附件一：					投标响应声明书

中国铁道科学研究院电子计算技术研究所：

根据贵方为 (投标编号和名称)  投标项目及服务的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标响应供应商（投标响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标响应供应商将按投标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，投标响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。

4、投标响应供应商同意提供采购方可能要求的与其投标响应文件有关的一切数据或资料。

5、与本投标响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标响应供应商的姓名、职务：

投标响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

附件二：						报价一览表

中国铁道科学研究院电子计算技术研究所：

在研究了投标文件中所有文件后，我单位对

采购项目（编号：         ）投标响应报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 响应单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标响应供应商（签字）：                    日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、投标响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、此表应经法定代表人或投标响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权投标响应供应商代表：

日     期:

附件三：			法定代表人授权书（原件）

中国铁道科学研究院电子计算技术研究所：

（投标响应供应商全称）法定代表人           授权（投标响应供应商代表姓名）为投标响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（投标编号          ）投标活动，全权代表本公司处理投标响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标响应、参与谈判、签约等。投标响应供应商代表在投标响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

投标响应供应商代表：      性别：   身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日   期：

被授权方

被投标响应供应商（全称并加盖公章）

日   期：

附件四：						售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：包括售后服务部门的人员配备/技术力量、技术培训/技术服务安排、备/配件技术计划、故障维修响应时间、产品免费保修期/非保修期维修费用收取标准；主要零配件价格；其它服务承诺及保证措施。

2、质量保证：包括企业质量认证、质量承诺等。