询价函

各供应商：

我公司以公开询价采购方式进行下列设备单价采购，请按以下要求于     2015年11月17日（星期二） 上  午  9 时前将报价文件密封送至我公司招标办。

- 采购货物一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 底座尺寸 | 计量单位 | 预计需求数量及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜（带配线架）含（pdu： 8口16A、 5项通用插口、带开关） | 800mm×1000mm×2200mm | 可调底座260mm-320mm 标准配线架 | 架 | 全线8个站各类型号预计共需要51台机柜，其中不含配线架的800*1000*2200的机柜占总数量的90%左右。最终需求数量以最后设计变更、签订合同为准 价格应包括送货上门及辅料配件费用，根据投标报价签订合同后不再产生其他任何费用 |
| 2 | 壁挂式综合机柜(600mm× 450mm)含 （pdu： 8口16A、 5项通用插口、带开关） | 15U | 标准壁挂式 | 个 |  |
| 3 | 机柜 600mm×600mm×2200mm 含（pdu： 8口16A、 5项通用插口、带开关） | 600mm×600mm×2200mm | 可调底座260mm-320mm | 个 |  |
| 4 | 机柜 600mm×1000mm× 2200mm(含 KVM液晶套件及pdu) （pdu： 8口16A、 5项通用插口、带开关） | 600mm×600mm×2200mm | 可调底座260mm-320mm 标准折叠液晶套件 | 个 |  |
| 5 | 机柜（800mm*1000mm），（pdu： 8口16A、 5项通用插口、带开关） | 800mm×1000mm×2200mm | 可调底座260mm-320mm | 架 |  |

- 与采购货物相关的要求

1、本次询价为单价招标，询价响应供应商报价时须写明单价、严格按产品的详细配置参数及规格报价，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。（货物交付地点：成都局各车站，共8个站，需送货上门，并负责卸货到指定地点）

2、交货期：中标后15天内供货安装完毕交付采购人使用。

3、供货地点：采购人指定的地点（成都局管内8个站）。

4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）参加本批理论采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。北京地区以外的询价响应供应商，在北京应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，询价响应供应商提供相关的证明材料。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本四份）：询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表（有无偏离）、主要设备的原生产厂商授权证明（以实际采购货物判别）、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件(如需)、法人代表身份证有效复印件、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

7、货物安装所需的配件或附加件及运输（送货上门）费用，应包含在报价内，在合同签订后不再产生任何费用。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购设备要求自设备交付使用验收合格之日起（贰）年以上免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求24小时内到场维修响应，48小时内修复，48小时内仍无法修复的，供货商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、税收以及售后服务（质保贰年）等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则执行第  二   款。（第1款）综合评标法，即价格比重占40%及以下，售后服务、供货周期占    %，技术响应占    %。评分最高的为推荐最终供应商。（第二款）经评审的最低价格法，即价格比重占60%，售后服务、供货周期占30%、、技术响应方案占 10   %。在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同，以售后服务承诺最优者为成交供应商

13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定及现场最终用户验收人员根据最终用户招标文件验收条款均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。项目验收：由最终用户出具验收报告。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。投标文件封装不符合规定（询价文件需装订成册，且有封皮；文件袋密封完好，贴封条，封条盖章）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件。

联系人：      杨珂

电话/传真： 51849168

地址：      电子所3号楼

2015年 11月10日

询价响应声明书

北京经纬信息技术公司：

根据贵方为成浦线机柜采购-单价采购项目（编号：JW-JD-ZB15-146）  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，询价响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。

4、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

5、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

询价响应供应商代表的姓名：             职务：

询价响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

报价一览表

北京经纬信息技术公司：

在研究了询价文件中所有文件后，我公司对成浦线机柜采购（单价）采购项目（编号：JW-JD-ZB15-146）询价响应报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 配件单价（如kvm pdu 配线架 | 整体货物响应单价 | 交付使用周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

（此表可延长）

询价响应供应商（签字）：                    日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日     期:

法定代表人授权书（原件）

北京经纬信息技术公司：

（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

询价响应供应商代表：      性别：   身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

询价响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日   期：

被授权方

被询价响应供应商（全称并加盖公章）

日   期：

法人身份证复印件（正反面加盖公章）

售后服务承诺书格式自拟