传输设备、电源设备技术指标：

- 1、技术参数

- 2.1.4传输系统主要技术要求及指标

2.1.4.1系统容量及主要参数

1）传输系统MSTP设备接入能力和交叉容量：

分局中心配置的MSTP设备：高阶交叉容量（需为单设备子架）不小于300G，低阶交叉容量不小于40G（如使用VC-12作为以太网映射颗粒，则低阶容量应满足本工程使用要求且预留20%的余量，投标人需提供详细算法），能实现VC-4和VC-12（2M）级的全交叉，高、低阶交叉应在同一机架内实现。

各车站、派出所配置的MSTP设备：高阶交叉容量（需为单设备子架）不小于200G，低阶交叉容量不小于20G（如使用VC-12作为以太网映射颗粒，则低阶容量应满足本工程使用要求且预留20%的余量，投标人需提供详细算法），能实现VC-4 和VC-12级的全交叉，高、低阶交叉应在同一机架内实现。

投标人应说明所供设备的结构和功能单元、设备各组成系统（交叉矩阵、控制、时钟同步、网络保护等）、实际传输和业务处理能力（即能实现几个方向的线路侧系统容量接入、业务交叉处理容量、业务种类及上下能力等）。

2）系统比特速率

（1）本工程公安传输网络在分局中心采用STM-64节点设备、各派出所及各警务站采用STM-16节点设备（具备平滑升级到STM-64的能力），环网传输速率为2.5Gb/s。

（2）MSTP传输网络的比特速率及帧结构、结构及开销功能、同步复用映射结构应符合ITU-T G.707、ITU-T G.708、ITU-T G.709建议的要求。

（3）投标人应充分考虑一期工程及二期工程业务接入需要，根据分局传输设备采用相切环组网的需求，选用具有合适处理能力的设备。

3）误码率

MSTP传输网络误码性能应符合ITU-T G.828和ITU-T G.829建议的要求。

4）抖动性能

MSTP网络输出接口抖动应符合ITU-T G.823、ITU-T G.825、ITU-T G.783、ITU-T G.958建议的要求。可参照下表的要求，高通滤波器按20dB/10倍频滚降，低频部分按-60dB/10倍频滚降，测试时间为60秒。括号内的数值为数字段的要求。

网络接口抖动性能表                 表2.1.4-1

| 速率kb/s | 网络接口限值 |  | 测量滤波器参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 UIpp | B2 UIpp | f1（Hz） | f3（kHz） | f4（MHz） |
|  | f1～f4 | f3～f4 |  |  |  |
| STM-1（电） | 1.5（0.75） | 0.075（0.075） | 500 | 65 | 1.3 |
| STM-1（光） | 1.5（0.75） | 0.15（0.15） | 500 | 65 | 1.3 |
| STM-4（光） | 1.5（0.75） | 0.15（0.15） | 1000 | 250 | 5 |
| STM-16（光） | 1.5（0.75） | 0.15（0.15） | 5000 | 1000 | 20 |
| STM-64（光） | 1.5（0.75） | 0.15（0.15） | 20000 | 4000 | 80 |

4）系统飘移性能

MSTP输入口输入抖动和漂移容限应满足下表要求。

系统漂移性能表                                                表2.1.4-2

| STM 等级 | 抖动幅度 |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 （18μs） | A1 （2μs） | A2 （0.25μs） | A3 | A4 | f0（Hz） | f12（Hz） | f11（Hz） | f10（Hz） | f9（Hz） | f8（Hz） | f7（Hz） | f6（kHz） | f5（kHz） | f4（MHz） |
| STM-1（电） | 2800 | 311 | 39 | 1.5 | 0.15 | 1.2E-5 | 1.78E-4 | 1.6E-3 | 1.56E-2 | 0.125 | 19.3 | 500 | 3.3 | 65 | 1.3 |
| STM-1（光） | 2800 | 311 | 39 | 1.5 | 0.075 | 1.2E-5 | 1.78E-4 | 1.6E-3 | 1.56E-2 | 0.125 | 19.3 | 500 | 6.5 | 65 | 1.3 |
| STM-4（光） | 11200 | 1244 | 156 | 1.5 | 0.15 | 1.2E-5 | 1.78E-4 | 1.6E-3 | 1.56E-2 | 0.125 | 9.65 | 1000 | 25 | 250 | 5 |
| STM-16（光） | 44790 | 4477 | 622 | 1.5 | 0.15 | 1.2E-5 | 1.78E-4 | 1.6E-3 | 1.56E-2 | 0.125 | 12.1 | 5000 | 100 | 1000 | 20 |
| STM-64（光） | * | * | 2490 | 1.5 | 0.15 | 1.2E-5 | 1.78E-4 | 1.6E-3 | 1.56E-2 | 0.125 | 12.1 | 20000 | 400 | 4000 | 80 |

注：“*”值表示待定。

5）多业务传送要求

（1）支持以太网透传功能

以太网业务透传功能指以太网接口的数据帧不经过二层交换，直接进行协议封装和速率适配后，映射到SDH的虚容器VC中，然后通过SDH节点进行传输，功能如图2.1.4-1。

图2.1.4-1 以太网透传功能基本模型图

MSTP设备以太网透传功能应满足以下要求：

① 传输链路带宽可配置；

② 保证以太网业务的透明性，包括以太网MAC帧，VLAN标记的透明传送；

③ 要求以太网数据帧封装采用LAPS、 PPP或GFP协议。MSTP节点采用PPP协议封装以太网MAC帧应符合IETF RFC1661 、RFC1662、RFC2615的要求； MSTP节点采用LAPS协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T X.86建议要求；MSTP节点采用GFP协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T G.7041建议要求。以太网单板提供GFP/LAPS/PPP三种封装协议，通过网管进行设置就可选择所需要的封装协议。为了保证互联互通的顺利，原则上采用GFP协议封装以太网帧；

④ 数据帧采用ML-PPP封装或采用VC通道的连续级联、虚级联映射来保证数据帧在传输过程中的完整性。

（2）支持以太网二层交换功能

MSTP支持以太网二层交换功能是指在一个或多个用户侧以太网物理接口与一个或多个独立的系统侧的VC通道之间，实现基于以太网链路层的数据包交换，功能块如图2.1.4-2。

图2.1.4-2 以太网交换功能基本模型图

MSTP设备具备以太网二层交换功能应满足以下要求：

① 传输链路带宽可配置。

② 保证以太网业务的透明性，包括以太网MAC帧，VLAN标记的透明传送。

③ 要求以太网数据帧封装采用LAPS或PPP协议或GFP协议。MSTP节点采用PPP协议封装以太网MAC帧应符合IETF RFC1661 、RFC1662、RFC2615的要求； MSTP节点采用LAPS协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T X.86建议要求；MSTP节点采用GFP协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T G.7041建议要求。以太网单板提供GFP/LAPS/PPP三种封装协议，通过网管进行设置就可选择所需要的封装协议。为了保证互联互通的顺利，原则上采用GFP协议封装以太网帧。

④ 数据帧采用ML-PPP封装或采用VC通道的连续级联、虚级联映射来保证数据帧在传输过程中的完整性。

⑤ 实现转发/过滤以太网数据帧的功能，该功能应符合IEEE802.1d协议的规定。

⑥ 要求识别IEEE 802.1q规定的数据帧，并根据VLAN信息转发/过滤数据帧。

⑦ 提供自学习和静态配置两种可选方式维护MAC地址表。

⑧ 实现用于决定转发/过滤数据帧的信息功能。

⑨ 支持IEEE801d生成树协议（STP）。

⑩ 支持多链路聚合以实现灵活的高带宽和链路冗余。

⑪ 支持以太网端口流量控制。

⑫ 具有对10/100M/1000M数据业务的QoS支持能力。

⑬ 支持组播功能。

⑭ 支持基于用户的端口接入速率限制。对于超过接入速率限制的数据包，在交换拥塞时优先丢弃。

⑮ 支持业务分类（CoS），具体实现可基于端口、MAC地址、数据帧类型、VLAN标签等不同特征的流量分类。

（3）支持以太环网功能

MSTP的以太环网功能是指在SDH环中分配指定的环路带宽来传送以太网业务，要求如下：

① 以太网环路的传输链路带宽可配置。

② 以太网环路带宽具有统计复用功能。

③ 以太网环路中各节点端口带宽可动态分配。

④ 以太网环路应具有保护倒换功能。

（4）支持多方向汇聚功能

MSTP支持以太网业务时，应具有支持以太网业务的多方向汇聚的功能。

（5）支持内嵌RPR功能

投标人提供的光传输设备支持内嵌RPR功能，要求将RPR功能集成在一块单板上，并将RPR单板插入传输设备的相应子架槽位，即可以对接入的业务进行高效处理，包括公平带宽处理、RPR环业务保护、严格的用户隔离和真正的业务分级CoS以及QoS保证等，功能块如图2.1.4-3。

图2.1.4-3 内嵌RPR的MSTP功能框图

对内嵌RPR功能的支持，必须符合YD/T1345-2005《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）技术要求——内嵌弹性分组环（RPR）功能部分》的要求。

6）支持传统的TDM业务

投标人应详细说明MSTP网络对以太网业务透传、交换及汇聚功能的实现方式，同时应说明是否能对以太网业务和TDM业务实施不同的保护方式，如能实现，请说明实现方式。

2.1.4.2接口技术要求

1）线路光接口

线路光接口的参数规范应不劣于ITU-T建议G.957的要求，投标人应根据所供设备的光接口性能，给出下表中所要求的各项数值，所给出的数值都应是最坏值，即在系统设计寿命终了，并处于所允许的最坏工作条件下仍然能满足的数值。本线路站间的通信光缆长度为暂估值，投标人提供的接口应能适应一定距离（1～40km，根据现场情况调整）的调整。

STM-16 光接口参数规范表                 表2.1.4-3

|  | 项目 | 单位 | 数值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称比特速率 | kbit/s | 2488320 | 2488320 | 2488320 | 2488320 | 2488320 |
|  | 应用分类代码 |  | I-16 | S-16.1 | S-16.2 | L-16.1 | L-16.2 |
|  | 工作波长范围 | nm |  |  |  |  |  |
|  | 光源类型 |  |  |  |  |  |  |
| 发送 机在 S点 特性 | 最大（rms）谱宽（σ） | nm |  |  |  |  |  |
|  | 最大－20dB谱宽 | nm |  |  |  |  |  |
|  | 最小边模抑制比 | dB |  |  |  |  |  |
|  | 最大平均发送功率 | dBm |  |  |  |  |  |
|  | 最小平均发送功率 | dBm |  |  |  |  |  |
|  | 最小消光比 | dB |  |  |  |  |  |
| SR 点光 通道 特性 | 衰减范围 | dB |  |  |  |  |  |
|  | 最大色散 | ps/nm |  |  |  |  |  |
|  | 光缆在S点的最小回波损耗（含有任何活接头） | dB |  |  |  |  |  |
|  | SR点间最大离散反射系数 | dB |  |  |  |  |  |
| 接收 机在 R点 特性 | 最差灵敏度 （BER≤10-12） | dBm |  |  |  |  |  |
|  | 最小过载点 | dBm |  |  |  |  |  |
|  | 最大光通道代价 | dB |  |  |  |  |  |
|  | 接收机在R点 最大反射系数 | dB |  |  |  |  |  |

2）中继段长度计算

在下列光缆传输特性条件下（见表2.1.4-4），投标人应说明传输网络设备能达到的最大中继段长度（按照最坏值算法情况下）。

光缆传输特性                       表2.1.4-4

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤衰耗： =1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 2 | 光纤衰耗： =1550 nm | dB/km | ≤0.22 |
| 3 | 光纤接头衰耗 | dB/个 | 0.1 |
| 4 | 光纤活动连接器衰耗 | dB/个 | 0.5 |
| 5 | 光设备质量劣化余量 | dB | 3 |
| 6 | 光缆维修余量 | dB | 4 |

3）设备的光接口性能

（1）投标人应根据所供设备的光接口性能，给出S点最小平均发送功率和R点最差灵敏度（BER≤10-12时），并给出厂验和工程验收时S点和R点最差值，见下表。接收机在设计寿命期间的老化余度（Me）应优于3dB，即接收机在寿命开始和标称工作条件下的灵敏度与接收机的寿命终了且处于最坏条件下的灵敏度之差不小于3dB。发送机设计寿命期间的老化余度（ML）应优于1dB，即在发送机寿命开始且处于规定温度范围下的平均发送功率与发送机的寿命终了且处于最坏条件下的平均发送功率之差不小于1dB。

设备光接口性能表                   表2.1.4-5

| 接口 速率 | 发 送 机 |  |  |  | 接 收 机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 厂验和工程验收值 | ML | 寿命终了值 | 型号 | 厂验和工程验收值 | Me | 寿命终了值 |

（2）光接口处的光连接器暂定为LC/PC型（配合ODF使用）， 其性能要求如下：

① 连接衰减（包括互换和重复）：≤0.5dB；

② 反射系数：≤-40dB；

③ 连接器寿命：插拔1000次仍能满足性能要求。

（3）激光器性能

投标人应根据所供设备的发送机提供其激光器性能应满足：

① 使用寿命：≥30万小时；

② 光发送器应具有激光器寿命预告警功能。投标人应说明激光器寿命预告警的工作原理。当光通道断开时，激光器应能自动关闭。

4）2048kbit/s的电接口

参数均应符合ITU-T建议G.703的各项要求，接口阻抗75Ω，不平衡，帧结构应满足ITU-T G.704建议的要求。

5）以太网接口

（1）基本功能要求

① 以太网业务构成

本工程公安无线通信、公安视频监视、公安计算机网络、UPS电源、视频会议等系统需使用传输系统提供FE、GE以太网接口及通道组网，以太网通道以总线型、环型应用为主，并应符合IEEE 802.3标准，带宽可根据业务需求调整。

投标人应详细说明推荐的传输网络的以太网接口的技术特性及相应参数、带宽分配、工作方式、数据保护方式等。对于有主备2个网络接口的业务，其主备接口必须在不同的以太网接口板上。

投标人应按照各业务带宽需求分配带宽，划分时隙，同时各业务通道严格隔离，不得出现不同业务共享通道的现象。

② 以太网业务功能

 以太网业务板卡处理能力应支持所有端口带宽满配。

 以太网业务（视频）应提供电信级的小于50ms的快速自愈能力，确保视频传输的连续性。

 不同业务所占用的以太网通道相互之间应完全物理隔离。不得采用共享系统侧接口的设备来拓展不同以太网用户侧接口。

 支持异常帧监测，投标人应提供设备所支持的最小帧长度和最大帧长度。

 支持流量控制和自协商。

 支持统计计数的功能。

 支持多径传输功能，投标人应给出 VC-12/VC-3/VC-4 颗粒下不同路径允许的最大时延差。

 投标人应给出单板卡的极限带宽，以及单板卡的最大端口密度。

 支持 ITU-TG.7042 规范的 LCAS 功能，网管支持对 VCG 成员的动态增减，且对业务无损伤；同时能够实现 VCG 成员的多路径保护功能。

 支持用户安全隔离功能。

 支持单播、多播和广播帧的处理功能。

 支持 MAC 地址的动态学习、静态配置，同时投标人应给出 MAC 地址的学习速度（指标：>1024个/秒）、老化时间和 MAC 地址表的容量。

 支持 STP 功能。当以太网业务板卡或端口发生故障时，以太网业务能在50ms内自动恢复。

 设备支持 IEEE 802.1q VLAN 功能和 IEEE 802.1p 的 VLAN 优先级功能，投标人应提供设备是否支持 VLAN ID 扩展的功能，如支持，请给出实现的方式。

 应能提供基于以太网端口的多点到点的汇聚功能，说明其工作原理、实现方法和可以达到的汇聚比。

 设备支持以太环网CoS的功能。

 设备支持以太网数据帧封装采用LAPS、PPP或GFP协议。

③ 关于RPR功能

光数字传输系统通过提供内嵌RPR保护机制，可以对接入的业务进行高效处理，包括公平带宽处理、RPR环业务保护、严格的用户隔离和业务分级CoS以及QoS保证等。

本工程以太网数据业务若采用RPR方式方式承载支持，投标人应根据选择的投标产品推荐最优的以太网数据业务的承载支持方式进行详细说明，详细说明以太网数据业务严格的用户隔离和真正的业务分级CoS以及端到端的QoS、VLAN扩展、业务隔离、业务环间保护等。招标人有权在设计联络阶段根据业务需要选择合适的以太网数据业务支持方式。

MSTP设备具备RPR环路带宽动态可设置功能，并且动态调整带宽不会对网络的使用造成影响，请提供可以配置的带宽类型。

两个或多个RPR环互连时应支持跨环的保护方式，投标人应详细说明实现机制。

投标人应给出投标设备配置的RPR环路保护倒换时间，本工程要求必须≤50ms 。

投标人应详细说明投标的MSTP设备上最多可以构成几个RPR环网，并按业务接入要求进行设备配置。

MSTP设备在配置的RPR环网上应支持组播功能，请说明所支持的组播协议及实现方式。MSTP设备构建的RPR环网上应能够同时支持 FE和GE的以太网业务端口接入。

请给出投标设备配置下所提供RPR环网的最大容量，本工程要求RPR环网的最大容量≥1G（单方向），RPR环网支持节点数目≥100，投标人应对RPR的组网能力做出详细说明，并说明RPR环网保护和MSTP复用段环保护如何协调工作。

投标人必须说明内嵌RPR功能的投标产品在地铁行业应用情况。投标人应针对地铁应用提供有效的内嵌RPR功能开通报告及用户证明文件，以供招标人参考选择。

（2）以太网业务的性能指标

投标人应给出的以太网性能指标（包括但不限于）：

① 吞吐量

设备转发二层以太网包时，单对端口间的稳态吞吐量必须达到线速。

② 丢包率

在设备轻载条件下（整机吞吐量10%），64字节以太网丢包率为0。设备重载条件下（整机吞吐量90%），64字节以太网丢包率小于0.01%。

③ 时延

投标人应说明设备实现的转发方式，分别提供64byte和1518byte帧的以太网时延，64byte帧时延需小于等于100us。

④ 转发速率

节点转发速率定义为用户端口速率和设备内部链路速率之间的较小者。投标人应提供以太网口在64byte长度分组情况下的包转发率（pps）。

⑤ 具有拥塞控制能力，投标人应说明其设备是否具备拥塞控制功能。

⑥ 具有地址缓存能力，每端口MAC地址缓存能力不低于4096个。

⑦ MAC地址学习速度大于等于1000个/秒。

⑧ 支持801Q VLAN标签，支持双层VLAN标签，单节点不小于256个VLAN，VLAN范围为1～4095。

⑨ 具有组播功能。投标人应详细说明其投标产品对组播能力的支持情况。

⑩ 端口汇聚能力。投标人应说明其投标产品以及其配置的接口板的多方向汇聚能力情况，端口汇聚比等。

⑪ 突发间隔

投标人应说明投标产品的突发间隔指标情况

⑫ RPR性能指标

对于选用内嵌RPR功能的MSTP方案的投标人，应说明其投标产品对内嵌RPR功能支持的性能指标（包括但不限于）：

 RPR性能指标需满足本节中“（2）以太网业务性能指标”的要求

 其他RPR性能指标（包括但不限于）：

RPR环路保护时间小于50ms。

投标人应说明RPR环路吞吐量情况。

投标人应说明RPR环路有效速率。

投标人应说明RPR环路公平响应时间。

投标人应说明RPR环路时延及时延抖动情况。

7）各种用户接口应有过压过流保护功能：设备的过压过流保护性能应符合ITU-T建议 K20的要求。

投标人应提供有关各接口单元（不限于以上几种）的类型、规格、单价及详细的技术特性。

2.1.4.3同步时钟要求

1）系统设备的时钟定时要求应不劣于ITU-T建议G.813的要求。

2）MSTP设备至少应配备两个2048kbit/s或2048kHz的外同步时钟输入接口，接口特性符合ITU-T建议G.703的要求。同时具有从STM-N信号中恢复定时的能力。最小频率牵引范围和失步范围均为±4.6ppm。

3）当没有任何定时基准可用时，时钟进入保持模式，其稳定度在24小时内优于0.37ppm（20℃-30℃温度范围内）。

4）内部定时源：再生器最大频偏为±20ppm。ADM最大频偏为±4.6ppm（测试时间不少于一个月）。

5）MSTP设备应具备定时基准的自动恢复和手动恢复能力。存在定时情况下，自动恢复应在10～20秒范围内切回。

6）MSTP设备应具备同步网定时时钟信号传送能力，设备至少应具备1个以上2048kbit/s的外同步时钟输出接口能力，接口特性符合ITU-T建议G.703的要求。

2.1.4.4系统网管要求

本工程在分局中心设置传输系统网管设备一套，负责对本工程的传输系统（含配套电源单元）进行集中管理。传输系统管理设备应具有自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理，并且能根据需要，预留与更高一级的网络管理系统相连，实现各系统故障、集中告警。

1）故障管理

（1）支持告警管理（包括但不限于）

① 能有效的进行设备故障的检测，监测网络运行状态并能输出故障报警信息。

② 能识别故障,并能进行故障定位（可将故障定位到板，并能提供故障修复建议信息）；

③ 能报告所有告警信号及记录其细节（能保存历史告警２个月）；

④ 具有告警过滤和遮蔽功能；

⑤ 能够设置故障严重等级；

⑥ 能够实时打印告警信息。

（2）支持监视参数（包括但不限于）

在传输系统物理接口监视的主要参数：

① 光发送信号状态（显示是否符合所要求的光功率范围，超出规范值应告警）；

② 输入信号丢失（Los）；

③ 激光器偏置电流值（门限值设定为初始偏流的1.5倍，突破门限意味着激光器寿终）；

④ 帧同步；

⑤ 帧丢失；

MSTP方案时，还应包括：

① B1字节错误数；

② 误块秒（ES），严重误块秒（SES）和不可用时间；

③ B2字节错误数；

④ 误块秒（ES），严重误块秒（SES）和不可用时间。

（3）进行故障告警和状态监视时，能对所有设备的工作状态进行实时诊断（准确到电路板）。故障发生时，控制中心应有可闻、可视告警信号输出。

（4）节点设备的主控、交叉、电源板和其他重要工作板（一旦发生故障，会引起系统停止工作）的告警，在告警显示上应有专门的提示，以便维护人员能迅速判定故障，进行处理。

2）性能管理

应提供下述性能管理功能（包括但不限于）：

（1）能够设置及显示性能监控门限；

（2）对误码性能参数进行自动采集和分析并能传给外部存储设备或打印；

（3）能同时对所有终端进行性能监视；

（4）能够同时对性能监视门限进行设置；

（5）能存储和报告15min和24h两类性能事件数据；

（6）能报告“当前”和“近期”两种性能监视数据；

（7）能支持近端或远端环回测试功能；

（8）各种性能数据可传给外部存储设备或打印。

3）配置管理

设备管理系统应至少能提供下述配置管理功能：

（1）配置管理及设备的工作状态查询，提供友好的图形化人机界面；

（2）网元的初始化设置；

（2）通道的交叉连接和配置；

（3）定时源优先级的选择；

（4）NE状态和控制；

（5）单向和双向环的配置管理；

（6）可以设置、存储、检索和改变保护倒换参数；

（7）路径保护及路径恢复功能；

（8）网同步功能；

（9）应能按请求以图形方式在网管系统屏幕上完成实际网络的配置；

（10）能实现端到端业务配置，可对本地、远端网络单元、接入设备以及配套的电源设备进行配置管理、参数管理、设备管理、状态及查询管理。能在不中断业务的情况下实现程序的远程装载、改变配置。

4）安全管理

设备管理系统应至少能提供下述安全管理功能：

（1）根据用户权限，进行只读、操作、设备管理、系统管理；

（2）未经授权的人不能进入管理系统，具有授权的人只能接入相应的授权部分；

（3）应能对所有试图接入受限资源的申请进行监视和实施控制。

5）文档管理

传输网管能管理各种数据记录、提供各种数据文件和报表。

6）传输网管界面应简明、直观、图形化、方便运营维护。投标人应对传输系统网络管理终端设备的用户界面（图文及菜单显示应为中文）、硬件平台、软件平台做详细描述。

7）传输系统维护管理设备应能对全线各站、派出所及分局的传输系统设备（包括本系统所配置的其它设备）进行集中维护管理，能根据需要预留向更高一级网管系统提供故障信息，实现集中告警的接口。

2.1.4.5网同步要求

1）投标人采用的MSTP的传输网络应配置网同步单元，设置设备定时发生器，具备SSM功能，能够接收、设置、处理、发送SSM信息，2.048Mb/s输入、输出口的帧结构和SSM格式应符合ITU-T G.704建议，当ITU-T有关SSM功能的新规范完成后，投标人应对设备的软件、硬件免费升级。

2）具有两个输入接口，可接收2个基准信号，网同步单元将接收的基准信号送到本系统时钟晶振和输出接口。如果两个输入接口同时发生故障，本系统时钟发生器能够将定时基准信号直接输出，以维持网同步的正常运行。

3）1号线在分局配置一套GPS/BDS +BITS系统，除满足本工程需求外，应预留二期工程及后续线路的接入条件，本工程采用主从同步方式，传输设备直接从该系统获取标准同步定时基准信号。

2.1.4.6系统的可用性

1）MSTP网络可用性 ≥ 99.999%；

2）MSTP网络的平均修复时间≤2小时；

3）整个系统配置运行寿命不少于15年。

2.1.4.7传输设备组成及技术要求

投标人应根据传输系统的构成，来确定设备的类型和数量。传输设备应包括光纤数字复用设备、相关系统单元、系统电源分配盘等。光纤数字传输设备满足整个传输系统用一套网管用户界面的使用要求。

1）传输网络采用自愈环保护，投标人所供传输设备应避免单点故障。传输系统设备的主控、交叉、电源、时钟等重要单元应采用1+1配置（包括扩展子架），所有的2M业务板卡提供1：N保护功能（1≤N≤4），以防网络中断。系统所有关键板卡可带电热插拔。投标人应详细说明所供设备的保护配置。

2）为网络安全，同向的线路侧光口须配置到不同的线路接口板上。

3）投标人应对线路口、业务口的保护/恢复方式进行描述，提出建议，并详细阐明其投标配置情况。

4）支持从主架上直接上、下2Mb/s业务。

5）投标人在分局、派出所及各警务站设备的光口板、以太网接口板、以太网处理板等要求可通用互换。

6）分局中心传输设备在满足招标文件配置要求的前提下，应至少有30%的业务槽位预留，以便业务扩展使用；其他站点的传输设备在满足招标文件配置要求的前提下，应至少有20%的业务槽位预留，以便业务扩展使用。

7）设备机框要求

投标人在各站点提供的传输设备业务插槽应通用，支持不同业务板卡的混插使用。

投标人应详细说明所供设备的扩展、升级方式及所需费用，以及单套设备机框的单板配置能力、业务插槽能力及各槽位的带宽分配。当单套设备机框不能满足上述要求时，投标人应详细说明采用的其它保证措施。

8）投标人所供的光传输系统应具有可扩展性，能为二期和今后的业务接入和增长预留条件。设备应具有模块化结构，便于通过改变单元数量、种类及调整软件对设备进行扩容、升级和重新配置。为了满足设备的升级扩容，分局中心传输设备需预留至少2个2.5G光板业务槽位。

9）在本次工程有二期工程通信系统接入的需求、或本线路与后续建设的轨道交通线路有联网的需求时，应承诺根据需求实现联网的要求，投标人应对此功能进行相应描述，投标人在设备容量配置和系统上如何考虑应详细描述。

10）投标人应对所供设备与其它厂家设备的互连互通能力进行详细论述。

11）投标人应列表说明所供设备各开销字节的应用情况，并说明哪些字节是可以通过网管系统进行修改或再编号。

12）系统和设备的各种光、电接口的各项技术指标应满足国际电联ITU-T、国标GB、邮电标准YD、IEEE等有关标准。由于某些建议仍在研究，所以投标人应在ITU-T、GB、YD、IEEE公布新的建议之后的一年内，免费改进或更换管理设备的软件版本。

2.1.4.8传输网管设备的技术要求

传输系统配置的网管终端、便携式维护终端、打印机指标要求见 2.9.2章节相关要求。

2.1.4.9传输信道类型、数量及要求

本工程传输系统应能根据承载业务需求，提供点对点式、一点对多点式、总线式、环式等多种信道类型。以下各表中信道数量，接口类型、信道类型仅用于相关设备供货商编制技术建议书及报价书之用，实际定货可能有部份调整，具体要求设计联络阶段确定。

1）无线通信系统信道类型及数量见表2.1.4-6

表2.1.4-6

| 序号 | 始 点 | 终 点 | 信道 数量 | 信道 带宽 | 接口 数量 | 接口类型 | 信道 类型 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局中心 | 各地下车站 | 1 | 100Mb/s | 1 | 10/100Base-TX | 总线 | 无线通信 |
| 2 | 分局中心 | 各地下车站 | 1 | 10Mb/s | 1 | 10/100Base-TX | 总线 | 无线设备网管 |

2）视频监视系统信道类型及数量见表2.1.4-7。

表2.1.4-7

| 序号 | 始 点 | 终 点 | 信道 数量 | 信道 带宽 | 接口 数量 | 接口类型 | 信道 类型 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局中心 | 各车站、派出所 | 1 | 1Gb/s | 1 | 单模 1000Base-LX | 总线 | 视频信号 |

注：上述接口型式为暂定，投标人应对视频监视系统实时视频传输、录像回放、网管分设传输通道方案与共用1个1000M传输通道方案从性能方面进行比较分析，并作出推荐。

3）计算机网络系统信道类型及数量见表2.1.4-8。

表2.1.4-8

| 序号 | 始 点 | 终 点 | 信道 数量 | 信道 带宽 | 接口 数量 | 接口类型 | 信道 类型 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局 中心 | 各车站、 派出所 | 1 | 500Mb/s | 1 | 单模 1000Base-LX | 总线 | 计算机网络信息、视频会议、警务督察信息 |

4）电源系统信道类型及数量见表2.1.4-9。

表2.1.4-9

| 序号 | 始 点 | 终 点 | 信道 数量 | 信道 带宽 | 接口数量 | 接口类型 | 信道 类型 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局中心 | 各车站、派出所 | 1 | 10Mb/s | 1 | 10/100Base-TX | 总线 | 电源网管 |

5）预留信道类型及数量见表2.1.4-10。

表2.1.4-10

| 序号 | 始 点 | 终 点 | 信道 数量 | 信道 带宽 | 接口数量 | 接口类型 | 信道 类型 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局 中心 | 各车站 | 各2 | 2Mb/s | 分局:40 车站：2 | E1 | 点对点 | 备用 |
| 2 | 分局 中心 | 各车站、派出所 | 2 | 10Mb/s | 2 | 10/100Base-TX | 总线 | 预留 |
| 3 | 分局 中心 | 各车站、派出所 | 1 | 100Mb/s | 1 | 10/100Base-TX | 总线 | 预留 |
| 4 | 分局 中心 | 各车站、派出所 | 1 | 200Mb/s | 1 | 单模 1000Base-LX | 总线 | 预留 |

6）投标人应根据以上各表接口要求配置传输设备，如有其它更好方案，请建议。

7）以太网板块的各接口信道带宽应按满配配置。投标人应说明所提供的板卡接入及背板处理能力。

8）投标人应提供传输系统的信道分配图以确认投标人的配置及其对传输系统需求的响应。由于传输系统承载的业务量较大，在不影响整体性能情况下，投标人应提供所用传输设备的实际最大业务承载能力的相关测试数据。

- 2.8.4电源主要技术要求及指标

1）UPS电源

UPS电源应选用国际知名品牌成熟的主流产品，其性能要求如下（包括但不限于）：

（1）电源设备为三进三出五线制交流电源，输入电压可调范围为-20%～+15%；

（2）输入频率为50Hz±5%，频率跟踪率≤0.5Hz/s；

（3）输入功率因数应不小于0.95（满负荷）；

（4）启动时间：10秒满负载输出；

（5）输出电压稳压精度为±1% （静态），输出电压不平衡度≤5%；

（6）输出频率为50±0.5Hz（与市电同步），50±0.1%Hz（电池逆变工作）；

（7）输出波形失真度≤3%；

（8）输入电流谐波＜5％；

（9）市电电池切换时间为0ms；

（10）旁路逆变切换时间为0ms（逆变器故障时）；

（11）瞬变响应恢复时间≤20ms；

（12）电源设备的效率：≥90%；

（13）输出功率因数：≥0.8；

（14）输出峰值因数：3：1；

（15）过载能力：105％ 长期；125％ 10分钟；150％ 1分钟（不考虑发热）；

（16）电源设备工作噪声＜55dB（A）（离机器1米远）；

（17）UPS输出能力：100％额定有功功率（0.8功率因数）长期稳定运行，且有100％的不平衡负载能力，即缺相运行；

（18）动态特性：当负载从0～100％～0的跃变时，输出电压的瞬间变化在5%，恢复到±0.5%的时间≤15ms；

（19）对蓄电池的管理功能：UPS具备对蓄电池限流充电、过放电保护；具有电池容量在线监测、设置电池放电终止电压，并具有强制蓄电池退出功能；能够在中心对电池进行定期充放电维护；具有更换电池日期的提醒等；

（20）并机功能：支持UPS并机工作，并机负载电流不均衡度＜5％；

（21）由换相、开关操作和负载通断等引起的浪涌电压超过输出电压门限时，设备应自动关机保护用电设备；

（22）当输出电流达到过载点时，设备应自动关机或旁路开关工作，过载消除后，重新开机，设备工作应正常；

（23）带输出隔离变压器，满足输出分路的需要；

（24）UPS设备性能必须满足YD/T1095-2008的所有要求；

（25）派出所及各警务站UPS设备MTBF值≥20万小时，投标人应提供详细的MTBF值计算公式。

投标人应根据上述功能要求，详细论述投标所配UPS电源设备的各项性能指标。

2）交流配电柜

交流配电柜应选用国际知名品牌成熟主流的产品，其主要技术指标不得低于以下要求（包括但不限于）：

（1）交流配电柜应包括输入配电单元和输出配电单元。

（2）输入电源电路设过压、欠压、过流、缺相等保护装置及运行显示装置，在交流电源停电、供电恢复、缺相时，有可闻可见告警信号，告警信号发生后能手动切断可闻告警信号。

（3）交流配电柜的输入配电单元的输入为UPS提供的一级380V交流电源；

（4）交流配电柜输出配电单元的输出为公安通信各子系统提供外接交流电源，其分路配置见“2.6.3配电功能”相关说明。

（5）交流输出分路设保护装置（如断路器、空气开关等），在输出分路发生故障（如熔断器熔断等）时，通信设备输入端有可闻、可见告警信号，在故障没有排除前，能手动切断可闻告警信号。

（6）具备两级防雷保护装置，防雷要求符合YD/T944-2007的要求。

（7）具备频率、电压、电流指示仪表等，提供触摸式人机界面，能直观的反映出本柜的全部及一些外围设备的运行状况和参数，并能将本柜的运行状况、电压、电流、功率等参数送到远端监视系统。

（8）漏电保护开关必须具有小于0.1S的快速动作性能，或具有IEC漏电保护装置标准规定的反时限特性。

3）蓄电池

蓄电池应选用国际知名品牌（或相当于非凡、荷贝克、阳光等）成熟的主流产品，其主要技术指标不得低于以下要求（包括但不限于）：

（1）采用国际知名品牌的胶体电池；

（2）蓄电池应能在-15～+45℃环境条件下正常工作；

（3）蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹，在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象；

（4）蓄电池的壳、盖应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求；

（5）蓄电池能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形；

（6）标称值为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10，第3次循环应达到C10；3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到，放电终止电压应符合表2.8.4-1的规定；

放电终止电压要求                       表2.8.4-1

| 序号 | 电率 | 蓄电池放电单体终止电压（V） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0h | 1.80 |
| 2 | 3h | 1.80 |
| 3 | 1h | 1.75 |

（7）蓄电池以30I10（A）放电，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常；

（8）蓄电池静置28天后，其容量保存率不低于97%；

（9）蓄电池密封反应效率应不低于95%；

（10）蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

（11）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；

（12）蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10（A）,最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V（25℃），浮充充电单体电压为2.20～2.27V（25℃）；

（13）蓄电池组进入浮充状态时，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV（2V）、240mV（6V）、480mV（12V）；

（14）单体蓄电池和由若干单体组成一体的组合蓄电池组，其中各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV（2V）、50mV（6V）、100mV（12V）；

（15）电池间连接电压降△U≤10mV；

（16）采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象；

（17）循环使用寿命：80％放电深度时＞1200次；浅充放电＞4000次；

（18）蓄电池的折合浮充寿命应不低于10年；

（19）蓄电池各性能指标必须满足YD/T1360-2005的所有要求

（20）投标人应提供电池组所需完整的安装加固及连接材料，满足抗震要求（每组电池均带抗震架）；同时还应根据本工程通信设备室工艺条件，做出蓄电池柜装和架装2种方案，并给出建议，供招标人选择

（21）蓄电池的接线柱应便于接线和拆线，更换方便；且对电池应有固定件或槽，确保电池稳定可靠供电

（22）投标人应详细列出所提供设备的有关数据。

4）电源设备的电磁兼容性

（1）传导干扰：在150kHz～30 MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合表2.8.4-2的要求。

传导干扰电平                      表2.8.4-2

| 序号 | 频率范围（MHz） | 限值dB（μV） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准峰值 | 平均值 |
| 1 | 0.15～0.5 | 79 | 66 |
| 2 | 0.5～30 | 73 | 60 |

（2）电磁辐射干扰：在30～1000MHz频段内，系统的电磁辐射干扰电平应符合表2.8.4-3的要求。

电磁辐射干扰电平                 表2.8.4-3

| 序号 | 频率范围（MHz） | 准峰限值dB（μV/m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30～230 | 40 |
| 2 | 230～1000 | 47 |

（3）抗干扰性能：抗干扰性能应符合YD/T 983-1998中7.3表9中规定的判断准则。

5）安全要求

（1）电源设备接地装置与金属外壳间应有可靠连接，连接电阻应不大于0.1Ω。

（2）电源设备的输入、输出端对地施加500V直流电压时,绝缘电阻应大于2MΩ。

（3）电源设备的输入、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1分钟，漏电电流应小于10mA；或2800V直流电压1分钟，漏电电流应小于1mA，无击穿、无飞弧。

（4）电源设备的对地漏电流不应大于3.5mA。

（5）电源设备的防雷要求符合YD/T944-2007的要求。

6）可靠性要求

（1）电源设备在正常使用环境条件下，平均无故障时间（MTBF）不应小于200000小时（不含电池）。

（2）产品获得ISO、CE/EMC、泰尔认证。

（3）投标人应详细列出所提供设备的有关技术参数，包括无故障时间及故障平均修复时间等。

7）电源监控管理

（1）系统监测指标

电源监控的主要技术指标不得低于以下要求（包括但不限于）：

① 交流电压、电流测量精度：≤1%；

② 直流电流、电压测量精度：≤2%；

③ 频率测量精度：≤2%；

④ 温度测量精度；≤±0.5℃；

⑤ 湿度测量精度：≤5%；

⑥ 监测数据刷新时间；≤2s。

（2）监控模块

对电源系统各站点设备（UPS、交流配电柜、蓄电池组等）进行监控，将主要状态数据和告警信息实时上传至分局监控中心。

（3）网管终端

配置要求同“通用设备要求”。

（4）便携式维护终端

配置要求同“通用设备要求”。

- 2.9.2通用设备要求

2.9.2.1设备终端

1）通用要求

（1）公安通信各子系统网管终端显示器、便携维护终端及打印机等硬件的品牌、机型、配置、外观颜色应统一，投标人应服从招标人调配。

（2）公安通信各子系统网管终端、便携维护终端及打印机等应选用国际知名品牌的主流产品。

（3）鉴于设备终端更新换代时间较快，投标人应承诺供货时的设备终端产品在价格不变的情况下配置不低于当时的主流配置。

2）网管（操作）终端

网管终端的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，其基本配置不得低于以下要求：

 显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；

 CPU：Intel酷睿i7四核处理器；

 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；

 内存：8GB DDR3；

 硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；

 内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机；

 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；

 声音设备：内置声卡；

 操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。

3）便携式维护终端

便携式维护终端的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，其基本配置不得低于以下要求：

 机身：碳纤维或纯金属机身；

 CPU：英特尔酷睿i7四核处理器；

 内存：8G DDR3；

 显示屏：14"HD（1366×768）LED背光显示屏；

 硬盘：1TB以上，5400rpm固态混合硬盘；

 显卡：独立2GB以上显存；

 光驱：8倍速DVD刻录机；

 网卡：10/100Mbit/s自适应以太网卡；

 无线网卡：支持802.11a/g/n无线协议；

 USB端口： 2个USB3.0以上；

 视频端口：具有HDMI；

 电池类型：长效锂离子电池，3小时以上电池使用时间；

 操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。

4）打印机（一体机）

打印机应选用彩色激光多功能一体机，基本配置不得低于以下要求：

（1）打印

 打印方式    间接静电方式(按需定影)；

 打印速度    黑白/彩色: 21页/分钟(A4)；

 打印分辨率    600dpi×600dpi；

 打印语言    UFR II LT；

 首页打印时间    黑白/彩色: 小于12.5秒；

 双面打印    支持；

 网络打印    支持；

 特殊打印功能    多合一打印，手册打印、缩放打印，海报打印，水印打印等。

（2）复印

 复印方式    间接静电方式(按需定影)；

 复印速度    黑白/彩色: 21页/分钟(A4)；

 复印分辨率    600dpi×600dpi；

 首张复印时间    黑白/彩色: 12.5秒；

 原稿尺寸    稿台:最大A4/LTR ADF: 139.7mm×128mm～215.9mm×355.6mm；

 双面复印    双→双，双→单， 单→双；

 连续复印    1～99；

 缩放范围    50～200%(固定倍率，1%增幅)；

 特殊复印功能    缩放复印，分套复印，ID卡复印，4合1复印，消除黑框复印等。

（3）拉式扫描

 扫描方式    CCD传感器，彩色图像扫描；

 扫描分辨率    600dpi×600dpi；

 色彩深度    24位；

 扫描软件    Color Network ScanGear；

 接口    10Base-T/100Base-TX；

 扫描至USB存储介质    支持[FAT16: 2GB(最大)； FAT32: 8GB(最大)]；

 存储格式    TIFF/JPEG/PDF(压缩)。

（4）传真

 传真速度    Super G3；约3秒/页；

 发送/接受内存    约1000页；

 传真转发    支持；

 PC传真发送    支持；

 快速拨号    单触式快速拨号 (200个)；

 多路发送    232个；

 电话手柄    标配。

（5）发送

 扫描分辨率    600dpi×600dpi；

 发送目的地    电子邮件、Super G3传真、互联网传真(i-Fax)、FTP文件服务器、电脑共享文件夹(SMB)；

 数据格式    TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF；

 接口    10Base-T/100Base-TX；

 通信协议     FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、SMTP、POP3、i-FAX。

（6）主机规格

 内存    384MB；

 LCD显示    3.5英寸液晶显示屏；

 菜单语言    中文/英语/日语；

 预热时间    60 秒；

 月打印负荷    65,000页；

 耗电量    最大约1,210W，节能模式约17W，复印状态平均约550W；

 电源要求    220V，50Hz；

 重量    约44.0Kg(包括耗材)；

 尺寸(宽/深/高)    546mm×527mm×632mm；

 接口    USB2.0，10Base-T/100Base-TX；

 部门管理    100个；

 操作系统 Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/Server2003/Server2008。

（6）纸张处理

 自动输稿器    双面，50张(50～128g/m2)；

 纸盒    250张(60～120g/m2)；

 选购纸盒    500张(60～120g/m2);产品代码: 2339B001AA；

 多功能纸盘    100张(60～176g/m2)；

 纸张尺寸    A4、B5、A5、LTL、LGL、16K、自定义尺寸等；

 出纸容量    250张。

- 2、设备清单

- 传输设备清单

| 序号 | 系统类别、设备名称 |  | 单机硬件设备单元或模块名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 分局中心 ZXMP S385 | ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇） |  | ZJA(front mounted,V2.4&V3.0) | 1 | 600*1000*2200 |
| 1.2 |  | 前固定3U电源插箱（蓝色,简化版） |  | 3U PDU(FM,S,B) | 1 |  |
| 1.3 |  | 增强型网元控制板 |  | ENCP | 2 |  |
| 1.4 |  | 公务板 |  | OW | 1 |  |
| 1.5 |  | B型时钟接口板（2Mbit/s） |  | SCIB | 1 |  |
| 1.6 |  | Qx接口板 |  | QXI | 1 |  |
| 1.7 |  | 256X256时分交叉（40G） |  | TCS256 | 2 |  |
| 1.8 |  | 双路STM-16光线路板（S-16.1,LC,ASON） |  | OL16*2(S-16.1,LC,ASON) | 4 |  |
| 1.9 |  | 63路E1电处理板（75欧姆） |  | EPE1*63(75) | 2 |  |
| 1.1 |  | 63路E1电接口倒换板（75欧姆） |  | ESE1*63(75) | 1 |  |
| 1.11 |  | E1/T1接口桥接板 |  | BIE1 | 1 |  |
| 1.12 |  | 以太网电接口倒换板 |  | ESFE*8 | 1 |  |
| 1.13 |  | GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC） |  | SFP-1.25G(S-G.1,LC) | 4 |  |
| 1.14 |  | 交叉时钟板CSG |  | CSG | 2 |  |
| 1.15 |  | 内嵌RPR交换处理板RSEB |  | RSEB | 2 |  |
| 1.16 |  | 尾纤LC（单模） |  | LC-SM | 22 |  |
| 1.17 |  | 微数据中继线缆（75欧,8芯） |  | 2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm) | 16 |  |
| 1.18 |  | 机柜电源线 |  | Rack Power cable | 2 | WDZ-YJYR 3*10mm2 |
| 1.19 |  | 机柜保护地线（16mm2） |  | Rack PGND cable(16mm2) | 1 | WDZ-BVR 1*16 |
| 1.2 |  | 超五类网线 |  | NET-cable | 8 |  |
| 1.21 |  | 必配的工程敷料 |  | Project dressing | 1 |  |
| 1.22 |  | 光衰减器 |  | Optical attenuator | 22 |  |
| 1.23 |  | 机架底座 |  | Tunable Rack Base | 1 |  |
| 1.24 |  | 公务话机 |  | Phone | 1 |  |
| 1.1 | 各车站 | ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇） |  | ZJA(front mounted,V2.4&V3.0) | 20 | 600*600*2200 |
| 1.2 |  | 前固定3U电源插箱（蓝色,简化版） |  | 3U PDU(FM,S,B) | 20 |  |
| 1.3 |  | 增强型网元控制板 |  | ENCP | 40 |  |
| 1.4 |  | 公务板 |  | OW | 20 |  |
| 1.5 |  | B型时钟接口板（2Mbit/s） |  | SCIB | 20 |  |
| 1.6 |  | Qx接口板 |  | QXI | 20 |  |
| 1.7 |  | F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架） |  | CSF(without expansion subrack) | 40 |  |
| 1.8 |  | 128X128时分交叉（20G） |  | TCS128 | 40 |  |
| 1.9 |  | 1路STM-16光线路板（S-16.1,LC,不支持ASON） |  | OL16(S-16.1,LC) | 80 |  |
| 1.1 |  | 63路E1电处理板（75欧姆） |  | EPE1*63(75) | 40 |  |
| 1.11 |  | 63路E1电接口倒换板（75欧姆） |  | ESE1*63(75) | 20 |  |
| 1.12 |  | E1/T1接口桥接板 |  | BIE1 | 20 |  |
| 1.13 |  | 以太网电接口倒换板 |  | ESFE*8 | 20 |  |
| 1.14 |  | GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC） |  | SFP-1.25G(S-G.1,LC) | 60 |  |
| 1.15 |  | 内嵌RPR交换处理板RSEB |  | RSEB | 40 |  |
| 1.16 |  | 尾纤LC（单模） |  | LC-SM | 280 |  |
| 1.17 |  | 微数据中继线缆（75欧,8芯） |  | 2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm) | 320 |  |
| 1.18 |  | 机柜电源线 |  | Rack Power cable | 40 | WDZ-YJYR 3*10mm2 |
| 1.19 |  | 机柜保护地线（16mm2） |  | Rack PGND cable(16mm2) | 20 | WDZ-BVR 1*16 |
| 1.2 |  | 超五类网线 |  | NET-cable | 160 |  |
| 1.21 |  | 必配的工程敷料 |  | Project dressing | 20 |  |
| 1.22 |  | 光衰减器 |  | Optical attenuator | 280 |  |
| 1.23 |  | 机架底座 |  | Tunable Rack Base | 20 |  |
| 1.24 |  | 公务话机 |  | Phone | 20 |  |
| 1.1 | 派出所 | ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇） |  | ZJA(front mounted,V2.4&V3.0) | 3 | 600*600*2200 |
| 1.2 |  | 前固定3U电源插箱（蓝色,简化版） |  | 3U PDU(FM,S,B) | 3 |  |
| 1.3 |  | 增强型网元控制板 |  | ENCP | 6 |  |
| 1.4 |  | 公务板 |  | OW | 3 |  |
| 1.5 |  | B型时钟接口板（2Mbit/s） |  | SCIB | 3 |  |
| 1.6 |  | Qx接口板 |  | QXI | 3 |  |
| 1.7 |  | F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架） |  | CSF(without expansion subrack) | 6 |  |
| 1.8 |  | 128X128时分交叉（20G） |  | TCS128 | 6 |  |
| 1.9 |  | 1路STM-16光线路板（S-16.1,LC,不支持ASON） |  | OL16(S-16.1,LC) | 12 |  |
| 1.1 |  | 以太网电接口倒换板 |  | ESFE*8 | 3 |  |
| 1.11 |  | GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC） |  | SFP-1.25G(S-G.1,LC) | 9 |  |
| 1.12 |  | 内嵌RPR交换处理板RSEB |  | RSEB | 6 |  |
| 1.13 |  | 尾纤LC（单模） |  | LC-SM | 42 |  |
| 1.14 |  | 机柜电源线 |  | Rack Power cable | 6 | WDZ-YJYR 3*10mm2 |
| 1.15 |  | 机柜保护地线（16mm2） |  | Rack PGND cable(16mm2) | 3 | WDZ-BVR 1*16 |
| 1.16 |  | 超五类网线 |  | NET-cable | 24 |  |
| 1.17 |  | 必配的工程敷料 |  | Project dressing | 3 |  |
| 1.18 |  | 光衰减器 |  | Optical attenuator | 42 |  |
| 1.19 |  | 机架底座 |  | Tunable Rack Base | 3 |  |
| 1.2 |  | 公务话机 |  | Phone | 3 |  |
| 1.21 |  | 网管软件 |  | NetNumen U31 | 1 |  |
| 1.22 |  | 嵌入式电源 |  |  | 48 |  |

- 传输备品备件清单

| 序号 | 系统类别、设备名称 | 单机硬件设备单元或模块名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 增强型网元控制板 | ENCP | 2 |  |
| 2 |  | 公务板 | OW | 2 |  |
| 3 |  | B型时钟接口板（2Mbit/s） | SCIB | 2 |  |
| 4 |  | Qx接口板 | QXI | 2 |  |
| 5 |  | F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架） | CSF(without expansion subrack) | 2 |  |
| 6 |  | 128X128时分交叉（20G） | TCS128 | 2 |  |
| 7 |  | 双路STM-16光线路板（S-16.1,LC,ASON） | OL16*2(S-16.1,LC,ASON) | 1 |  |
| 8 |  | 1路STM-16光线路板（S-16.1,LC,不支持ASON） | OL16(S-16.1,LC) | 2 |  |
| 9 |  | 63路E1电处理板（75欧姆） | EPE1*63(75) | 2 |  |
| 10 |  | 以太网电接口倒换板 | ESFE*8 | 2 |  |
| 11 |  | GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC） | SFP-1.25G(S-G.1,LC) | 2 |  |
| 12 |  | 内嵌RPR交换处理板RSEB | RSEB | 2 |  |

- BITS设备清单

| 序号 | 单机硬件设备单元或模块名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GPS/BDS+BITS设备 |  | 1 |  |
| 2.1 | BITS网络同步设备 | CJ-BITS-SERVER 1.5U高机箱，包括铷钟、高稳恒温晶振、GPS接收单元、北斗信号接收单元、信号处理单元 | 1 | 新增。原合同bits设备变更为烟台持久 |
| 2.1.1 | 信号处理平台 | CJ-SIG-PP1 | 1 |  |
| 2.1.2 | GPS接收模块 | CJ-GPS-RM | 1 |  |
| 2.1.3 | BD（北斗）接收模块 | CJ-BD-RM | 1 |  |
| 2.1.4 | 核心板（主板模块） | CJ-CPU-M | 1 |  |
| 2.1.5 | 铷钟守时模块 | CJ-RUB-M | 1 |  |
| 2.1.6 | 显示模块 | CJ-DIS-M1 | 1 |  |
| 2.1.7 | 电源模块 | CJ-POW-M1 | 2 |  |
| 2.1.8 | 1.5U高机箱 | CJ-CHA-C1 含信号输出基板、底板模块、机箱导轨，信号切换单元、安装附件 | 1 |  |
| 2.2 | BITS信号分配器 | CJ-BITS-OUT 2.5U高机箱，输出2.048MHz、2.048Mb/s | 1 |  |
| 2.2.1 | 信号输入板卡 | CJ-SIG-IN01 | 1 |  |
| 2.2.2 | 信号处理平台 | CJ-SIG-PP2 | 1 |  |
| 2.2.3 | E1信号输出模块 | CJ-SIG-OUT01 2.048MHz、2.048Mb/s接口各2路/每块板 | 8 |  |
| 2.2.4 | 显示模块 | CJ-DIS-M2 | 1 |  |
| 2.2.5 | 电源模块 | CJ-POW-M2 | 1 |  |
| 2.2.6 | 2.5U高机箱 | CJ-CHA-C2 含信号输出基板、底板模块、机箱导轨、安装附件 | 1 |  |
| 2.3 | 避雷器 | CN-UB-280DC-3-SB | 2 |  |
| 2.4 | 线缆辅材 |  |  |  |
| 2.4.1 | 天线馈线 | CJ-BDS01 | 2 |  |
| 2.4.2 | 同轴线缆 | SYV-75Ω-2-2 带2M线屏蔽头（km) | 0.5 |  |
| 2.5 | BITS网管设备 |  |  |  |
| 2.5.2 | BITS网管软件 | CJ-BT2014 | 1 |  |
| 2.6 | BITS调试费用 |  | 1 |  |
| 4 | 网管服务器 | DELL PowerEdge R520 （处理器:2*Xeon E5-2630V2 6C 2.6GHz;内存:2*4GB DDR3 RDIMM 1333MHz;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插槽;其他:集成4口千兆网卡/3*PCIE 3.0插槽/H310,Raid 0,1,5/750W冗余交流电源/DVD-ROM/上架导轨/机架式）NetNumen U31软件包含:Server基本功能包1套,Client功能包<=10套,网络规模license<=50 | 1 |  |
| 5 | 网管终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。 | 2 |  |
| 6 | 便携式维护终端 | DELL Latitude 14 7000CPU：英特尔酷睿i7四核处理器；内存：8G DDR3;显示屏：14"HD（1366×768）LED背光显示屏;1TB硬盘;独立2GB显存； | 1 |  |
| 7 | 网管打印机 | MF9220Cdn内存384MB，2个USB接口，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） | 1 |  |
| 8 | ODF机柜 | 不含配线模块 | 25 |  |
| 9 | 综合配线架机柜 | 不含配线模块 | 24 |  |
| 10 | 网管音响 | 湖山 | 2 |  |
| 11 | 网管杀毒软件 | 卡巴斯基 | 2 |  |
| 12 | PDU |  | 1 |  |

- 电源设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  | 原产地/供应商 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地铁公安分局电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS（含 UPS 主机柜、电池架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS 主机柜 | UL33-40KVA |  | 套 | 1 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 1.2 | 电池 | 8G8D |  | 只 | 60 |  | 中国/德克 |  |  |  |
| 1.3 | 附件(电池开关+电池连线+电池架) |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 网管设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 采集器 | RDU-MI |  | 台 | 1 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.2 | 采集器 | RDU-A G2 |  | 台 | 1 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.3 | 监控卡 | 485-COM卡 |  | 个 | 1 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.4 | 终端设备 | 台式 |  | 台 | 1 |  | 中国/戴尔 |  |  |  |
| 2.5 | 交换机 | SOHO-S1208-CN |  | 台 | 1 |  | H3C |  |  |  |
| 3 | 40kVA交流配电单元 | PDGJ-40/380-N2 |  | 台 | 1 |  | 中国/鼎汉 |  | 600*600*2200mm |  |
| 4.1 | 辅材（螺栓、水晶头等） |  |  | 批 | 1 |  | 中国/安普 |  |  |  |
| 二、 | 地铁派出所电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS（含 UPS 主机柜、电池架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS 主机柜 | UL33-20KVA |  | 套 | 3 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 1.2 | 电池 | 8G4D |  | 只 | 90 |  | 中国/德克 |  |  |  |
| 1.3 | 附件(电池开关+电池连线+电池架) |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 采集器 | RDU-A G2 |  | 台 | 3 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.2 | 监控卡 | 485-COM卡 |  | 个 | 3 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 3 | 20kVA交流配电单元 | PDGJ-20/380-N2 |  | 台 | 3 |  | 中国/鼎汉 |  | 600*600*2200mm |  |
| 4.1 | 辅材（螺栓、水晶头等） |  |  | 批 | 3 |  | 中国/安普 |  |  |  |
| 三、 | 普通站电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS（含 UPS 主机柜、电池架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS 主机柜 | UL33-20KVA |  | 套 | 15 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 1.2 | 电池 | 8G4D |  | 只 | 450 |  | 中国/德克 |  |  |  |
| 1.3 | 附件(电池开关+电池连线+电池架) |  |  | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监控卡 | 485-COM卡 |  | 个 | 15 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.2 | 采集器 | RDU-A G2 |  | 台 | 15 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 3 | 20kVA交流配电单元 | PDGJ-20/380-N2 |  | 台 | 15 |  | 中国/鼎汉 |  | 600*600*2200mm |  |
| 4.1 | 辅材（螺栓、水晶头等） |  |  | 批 | 15 |  | 中国/安普 |  |  |  |
| 四、 | 换乘站电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS（含 UPS 主机柜、电池架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS 主机柜 | UL33-30KVA |  | 套 | 5 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 1.2 | 电池 | 8G4D |  | 只 | 150 |  | 中国/德克 |  |  |  |
| 1.3 | 附件(电池开关+电池连线+电池架) |  |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监控卡 | 485-COM卡 |  | 个 | 5 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 2.2 | 采集器 | RDU-A G2 |  | 台 | 5 |  | 中国/艾默生 |  |  |  |
| 3 | 30kVA交流配电单元 | PDGJ-30/380-N2 |  | 台 | 5 |  | 中国/鼎汉 |  | 600*600*2200mm |  |
| 4.1 | 辅材（螺栓、水晶头等） |  |  | 批 | 5 |  | 中国/安普 |  |  |  |
| 软件 | 易睿管理器 | 易睿管理软件 |  | 套 | 1 |  | 中国/艾默生 |  | 含新增协议开发费 |  |
| 线缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统电源线（动照切换箱至UPS）分局和换乘站 |  | WDZ-YJY-R 4*25+1*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 25 |
| 2 | 电源系统电源线（UPS至配电柜）分局和换乘站 |  | WDZ-YJY-R 3*25+1*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 25 |
| 3 | 电池线（电池组至UPS)分局 |  | 2*50 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 25 |
| 4 | 接地线 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 75 |
| 5 | 网线 |  | 6类 |  |  |  |  | 米 |  | 60 |
| 二 | 派出所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统电源线（动照切换箱至UPS）派出所和非换乘站 |  | WDZ-YJY-R 4*16+1*25 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 60 |
| 2 | 电源系统电源线（UPS至配电柜）派出所和非换乘站 |  | WDZ-YJY-R 3*16+1*25 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 60 |
| 3 | 电池线（电池组至UPS)车站派出所 |  | 2*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 60 |
| 4 | 接地线 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 180 |
| 5 | 网线 |  | 6类 |  |  |  |  | 米 |  | 180 |
| 三 | 换乘站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统电源线（动照切换箱至UPS）分局和换乘站 |  | WDZ-YJY-R 4*25+1*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 100 |
| 2 | 电源系统电源线（UPS至配电柜）分局和换乘站 |  | WDZ-YJY-R 3*25+1*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 100 |
| 3 | 电池线（电池组至UPS)车站派出所 |  | 2*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 100 |
| 4 | 接地线 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 300 |
| 5 | 网线 |  | 6类 |  |  |  |  | 米 |  | 300 |
| 四 | 普通站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统电源线（动照切换箱至UPS）派出所和非换乘站 |  | WDZ-YJY-R 4*16+1*25 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 225 |
| 2 | 电源系统电源线（UPS至配电柜）派出所和非换乘站 |  | WDZ-YJY-R 3*16+1*25 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 225 |
| 3 | 电池线（电池组至UPS)车站派出所 |  | 2*35 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 225 |
| 4 | 接地线 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 625 |
| 5 | 网线 |  | 6类 |  |  |  |  | 米 |  | 900 |
| 五 | ODF机柜接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分局 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 50 |
|  | 派出所 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 60 |
|  | 车站 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 300 |
| 六 | 综合配线柜接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分局 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 25 |
|  | 派出所 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 60 |
|  | 车站 |  | WDZ-BVR 1*16 |  |  | 中国/众邦电缆 |  | 米 |  | 300 |

- 电源备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | UL33-30KVA | 台 | 1 | 中国/艾默生 |
| 2 | 采集器 | RDU-A G2 | 台 | 3 | 中国/艾默生 |