视频及电话等系统技术指标：

- 1、技术参数

- 2.4.4计网主要技术要求及指标

1）交换机技术要求

交换机应选用国际知名品牌（或相当于华三、华为、中兴等）成熟的主流产品，其基本配置不得低于以下指标。

（1）分局中心交换机

交换机技术指标              表2.4.4-1

| 序号 | 参数表 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备结构 | 机架式、模块化设计，业务板插槽数≥8个槽 |
| 2 | 端口密度 | 配置至少8个GE光口、48个10/100/1000M电口，2个万兆光口 |
|  |  | 所有端口支持线速转发 |
| 3 | 冗余配置 | 主控、电源等关键部件冗余配置 |
| 4 | 交换容量 | ≥14Tbps |
| 5 | 包转发率 | ≥5000Mpps |
| 6 | IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| 7 | IPv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| 8 | VLAN | 支持静态、动态划分VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| 9 | ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| 10 | QoS | 支持802.1p，IP优先级，WRR，WRED |
| 11 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 12 | 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |
| 13 | 网络虚拟化 | 支持网络虚拟化 |
| 14 | 扩展能力 | 具备万兆接口扩展能力，可实现万兆网络的平滑升级 |
| 15 | 产品认证 | 提供工信部设备入网许可证（含IPv6） |
| 16 | 环境要求 | 温度范围0°～45°，湿度范围10%～90% |
| 17 | 供电要求 | AC220V |

（2）分局汇聚层交换机

交换机技术指标                  表2.4.4.-2

| 序号 | 参数表 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备结构 | 机架式、模块化设计，业务板插槽数≥4个槽 |
| 2 | 端口密度 | 配置至少24个10/100/1000M电口、4个GE光口 |
|  |  | 所有端口支持线速转发 |
| 3 | 冗余配置 | 主控、电源等关键部件1+1冗余配置 |
| 4 | 交换容量 | ≥6Tbps |
| 5 | 包转发率 | ≥2200Mpps |
| 6 | IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| 7 | IPv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| 8 | VLAN | 支持静态、动态划分VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| 9 | ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| 10 | QoS | 支持802.1p，IP优先级，WRR，WRED |
| 11 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 12 | 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |
| 13 | 网络虚拟化 | 支持网络虚拟化 |
| 14 | 扩展能力 | 具备万兆接口扩展能力，可实现万兆网络的平滑升级 |
| 15 | 产品认证 | 提供工信部设备入网许可证（含IPv6） |
| 16 | 环境要求 | 温度范围0°～45°，湿度范围10%～90% |
| 17 | 供电要求 | AC220V |

（3）派出所、车站交换机

交换机技术指标              表2.4.4-3

| 参数表 | 派出所交换机 | 车站网络交换机 |
| --- | --- | --- |
| 设备架构 |  | 1U盒式设备 |
| 端口密度 | 配置至少48个10/100/1000M电口、4个GE光口 | 配置至少24个10/100/1000M电口、4个GE光口 |
| 冗余配置 | 电源1+1冗余配置 | 电源1+1冗余配置 |
| 背板交换容量 | ≥360Gb/s | ≥360Gb/s |
| 包转发能力 | ≥150Mpps | ≥150Mpps |
| IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| IPv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| VLAN数目 | 支持静态、动态划分 VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w | 支持静态、动态划分 VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| QoS | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |
| 网络虚拟化 | 支持网络虚拟化 | 网络虚拟化 |
| 产品认证 | 提供工信部设备入网许可证（含IPv6） |  |
| 环境要求 | 温度范围0°～45°，湿度范围10%～90% |  |
| 供电要求 | AC220V |  |

2）防火墙

防火墙应采用国际知名品牌成熟的主流产品，与网络交换机同一品牌，网管纳入网络交换机网管。

（1）体系架构：自主知识产权的专用网络操作平台和硬件平台架构（非通用操作系统或PC构架）；

（2）端口类型：支持4个GE；

（3）防火墙特性：包过滤；

① 基于接口的访问控制列表；

② 基于时间段的访问控制列表；

③ 动态包过滤。

（4）防攻击特性：

① Land、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗攻击防范；

② 超大ICMP报文攻击防范；

③ 地址/端口扫描的防范；

④ DoS/DDoS攻击防范；

⑤ Tracert报文控制功能；

⑥ 带路由记录选项IP报文控制功能；

⑦ 静态和动态黑名单功能；

⑧ 透明防火墙。

（5）性能：

吞吐量1000Mbps，并发连接数400000；

（6）邮件/网页过滤：

① 邮件过滤；

② SMTP邮件地址过滤；

③ SMTP邮件标题过滤；

④ SMTP邮件内容过滤；

⑤ 网页过滤；

⑥ HTTP内容过滤。

（7）VPN协议支持  IPSec VPN、SSL VPN；

（8）NAT：

① 支持局域网内用户使用地址池中的IP地址访问外部网络；

② 支持将访问控制列表与地址池的关联；

③ 支持将访问控制列表与接口的关联；

④ 支持外部网络主机访问内部的服务器；

⑤ 可配置支持地址转换的有效时间；

⑥ 支持多种ALG。

（9）网络协议：Ethernet_II VLAN、RIP-1/RIP-2 OSPF 路由策略；

（10）网络安全性：

① RADIUS CHAP验证 PAP验证；

② 结合RSA ACE/Server和SecurID实现双因素安全认证；

③ 基于接口的访问控制列表；

④ 基于时间段的访问控制列表。

（11）资质要求：提供中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

3）台式计算机终端

配置要求同“2.9.2通用设备技术要求”。

4）便携式维护终端

配置要求同“2.9.2通用设备技术要求”。

5）系统设备网管软件的要求

（1）应具有完善的网络管理功能，网络管理终端通过管理软件对本系统所有设备参数进行远程配置和集中在线管理，完成自动检测、遥控检测、故障定位、故障报警及远端维护等，出现故障时能够发出声光报警。

（2）网络交换机基于客户机服务器方式，支持Console、Telnet、Web和专用网管软件对其进行管理，支持带内和带外网管。

（3）网络交换机具有安全管理功能，支持多用户访问，具有良好的访问控制功能。需要供货商详细说明设备和网管系统在访问控制功能上所达到的程度。

（4）支持网络资源维护管理，包括数据库管理、配置管理、网络拓扑自动发现、设备使用情况、协议配置等。

（5）网络交换机必须支持SNMP管理。

投标人必须对网管系统功能进行详细说明。在投标文件中给出网管软件主菜单界面，并对每个功能条目及支持的主要功能分别作简要描述。

- 2.5.4电话主要技术要求及指标

1）中继网关

（1）在分局设置1套中继网关，通过IP方式实现IP电话网与市局既有中心程控交换机互联。

（2）配置不少于6个E1及4个以太网接口。

（3）支持ISDN  PRI、H.323、SIP、MGCP、UDP、RTP/RTCP等协议。

（4）支持PRI、7号信令、中国1号等多种信令，兼容国内各语音运营商的运营平台。

（5）良好的语音质量控制，支持多种语音质量增强技术，如动态语音抖动缓冲、静音检测、舒适音产生、回音抵消和包丢失补偿等。

（6）支持G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A/AB等多种语音编解码算法。

（7）支持IP传真功能，支持T.38和透传传真功能。

（8）支持各种网络接入协议，支持静态IP配置、DHCP、PPPOE，充分适用于各种网络接入环境。

（9）支持带内、带外DTMF传输方式。

（10）支持SNMP和web网管。

（11）满足整个线网的要求。

2）语音网关（Gateway）

（1）配置要求

① 在派出所配置具有16个普通模拟电话接口和1个10/100Mb/s的以太网接口的语音网关。

② 在警务站配置具有4个普通模拟电话接口和1个10/100Mb/s的以太网接口的语音网关。

（2）性能要求

① 以太网接口符合IEEE803 定义的100Base-T以太网标准,连接器为RJ45,工作速率10/100 Mb/s自适应。

② 协议功能:网关设备应支持H.323、H.255.0、H.245、LAN通信协议、TCP/IP、Telnet和SNMP等协议。

③ 语音处理功能:语音编解码支持G.729、G.723.1编码算法。

④ 接入认证与授权:可以根据用户的电话号码进行认证,也可根据用户的卡号和密码进行认证。

⑤ 呼叫处理与控制:网关设备应具有交互式语音应答（IVR）功能,具有 DTMF检测和生成功能,具有自动识别语音和传真,支持TCP/UDP/IP协议簇,支持RTP/RTCP协议,支持H.235安全性协议。

⑥ 传真功能:支持T.30和T.38协议,具有IP传真通信能力。

⑦ 具有IP电话的QoS管理功能。

⑧ 通过SNMP协议, 实现设备功能模块的配置, 向主管站报告启动、接口状态变化、网关错误等紧急事件。

⑨ 应采用冗余和容错技术提高其可靠性。

⑩ 应保证用户数据、管理数据及信息流的安全。

（3）技术指标要求

① 呼叫处理能力:呼叫建立时间＜5秒；呼叫接通率＞90%。

② 语音处理能力：

 语音编码动态切换时间＜60毫秒。

 根据ITU-T P.861语音客观评定标准,网络条件好时,PSQM＜1.5。

 网络条件好时,语音主观评定MOS>4.0。

 网关设备的时延:TG.729＜150毫秒, TG.723.1＜200毫秒。

③ 传真的性能指标

 呼叫建立时间小于20秒。

 在良好的情况下,主观评定MOS＞4.0。

④ IP电话网关的QoS管理

定时发送RTCP检测包,网关设备的抖动时间小于10毫秒,网关处理时延抖动的缓冲时间小于80毫秒。

⑤ 语音网关的功能及性能指标应满足信息产业部YD/T 1071-2006《IP电话网关设备技术要求》的有关规定。

4）D/T 1044-2003《IP电话/传真业务总体技术要求》的规定，实现公安VoIP电话的所有功能。

3）网络管理

（1）功能要求

网络管理设备对本工程IP电话系统的硬件进行配置和管理，并能对整个系统的运行状况实现控制，对网络上的通话进行管理。系统应能提供全简体中文的、图形化的、界面友好的人机界面，至少具备以下维护管理功能（不限于此）：

① 配置管理：增加、删除、修改设备,管理系统IP地址、重复请求次数、请求延迟时间、轮询时间。

② 故障管理：采集告警信息，告警信息首先反映在用户界面上，同时存储在数据库中作为历史数据供统计使用。信息以表格的形式输出在用户界面上。故障告警定位要详细到板级。根据告警级别的不同让每条告警显示不同的底色，对级别较高的告警可让用户选择是否使用声音提示。对单位时间内频次过高或历时过长的告警（门限值可设），要给用户显示提示信息。根据不同的告警类别、告警时间、不同门限值进行告警频次与历时统计的统计、图形分析。

③ 性能管理

可设定轮询性能数据时间周期；以报表、图表形式表示数据的性能值。

④ 用户管理

能设定不同的用户类别及其操作权限。具有对用户的管理、用户权限配置、用户操作的管理等功能，用户权限至少三级以上。

⑤ 统计与报表

系统对故障发生的时间、地点、类型等进行统计，并图表的形式输出到显示屏和打印机上。

⑥ 记录

对系统发生的故障和操作进行全面记录，记录内容在硬盘内保持至少1个月。

⑦ 检测与维护

能完成自动检测、遥控检测、及远端维护等功能。

⑧ 在线帮助

系统具有在线帮助功能，操作员能通过鼠标或键盘选取以显示帮助内容，帮助内容为简体中文。

⑨ 系统维护管理设备须预留与更高一级网管系统的接口，以便将本系统的各种状态信息输出到综合网管终端上。

（2）技术要求

① 设备故障在5秒之内以颜色、文本、信息形式显示在前台界面上。

② 设备的实时监视的最小粒度为15秒钟。

③ 单个设备的简单配置操作应在5秒钟内完成，复杂配置操作应在10秒钟内完成。

④ 工作站能长期无故障运行。

⑤ 系统可以管理至少300个网关节点。

- 2.6.4视频会议主要技术要求及指标

2.6.4.1系统设计要求

1）视音频编码格式

视频编码采用H.264，音频采用宽频语音技术，图像质量应达到高清（1080P/60fps），延时不大于300ms，音视频应同步。

2）视频通讯协议

采用H.323协议，支持ITU H.320及SIP标准。

3）高可靠性

系统应能7×24小时开机，可长期不间断运行。会议终端和MCU之间具有自动恢复链路功能。会议中如果因为线路问题造成瞬时中断，要求在极短时间内恢复，不影响会议的正常召开。会议终端和MCU同时还具有自适应能力，当网络出现拥塞时，终端会议优先保证音频流的发送，从而保证会议的不间断性。

4）支持高清和标清混合会议

系统设备能够实现高清、标清兼容并混合开会。

5）可管理性

系统应具有图形化界面的视频会议管理系统，能直观方便地对系统实现全程网管；系统应可提供日志，记录运行过程中出现的异常信息，管理员和工程人员可以通过查询运行日志随时了解设备运行状况。此外，系统还应具有告警管理功能，设备运行过程中出现的告警即时反映在系统客户端界面通知管理员，同时还将告警信息记录入告警日志数据库中，以备客户查询，支持中文界面。

6）高安全性

终端设备和相关的网络管理设备应有安全保护措施，支持密码认证。终端应采用嵌入式操作系统，在终端上可以设置打开、关闭控制端口。视频终端要支持对系统设置、Web管理等进行密码认证的访问控制。

2.6.4.2多点视频会议控制单元（MCU）

1）应选用国际知名品牌成熟主流的产品，硬件、软件均是高可靠性模块化设计，与视频会议终端为同一品牌。

2）MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源1+1热备份，支持整机N+1备份，保证设备7*24小时长时间连续运行

3）会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于20路4Mbps码流接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到64路4Mbps码流接入。

4）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

5）支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、Mpeg4等视频编解码协议。需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告。

6）支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

7）支持H.239标准双流协议。

8）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

9）支持并配置16分屏1080p高清多画面，满足多个会场图像在同一显示屏中呈现，并支持会议发言人跟随、辅流加入画面合成。

10）支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。

11）支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。

12）在保证主视频1080p前提下，辅视频可以支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、WSXGA、UXGA、720p、1080p。

13）支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。

14）支持内置网守功能，实现E.164号码地址翻译、终端注册、认证、带宽管理、呼叫控制等功能。

15）支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。

16）支持三级或三级以上主从级联功能，级联时实现互联互控。级联后通过主MCU控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如切换发言人、视频源选择等操作。需提供权威机构的检测报告和会议控制系统的该项功能操作界面截图。

17）支持MCU级联下的多路回传功能，下级MCU可以同时传输多路图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、多画面合成。需提供权威机构检测报告证明。

18）在会议控制系统中支持对任意分会场进行实时图像预览，同时预览路数不少于9路，投标人需提供会议管理系统的该项功能操作界面截图。

19）在会议控制系统界面（非终端控制界面）上支持对会场摄像机远遥控制，可以对任意远端的会场摄像机进行PTZ控制、预置位调用等操作。

20）召开多点会议时，支持会议放像功能，MCU可直接将录播服务器中录像内容广播到各会场、无需二次编解码。

21）在会议控制系统中支持直接操作任意会场进电视墙通道解码输出，无需额外的电视墙服务器操作控制软件。

22）MCU具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持网口1+1热备份。

23）具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到8%丢包时视音频质量良好。需提供权威机构检测报告证明。

24）提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。

25提供会议控制系统软件的计算机软件著作权登记证书复印件。

2.6.4.3主会场视频会议终端

1）基本要求

（1）考虑到系统兼容性及使用和维护方便，本系统视频会议终端应选用国际知名品牌成熟的主流产品，为同一品牌型号。

（1）采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

（2）会议速率支持64Kbps—8Mbps。

（3）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

（4）支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、Mpeg4等视频编解码协议。需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告。

（5）支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

（6）支持H.239标准双流协议。

（7）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

（8）支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。

（9）提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输，提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。投标人需提供终端产品背板接口图证明。

（10）提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡麦克风、数字麦克风音频输入接口。

（11）系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

（12）支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

（13）支持在终端控制软件可对本地和远端会场图像进行实时监控。

（14）终端在空闲状态下，可自主点播录播服务器上已经录制的会议录像文件。

（15）具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。

（16）提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。

（17）具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到8%丢包时声音图像清晰，25%的丢包率情况下会议仍可进行。需提供权威机构检测报告证明。

（18）提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。

（19）提供终端控制系统的国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件。

2.6.4.4分会场视频会议终端

1）考虑到系统兼容性及使用和维护方便，本系统视频会议终端应选用国际知名品牌成熟的主流产品，为同一品牌型号。

2）采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

3）会议速率支持64Kbps—8Mbps。

4）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

5）支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、Mpeg4等视频编解码协议。需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告。

6）支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

7）支持H.239标准双流协议。

8）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

9）支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。

10）提供不少于2路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输，提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。投标人需提供终端产品背板接口图证明。

11）提供不少于2路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡麦克风、数字麦克风音频输入接口。

12）系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

13）支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

14）支持在终端控制软件可对本地和远端会场图像进行实时监控。

15）终端在空闲状态下，可自主点播录播服务器上已经录制的会议录像文件。

16）具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。

17）提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。

18）具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到8%丢包时声音图像清晰，25%的丢包率情况下会议仍可进行。需提供权威机构检测报告证明。

2.6.4.5高清LCD显示屏

高清LCD显示屏应选用国际知名品牌成熟主流的产品，其性能指标（不限于）不应低于以下要求：

 高清液晶显示屏；

 屏幕尺寸：≥50〞（分局）；46〞（派出所）；

 分辨率：1920×1080；

 屏幕比例：16:9；

 图像格式：PAL、NTSC；

 亮度（平均）：700cd/m2；

 对比度：4000：1；

 响应时间：≤8ms；

 背光灯类型：LED发光二极管；

 水平视角：178度；

 垂直视角：178度；

 音效输出功率：8W+8W；

 HDMI接口：3×HDMI；

 其他接口：1×VGA输入；

 2×USB输入；

 2×视频输入端子；

 1×耳机输出；

 功耗：≤145W；

 机身重量：≤19.5kg。

2.6.4.6音频设备

1）调音台：国际知名品牌成熟主流的产品，12路调音台，2路辅助输出，可编组。

2）功放：2×300w/8Ω；2×500w/4Ω；

3）反馈抑制器：DSP数字处理，2个平衡XLR输入口，4个平衡XLR输出口，21KΩ阻抗，20Hz—20KHz；

4）音箱：频率范围:90Hz – 16kHz ±3Db，120W/8Ω；最大声压级：111dB，辐射角度:120度（H）*60度（V）；

5）麦克风：采用高灵敏度会议型鹅颈麦克风，电平自动调整。

6）投标人提供的音频设备应满足公安部门的相关要求。

2.6.4.7摄像机

1）支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式。

2）镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

3）支持不小于12倍光学变焦。

4）支持广角镜头，水平视角不小于72°。

5）视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p60fps高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输。

6）支持所有高清视频接口同时输出图像。

7）支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。

8）支持全中文OSD菜单，方便调试。

9）支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。

10）水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°

11）自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

12）自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源。

13）支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。

14）支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。

2.6.4.8网络交换机

网络交换机应选用国际知名品牌（或相当于华三、华为、中兴）成熟主流的产品，其性能指标（不限于）不应低于以下要求：

交换机指标要求表                       2.6.4-1

| 序号 | 参数表 | 交换机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构 | 1U盒式设备 |
| 2 | 端口密度 | 配置至少24个10/100/1000M电口、4个GE光口 |
| 3 | 冗余配置 | 电源1+1冗余配置 |
| 4 | 交换容量 | ≥360Gbps |
| 5 | 包转发率 | ≥150Mpps |
| 6 | IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| 7 | IPv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| 8 | VLAN | 支持静态、动态划分 VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| 9 | ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| 10 | QoS | 支持802.1p，IP优先级，WRR，WRED |
| 11 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 12 | 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |
| 13 | 网络虚拟化 | 支持网络虚拟化 |
| 14 | 产品认证 | 提供工信部设备入网许可证（含IPv6） |
| 15 | 环境要求 | 温度范围0°～45°，湿度范围10%～90% |
| 16 | 供电要求 | AC220V |

2.6.4.9录播服务器技术要求

1）采用19英寸标准机架式结构，专用硬件方式实现，与MCU同一品牌。

2）采用数字化录像存储，通过网络直接接收中心MCU转发的数字视音频码流，避免因二次编解码带来的图像和声音损伤，码率、编码格式及分辨率与原会议均保持一致。

3）视频编解码协议支持H.263、H.264、MPEG4等国际标准，支持G.711、G.722、G.722.1C、MPEG-4AAC等音频标准，能够录制ITU-T 20KHZ以上宽音频效果。

4）支持1080p、720p、4CIF、CIF等图像格式的录制，支持录制的带宽为128K-8M。

5）多媒体录像的存储容量要求不小于2TB。

6）实现不少于5组会议进行同时录制，可同时录制双流信号。此外，还可以实现对1组会议中多个会场图像同时录制。

7）为简化会议操作流程，录播服务器可与视频设备集成控制，可通过MCU控制台实现对多媒体录像与点播系统的控制功能，包括录像开始、暂停、恢复、停止等功能。

8）录制的文件可以通过多种方式回放，包括PC浏览登录回放、直接使用Windows Media player进行播放、通过视频会议终端进行回放。

9）媒体录像与点播系统需具备登陆用户的认证、授权及分级管理。支持管理员及普通用户密码，可针对不同的用户分配不同的权限，普通用户无法观看保密文件。

10）具备3C认证、RoHS认证证书。

2.6.4.10电视墙服务器技术要求

1）与MCU同一品牌。

2）采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化插卡式设计，方便后期扩容。

3）支持远程网络连接方式，MCU和电视墙服务器距离不受限制。能够通过会议控制软件实现对电视墙服务器的控制管理。

4）支持1080i/p、720p、4CIF、CIF等视频协议，支持G.711、G.722、G.722.1C、MPEG-4AAC等音频标准。带宽支持128kbps-8Mbps。

5）单机提供不少于112路1080i/p高/标清视频输出，支持高标清解码板混插，带同步音频输出，具备VGA/DVI/YPbPr多种接口可选。

6）电视墙服务器支持指定显示、发言人跟随显示、主席跟随显示、通道轮询等应用。

7）具备3C认证、RoHS认证证书。

2.6.4.11会议控制系统技术要求

1）与MCU同一品牌。

2）会议控制软件要求全中文图形化操作界面，采用B/S设计结构，由MCU内置Web服务器，客户端PC通过WEB方式登录。

3）支持会议模板的创建、保存、修改、删除，在模板中可设置会议编码格式、速率、分辨率等参数。

4）可通过管理界面创建即时召开或者预约会议，可以任意设置会议时长。

5）会议召开时支持以树形分层方式显示与会终端，级联会议时上级控制界面可直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制。

6）支持中文地址薄功能，能够添加、删除、编辑与会终端。

7）会议控制软件具备录播控制功能，可进行开始、停止录放像控制。

8）支持图像预览功能，可以通过控制台预览任一会场终端的实时动态图像，可同时预览6路及以上会场图像。

9）会议控制系统软件具备并提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

2.6.4.12会议控制台技术要求

配置要求同“通用设备技术要求”。

- 2.7.4警务督察主要技术要求及指标

2.7.4.1督察管理平台技术要求

1）设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、语音对讲、告警联动、集中控制等功能；

2）设备应通过公安部安全防范报警系统产品委托检验；

3）设备应采用专有硬件设计，非windows系统，保证系统的稳定；

4）设备应不少于2个千兆网口，同一网口上应支持配置多个IP网段；

5）设备应支持不少于6个USB插槽，应支持内嵌式USB插槽；

6）设备应支持软开关；

7）设备应支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，平台可借助备份盘快速恢复系统数据；

8）提供至少300个监控点的接入，支持多级级联；

9）单台设备应支持单纯录像70路×4Mbps或单纯转发160路×4Mbps以上的能力，支持多设备堆叠；

10）设备应支持NAT、防火墙穿越，可在各类复杂网络环境下轻松部署，浏览客户端支持穿越NAT和Socks5；

11）设备应支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台，完成网络互通、各网段间资源共享；

12）设备应支持智能丢包恢复技术，在丢包的网络环境下能够提供优异的图像效果；

13）设备应支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频；

14）设备应支持QXGA（2048×1536）、1080P、720P、D1、2CIF、CIF、QCIF等主流视频分辨率；

15）设备应支持H.264、SVAC或MPEG4视频编码标准；

16）设备应支持36画面同时浏览功能；

17）设备应支持电子地图功能，支持矢量图和图片格式的地图，支持地图分层显示，设备应支持电子地图音频呼叫和整体图元设备拖放，矢量电子地图应支持保存地图缩放比例和图层设置；支持的地图格式应该有MapInfo、Google、Jpeg等；

18）设备应具备无线前端设备的接入能力，可实时显示GPS信息，并支持在电子地图上进行实时轨迹绘制和历史轨迹回放；

19）设备应支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略，提供数据冗余备份，为录像存储提供安全保障；

20）设备应支持在录像回放中支持智能移动侦测功能，当有满足移动侦测条件的回放图像出现时，则回放暂停；

21）设备应具有丰富的报警联动机制，如告警预录、客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等；

22）设备应支持短信告警功能；

23）设备应支持电视墙控制；

24）设备应支持扩展智能应用业务，并支持智能告警联动；

25）设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询；

26）设备应提供丰富的第三方接口，并提供完善的SDK二次开发包，能够实现和其他业务系统的开发对接；

27）设备应支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据，提高了系统的可靠性；

28）设备应支持ANR，支持前端录像转存日志查询；

29）设备应支持支持录像倒放，录像单帧播放、多倍速放像等功能；

30）设备应支持前端设备在线状态统计功能；

31）设备应支持录像点播定位到秒功能；

32）设备应支持下载录像为MP4格式；

33）设备应支持无线前端历史GPS轨迹查询功能；

34）设备应支持NTP时间服务器同步功能；

35）设备应支持AMR音频解码；

36）设备应支持PTZ控制权限与预置位设置等权限分开的功能；

37）设备应支持录像批量下载功能；

38）设备应支持通过经纬度定位电子地图图元；

39）设备应支持摄像头整组锁定/解锁功能；

40）设备应支持保存预案时保存摄像头预置位功能；

41）设备应通过公安部委托检验；新国标GB/T28181检测。

2.7.4.2解码设备技术要求

1）可接入督察管理平台，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性；

2）应支持模块化设计，提供不少于8个业务插槽，支持选配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配；

3）应内置网络交换模块，支持1个千兆网口；

4）应支持双向音频，实现现场拾音、广播喊话及语音对讲；

5）应支持解码第三方摄像机码流；

6）应支持点对点解码；

7）应支持注册监控平台；

8）应支持视频分辨率1080P，720P，D1，CIF；

9）应支持1路VGA，1路HDMI，1路CVBS复合模拟视频输出,并支持同时输出相同源的视频；

10）应支持TCP/IP、ARP、ICMP、FTP、RTP/RTCP、NTP、DNS、DDNS、SNMP、PPPoE；

11）应支持断链自动注册、重传重组、穿越NAT等；

12）应具有公安部检测报告；

13）应提供不少于8路高清解码输出；

14）应同时支持H.264、SVAC和MPEG-4视频解码标准；

15）音频解码应同时支持G.711、G.723.1、G.729和SVAC音频编码标准，可扩展支持G.722.1音频编码标准。

2.7.4.3存储阵列技术要求

1）可接入督察系统接入管理平台，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性；

2）设备应支持RAID冗余磁盘技术；

3）设备应支持16盘位，提供48TB数据存储容量；

4）设备应支持全冗余交换；

5）设备应支持3个千兆网口；

6）设备应支持1+1电源备份；

7）设备应支持硬盘热插拔；

8）设备应支持录像存储兼转发功能；

9）设备应支持RAID0，1，5，6，10；

10）设备应支持虚拟磁盘功能；

11）设备应支持ISCSI服务；

12）设备应支持网络地址配置及多网口绑；

13）设备应支持配置备份与恢复；

14）设备应支持查看硬件状态、系统状态；

15）设备应支持告警时间邮件通知；

16）设备应具有公安部委托检验报告；

17）设备应具有中国国家强制性产品认证证书及监测报告等。

2.7.4.4高清网络录像机技术要求

1）可接入督察系统接入管理平台，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性；

2）设备应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定；

3）设备应至少支持1×HDMI、1×VGA 视频输出接口；

4）设备应至少支持1×千兆以太网口；

5）设备应至少支持4×USB2.0；

6）设备应支持8×硬盘插槽，提供不少于6IB的存储容量，SATA盘，不低于7200转；

7）设备应具备4/9/16路全高清接入能力，并支持多种高清分辨率QXGA、1080P、UXGA、960P、720P；

8）设备应支持单屏幕1080P显示；

9）设备应支持录像智能检索功能，可在放像的过程中框选敏感区域，对该敏感区域进行移动物体的智能检索；

10）设备应支持ANR录像转存；

11）设备应支持多网段接入；

12）设备应支持丢包重传；

13）设备应支持H.264、SVAC或MPEG-4视频编码标准；

14）设备应支持多种回放模式：即时回放、多路回放、同步回放、告警回放、电视墙回放；

15）设备应支持双向语音对讲；

16）设备应支持跨NVR调度码流上电视墙；

17）设备应支持进行电视墙显示预案设置及轮巡功能；

18）设备应具备丰富告警联动策略，支持联动到电视墙进行显示；

19）设备应支持在同一视窗下进行预览和回放；

20）设备客户端应至少支持一机三屏输出功能；

21）设备应具备中国国家强制性产品认证证书及检测报告（3C）；

22）设备应具备欧共体质量认证安全认证证书及检测报告（CE）；

23）设备应具备公安部GB/T 28181-2011 型式检验报告；

24）设备应具备公安部型式检验报告。

2.7.4.5高清防暴半球型网络摄像机技术要求

1）可接入督察管理平台，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性；

2）设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；

3）设备应采用1/2.8英寸高性能不低于200万像素传感器， 最低照度至少为0.05Lux（彩色），0.005Lux（黑白），0 Lux（红外型号、红外灯开启时）；

4）设备应具备焦距2.2mm，3-10.5mm手动变焦、3-10.5mm电动变焦的内置镜头可选；

5）设备内置电动变焦镜头，支持“一键聚焦”功能；

6）设备应具备1 个BNC模拟视频接口、1路报警输入/1路报警输出、1路音频输入/1路音频输出；

7）设备应支持本地存储功能，支持ANR功能；

8）设备应支持水平、斜向、垂直三向可调；

9）设备应具备1个DC 12V插座，POE供电供能；

10）设备信噪比大于53dB；

11）设备图像分辨率≥1080P，水平清晰度至少可达1000TVL，垂直清晰度至少可达1000TVL，亮度等级10级, 图像几何位置失真≤5%；

12）图像分辨率可支持QXGA等4：3分辨率；

13）设备图像延时小于164毫秒；

14）设备应支持H.264、SVAC或MPEG-4视频编码标准；

15）设备音频编码格式应支持G.711、G.723.1、G.729或SVAC音频编码标准；

16）设备应支持音频编解码音量调节，支持哑音、静音，支持双向音频，回声抵消，支持混音录像功能；

17）设备应支持移动侦测、双码流输出、故障报警、心跳机制、数据保密、日志、迭加图像标识信息和时间功能、音频输入输出、报警输入输出功能；

18）设备应具备IK10防暴等级；

19）设备应通过公安部GB/T 28181-2011 型式检验报告；

20）设备应具有公安部型式检验报告。

2.7.4.6高清高速球型网络摄像机技术要求

1）可接入督察系统接入管理平台，以保证系统的兼容性、稳定性和可靠性；

2）设备应为高清高速球型网络摄像机；

3）具备1路音频输入1路音频输出，4路告警输入2路告警输出，内部具备SD卡插槽。

4）采用1/2.8英寸高性能传感器，像素不低于200万。

5）最低照度至少为0.03Lux@F1.6(w)(彩色)， 0.003Lux@F1.6(w)(黑白)。

6）设备应支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.6-3.5。支持宽动态。

7）图像信噪比大于53dB，亮度等级大于9级，延时小于230ms。

8）设备应支持H.264、SVAC或MPEG-4视频编码标准。

9）可提供1080P、720p、D1、CIF、QCIF分辨的监控图像，在所有分辨率下帧率均可达到30帧/秒；至少支持主流1080P 30fps + 辅流D1 30fps的双码流功能。

10）支持双向音频，音频编码格式应支持G.711、G.723.1、G.729或SVAC音频编码标准。

11）可水平360 º连续旋转，可垂直90 º旋转。水平键控速度:0.1° ~350°/s,速度可设；水平预置点速度:550°/s。垂直键控速度:0.1° ~250°/s,速度可设；垂直预置点速度:450°/s。

12）支持移动侦测，故障报警，心跳机制，数据保密，日志功能，叠加图像标识信息和时间。

13）支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能。

14）支持IP67防护等级。

15）支持TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5标准。

16）具备公安部型式检验报告以及国标GB/T 28181-2011 检验报告。

2.7.4.7高灵敏度拾音器技术要求

1）监听面积支持10平方米-40平方米；

2）音频传输距离支持3000米 ；

3）频率响应支持20Hz～20kHz；

4）灵敏度支持-40dB ；

5）信噪比：65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa ；

6）指向特性支持全指向性；

7）动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)；

8）最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%) ；

9）输出阻抗600欧姆非平衡；

10）输出信号幅度2.5Vpp/-25db ；

11）麦克风大型震膜电容咪头；

12）信号处理电路DSP数字降噪, AGC声音自动增益；

13）保护电路雷击保护、电源极性反转保护；

14）连接方式三个接线端子:电源、音频、公共地；

15）传输线缆支持3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆、电话线、网络双绞线；

16）工作环境温度支持-25℃～70℃。

2.7.4.8督察客户端技术要求

配置要求同“2.9.2通用设备技术要求”。

2.7.4.9网络交换机技术要求

网络交换机应选用国际知名品牌（或相当于华三、华为、中兴）成熟主流的产品，其性能指标（不限于）不应低于以下要求：

交换机指标要求表                       2.7.4-1

| 序号 | 参数表 | 交换机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构 | 1U盒式设备 |
| 2 | 端口密度 | 配置至少24个10/100/1000M电口、4个GE光口 |
| 3 | 冗余配置 | 电源1+1冗余配置 |
| 4 | 交换容量 | ≥360Gbps |
| 5 | 包转发率 | ≥150Mpps |
| 6 | IPv4路由协议 | 支持RIPv1/v2、OSPFv1/v2、IS-IS、BGP等路由协议 |
| 7 | IPv6路由协议 | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGPv4等路由协议 |
| 8 | VLAN | 支持静态、动态划分 VLAN,支持802.1Q、802.1D、802.1s、802.1w |
| 9 | ACL | 支持入口和出口方向ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL |
| 10 | QoS | 支持802.1p，IP优先级，WRR，WRED |
| 11 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、PIM-SM、 PIM-SSM,、PIM-DM等 |
| 12 | 链路聚合 | 支持802.3ad，可支持不少于4个GE口或4个FE口捆绑 |
| 13 | 网络虚拟化 | 支持网络虚拟化 |
| 14 | 产品认证 | 提供工信部设备入网许可证（含IPv6） |
| 15 | 环境要求 | 温度范围0°～45°，湿度范围10%～90% |
| 16 | 供电要求 | AC220V |

- 2.9.2通用设备要求

2.9.2.1设备终端

1）通用要求

（1）公安通信各子系统网管终端显示器、便携维护终端及打印机等硬件的品牌、机型、配置、外观颜色应统一，投标人应服从招标人调配。

（2）公安通信各子系统网管终端、便携维护终端及打印机等应选用国际知名品牌的主流产品。

（3）鉴于设备终端更新换代时间较快，投标人应承诺供货时的设备终端产品在价格不变的情况下配置不低于当时的主流配置。

2）网管（操作）终端

网管终端的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，其基本配置不得低于以下要求：

 显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；

 CPU：Intel酷睿i7四核处理器；

 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；

 内存：8GB DDR3；

 硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；

 内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机；

 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；

 声音设备：内置声卡；

 操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。

3）便携式维护终端

便携式维护终端的具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，其基本配置不得低于以下要求：

 机身：碳纤维或纯金属机身；

 CPU：英特尔酷睿i7四核处理器；

 内存：8G DDR3；

 显示屏：14"HD（1366×768）LED背光显示屏；

 硬盘：1TB以上，5400rpm固态混合硬盘；

 显卡：独立2GB以上显存；

 光驱：8倍速DVD刻录机；

 网卡：10/100Mbit/s自适应以太网卡；

 无线网卡：支持802.11a/g/n无线协议；

 USB端口： 2个USB3.0以上；

 视频端口：具有HDMI；

 电池类型：长效锂离子电池，3小时以上电池使用时间；

 操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。

4）打印机（一体机）

打印机应选用彩色激光多功能一体机，基本配置不得低于以下要求：

（1）打印

 打印方式    间接静电方式(按需定影)；

 打印速度    黑白/彩色: 21页/分钟(A4)；

 打印分辨率    600dpi×600dpi；

 打印语言    UFR II LT；

 首页打印时间    黑白/彩色: 小于12.5秒；

 双面打印    支持；

 网络打印    支持；

 特殊打印功能    多合一打印，手册打印、缩放打印，海报打印，水印打印等。

（2）复印

 复印方式    间接静电方式(按需定影)；

 复印速度    黑白/彩色: 21页/分钟(A4)；

 复印分辨率    600dpi×600dpi；

 首张复印时间    黑白/彩色: 12.5秒；

 原稿尺寸    稿台:最大A4/LTR ADF: 139.7mm×128mm～215.9mm×355.6mm；

 双面复印    双→双，双→单， 单→双；

 连续复印    1～99；

 缩放范围    50～200%(固定倍率，1%增幅)；

 特殊复印功能    缩放复印，分套复印，ID卡复印，4合1复印，消除黑框复印等。

（3）拉式扫描

 扫描方式    CCD传感器，彩色图像扫描；

 扫描分辨率    600dpi×600dpi；

 色彩深度    24位；

 扫描软件    Color Network ScanGear；

 接口    10Base-T/100Base-TX；

 扫描至USB存储介质    支持[FAT16: 2GB(最大)； FAT32: 8GB(最大)]；

 存储格式    TIFF/JPEG/PDF(压缩)。

（4）传真

 传真速度    Super G3；约3秒/页；

 发送/接受内存    约1000页；

 传真转发    支持；

 PC传真发送    支持；

 快速拨号    单触式快速拨号 (200个)；

 多路发送    232个；

 电话手柄    标配。

（5）发送

 扫描分辨率    600dpi×600dpi；

 发送目的地    电子邮件、Super G3传真、互联网传真(i-Fax)、FTP文件服务器、电脑共享文件夹(SMB)；

 数据格式    TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF；

 接口    10Base-T/100Base-TX；

 通信协议     FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、SMTP、POP3、i-FAX。

（6）主机规格

 内存    384MB；

 LCD显示    3.5英寸液晶显示屏；

 菜单语言    中文/英语/日语；

 预热时间    60 秒；

 月打印负荷    65,000页；

 耗电量    最大约1,210W，节能模式约17W，复印状态平均约550W；

 电源要求    220V，50Hz；

 重量    约44.0Kg(包括耗材)；

 尺寸(宽/深/高)    546mm×527mm×632mm；

 接口    USB2.0，10Base-T/100Base-TX；

 部门管理    100个；

 操作系统 Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/Server2003/Server2008。

（6）纸张处理

 自动输稿器    双面，50张(50～128g/m2)；

 纸盒    250张(60～120g/m2)；

 选购纸盒    500张(60～120g/m2);产品代码: 2339B001AA；

 多功能纸盘    100张(60～176g/m2)；

 纸张尺寸    A4、B5、A5、LTL、LGL、16K、自定义尺寸等；

 出纸容量    250张。

- 2.9.2.2设备机柜

1）机柜应选用国际知名品牌（或相当于图腾、威图、奔泰等）成熟的主流产品，19〞标准机柜。

2）除设备厂家一体化设计、生产的专用机柜外，公安通信系统设备所有的机柜均由投标人统一采购，且应统一品牌。

3）公安通信各子系统分别独立设置设备机柜，投标人应根据投标设备情况配置各站点机柜数量，机柜规格及数量应满足工程需求。招标人有权在设计联络阶段对机柜数量进行调整。

4）产品具有高度的标准化、通用性、扩展性、兼容性，保证设备的后续扩展和维护的经济性，为项目的扩建、改造打好良好基础。

5）机柜的生产工艺、外观及内部设计具有国际领先水平，具有前瞻性。考虑到整体效果，机柜应统一材质、外观、尺寸及颜色。

6）机柜颜色统一选择，具体颜色在设计联络时候确定。如今后继续扩容或持续采购，同色机柜不能出现色差。机柜尺寸应采用600×600×2200mm、600×800×2200mm、600×1000×2200mm三种标准机柜，以上三种机柜数量具体分配待设计联络阶段确定。

7）机柜的结构应简单，需包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统、配电系统等。

8）投标人应提供容纳和保护所供所有设备的所有机柜、机架和其它机箱。金属机柜、机架、盘和其它支撑结构经细致清洗和防锈处理，并能适应轨道交通环境条件。

9）机柜框架采用2.0mm冷轧钢板一次滚轧九折开放式结构型钢结构焊接制造，柜体门板采用的钢板为厚度不低于1.5mm的冷轧钢板，机柜侧板、顶盖采用1.5mm冷轧钢板。加工工艺为冷加工工艺。保证承重达到800KG以上，并提供承重测试检测报告。

10）柜体水平偏差尺寸：小于2mm；柜体垂直偏差尺寸：小于2mm；机柜表面平整度在1m2面积内不超过1mm；机柜表面折角处没有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹；门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均保持一致。门开启灵活，没有卡阻现象。

11）针对机柜产品框架焊缝开裂及应用变形所产生的影响，验收时出示生产批次检测报告（适应环境，温度，承重等）。

12）涂层工艺：机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时各表面完全平行；机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理。按中国国家标准执行，外表面达到2级，内表面达到4级。

13）机柜采用PU发泡密封材料，对封闭结构的内表面也要喷涂或进行防锈处理。处理应符合SSPC标准，同时设备机柜应具备防鼠功能。

14）柜体应选用防尘、防震、防潮的设备和材料，机柜应密封其防护等级为IP20以上。

15）机柜走线

进线：机柜满足机柜底部或顶部进线，方便电源线、双绞线及各种缆线进入机柜。目前公安通信机房设备采用下走线，机柜进线处采取防鼠措施；机柜内部走线有走线装置，竖装走线槽或走线用束线环，横向走线架等。

理线装置：机柜内部走线采用走线槽或束线环等走线配件槽，机柜正面安装角规；两侧安装垂直理线槽，侧面遍开进线孔。理线槽与跳线管理器配合，用于保护跳线，束线环安装在机柜任意位置，方便机柜内电源线等走线。

16）所有机柜都应有前后门，所有机柜的工艺一致性要好，前门采取单开门，后门采取双开门设计。柜门应提供钥匙或扳手等安全措施，锁具应采用全金属机械结构摇柄锁颜色暂定为RAL9005，每把锁应配三把钥匙。为实现对柜内设备的安全保护，应使用推杆带动的四点式锁栓和双齿锁芯。相同型号的锁应共用一把钥匙。对每把锁和相对应的3把钥匙作统一编号或标记，便于招标人今后的维护、管理工作。锁的材质必须保证十年内，在外观、性能等方面保持原有质量水平。各系统机柜如为单开门，则开门方向需一致，且多机柜并排放置时，两紧靠机柜开门角度应不小于90度。

17）内部附件：

（1）封闭面板：可提供1U面板，2U面板，孔距按19"机柜的标准尺寸，采用插入式安装，空白面板颜色与机柜一致。

（2）托盘：托盘最大承重≥100公斤，并开有通风孔。

（3）键盘抽屉：机柜可安装键盘抽屉。

（4）理线槽、架（含扣板）

18）散热、通风和防尘要求：

（1）散热要求：

机柜散热满足设备要求，投标人应为所有机柜配置通风散热设备，如顶板风扇、柜门风扇等。

（2）通风要求：

机柜前门：网孔门散热面积达≥50%；机柜后门：网孔门散热面积达≥50%。

顶板：机柜顶板应为整板，并安装顶板风扇，顶板风扇应便于安装更换。

（3）防尘要求：

在车站正常情况下，供应商自行考虑机柜的防尘问题，不易聚集灰尘，保证机柜内设备不受车站多灰尘的影响，并且机柜内的集尘易于清理。

机柜前后面板应增加易拆洗和便于维护的防尘网（需考虑机柜的防尘问题，不易聚集灰尘、并且机柜内的集尘易于清理）。安装防尘网后，应着重考虑机柜的通风散热要求，网孔门的散热面积需≥65％。

19）机柜电源：机柜内的输出电源插座需认真考虑，单侧连排插座输出不低于10路。不允许多条线缆压接到一个接线端子上，每条线缆均需配备接线端子并预留出充足的扩展接口，做好标识；不能采用普通接线板连接AC220V电源，机柜内必须配备知名品牌插座（连排插座不得带有开关及保险装置）。同时在机柜内需考虑插座组件的合理位置以及固定方式；对所有电源的连接需做好防护，但维修人员必须可以清晰的看到电源端子或插座的连接情况。

20）机柜接地要求，接地排为铜制，均布M4或M6螺纹孔水平接地，铜排位于机柜底部，从水平接地排引出接到站房地线。机柜前后门需与机柜接地体连接。接地组件中的接地线根据机柜的深度具有相应的长度，线的末端应采用接触良好的叉形、环形等可靠端子。

21）机柜采用统一风格的标志、字母、符号。每一机柜的正面要有描述设备功能的铭牌。所有机柜要颜色一致，投标人应向招标人提供有关涂漆颜色的详细情况。喷涂的颜色应在设计联络时决定。

22）其它要求：需提供机柜架构尺寸示意图纸（电子版CAD图纸）、机柜底座的安装方式及电子版安装图纸，设计联络阶段予以确认。

23）供应商应根据以往的工程经验及公安通信系统各子系统的需求，对柜内框架、结构进行设计，调整。具体方案在设计联络时确认。

24）机柜供应商应提供开孔条件，并为机柜提供可拆卸的防尘网。

25）以上要求适用于公安通信系统设备机柜。

- 2、设备清单

- 计网设备清单

| 序号 | 产品代码 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.4-1分局中心交换机 |  |  |
| 1.1 | LS-7510E | H3C S7510E 以太网交换机主机 | 1 |
| 1.2 | LSQM1AC1400 | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | 2 |
| 1.3 | LSQM1SRPB0 | H3C S7500E Salience VI交换路由引擎 | 2 |
| 1.4 | LSQM1GV24PSC0 | H3C S7500E-24端口千兆电接口模块(RJ45),其中4端口可光电复用(SFP,LC)-可升级支持PoE | 2 |
| 1.5 | LSQM1TGX2SA0 | H3C S7500E 2端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC) | 1 |
| 2 | 2.4.4-2分局汇聚层交换机 |  |  |
| 2.1 | LS-7006 | H3C S7006 以太网交换机主机 | 1 |
| 2.2 | LSQM1SRPA8 | H3C S7006 Salience VI-Smart 专用交换路由引擎 | 2 |
| 2.3 | LSQM1GT24PSA8 | H3C S7000 24端口千兆电接口模块(RJ45)(SA),其中4端口可光电复用(SFP,LC) | 1 |
| 2.4 | LSQM1AC1400 | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | 2 |
| 5 | 2.4.4-2）防火墙 |  |  |
|  | F1020 | H3C SecPath F1020-NSQZ1F1020-防火墙主机-国内版 | 1 |
| 4 | 2.4.4-3车站交换机+2.6.4.8+2.7.4.9 |  |  |
|  | LS-5560-30C-EI | H3C S5560-30C-EI L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 20 |
|  | LSPM2150A | 150W 资产管理交流电源模块 | 40 |
|  | LSPM1FANSB | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 40 |
| 3 | 2.4.4-3派出所交换机 |  |  |
|  | LS-5560-54C-EI | H3C S5560-54C-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 3 |
|  | LSPM1FANSB | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 6 |
|  | LSPM2150A | 150W 资产管理交流电源模块 | 6 |
|  | 光模块 | 多模 | 26 |
|  | 2.4.4-5）系统设备网管软件 |  |  |
|  | SWP-IMC7-IMP | H3C iMC-智能管理平台标准版 | 1 |
|  | LIS-IMC7-IMPB-50 | H3C iMC-智能管理平台标准版-50 License | 1 |

- 计网备品备件清单

| 序号 | 产品代码 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LSQM1AC1400 | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | 1 |
| 2 | LSPM2150A | 150W 资产管理交流电源模块 | 6 |
| 3 | LSPM1FANSB | S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 6 |
| 4 | LS-5560-30C-EI | H3C S5560-30C-EI L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 2 |

- 视频会议及警务督察设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 原产地/供应商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、 | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分局 |  |  |  |  |
| 1.1 | MCU（多点控制单元） |  |  | 1 |  |
| 1.1.1 | 多点视频会议控制单元 | KDV8000I-24H | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.1.3 | 电源机箱 | JSD-DTDY | 中国/JSD | 1 |  |
| 1.3 | 电视墙服务器 |  |  | 1 |  |
| 1.3.1 | 电视墙服务器 | TVS4000 | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.3.2 | 高清解码单元（2路高清视频解码输出,2路音频输出） | TVS-HDU2 | 中国/科达 | 6 |  |
| 1.4 | 录播服务器 |  |  | 1 |  |
| 1.4.1 | 录播服务器（提供15组会议录制，15组会议放像，5组会议直播，200路点播，2T录像存储） | VRS2000 | 中国/科达 | 1 |  |
|  | 2T硬盘 | 7200转 | unit | 1 | 新增 |
| 1.5 | 视频会议终端 |  |  | 1 |  |
| 1.5.1 | 主会场视频会议终端 | H850 | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.6 | 会议摄像机（带安装附件） |  |  | 2 |  |
| 1.6.1 | 会议摄像机（带安装附件） | TrueVixon HD120E | 中国/科达 | 2 |  |
| 1.7 | 麦克风 |  |  | 6 |  |
| 1.7.1 | 麦克风 | DS-E5 | 中国/湖山 | 6 |  |
| 1.8 | 调音台 |  |  | 1 |  |
| 1.8.1 | 调音台 | DM1204-B | 中国/湖山 | 1 |  |
| 1.8.2 | 反馈抑制器 | GF212 | 中国/湖山 | 1 |  |
| 1.9 | 功放 |  |  | 1 |  |
| 1.9.1 | 功放 | PE2000 | 中国/湖山 | 1 |  |
| 1.10 | 音响 |  |  | 4 |  |
| 1.10.1 | 主音箱 | CH504 | 中国/湖山 | 4 |  |
| 1.10.2 | 监听音箱 | CB600-282i | 中国/湖山 | 4 |  |
| 1.11 | 高清LCD显示屏（含机架等） |  |  | 2 |  |
| 1.11.2 | 安装机架等 | 定制 | 中国/JSD | 2 |  |
| 1.13 | 电视墙 |  |  | 1 |  |
| 1.13.1 | 电视墙 | 定制，暂定2*3 | 中国/JSD | 1 |  |
| 2 | 派出所 |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频会议终端 |  |  | 3 |  |
| 2.1.1 | 分会场视频会议终端 | H800 | 中国/科达 | 3 |  |
| 2.2 | 会议摄像机（带安装附件） |  |  | 3 |  |
| 2.2.1 | 会议摄像机（带安装附件） | TrueVixon HD120E | 中国/科达 | 3 |  |
| 2.3 | 麦克风 |  |  | 6 |  |
| 2.3.1 | 麦克风 | DS-E5 | 中国/湖山 | 6 |  |
| 2.4 | 高清LCD显示屏（含机架等） |  |  | 3 |  |
| 2.4.2 | 安装机架等 | 定制 | 中国/JSD | 6 | 原合同3，新增3 |
| 2.5 | 调音台 |  |  | 3 |  |
| 2.5.1 | 调音台 | DM1204-B | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.5.2 | 反馈抑制器 | GF212 | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.6 | 功放 |  |  | 3 |  |
| 2.6.1 | 功放 | PE2000 | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.7 | 音响 |  |  | 3 |  |
| 2.7.1 | 主音箱 | CH504 | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.9 | 电源机箱 | JSD-DTDY | 中国/JSD | 3 |  |
| 3 | 各种配线线缆 |  |  | 1 |  |
| 3.1 | 各种配线线缆（含电缆、尾纤、跳纤、电源线、地线等） | 定制 | 中国/JSD | 1 |  |
| …. |  |  |  |  |  |
|  | 会议控制系统 | MCS | 中国/科达 | 1 |  |
|  | 视频会议系统小计 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 七、 | 警务督察系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分局 |  |  |  |  |
| 1.1 | 督察管理平台 |  |  | 1 |  |
| 1.1.1 | 督察管理平台 | KDM2801H | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.1.3 | 电源机箱 | JSD-DTDY | 中国/JSD | 1 |  |
| 1.2 | 解码设备 |  |  | 1 |  |
| 1.2.1 | 集中式综合业务平台 | KDM201-SH-E | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.2.2 | 解码模块 | KDM201-D01E | 中国/科达 | 8 |  |
| 1.3 | 存储阵列 |  |  | 1 |  |
| 1.3.1 | IP磁盘存储阵列（含16块3T硬盘） | VS200G-S48T | 中国/科达 | 1 |  |
| 1.5 | 督察客户端 |  |  | 1 |  |
| 1.6 | 电视墙（暂定2*3） |  |  | 1 |  |
| 1.6.1 | 电视墙 | 定制，暂定2*3 | 中国/JSD | 1 |  |
| 1.7 | 麦克风 | DS-E5 | 中国/湖山 | 1 |  |
| 1.8 | 音箱 | CB600-282i | 中国/湖山 | 1 |  |
| 2 | 派出所 |  |  |  |  |
| 2.1 | 高清网络录像机 |  |  | 3 |  |
| 2.1.1 | 高清网络录像机 | NVR2821H-16HD | 中国/科达 | 3 |  |
| 2.2 | 高清防爆半球形网络摄像机 |  |  | 9 |  |
| 2.2.1 | 高清防爆半球形网络摄像机 | IPC2231-AN-L2 | 中国/科达 | 9 |  |
| 2.3 | 高清高速球形网络摄像机 |  |  | 3 |  |
| 2.3.1 | 高清高速球形网络摄像机 | IPC421-E020-N0 | 中国/科达 | 3 |  |
| 2.4 | 高灵敏度拾音器 |  |  | 9 |  |
| 2.4.1 | 全向拾音器 | PK-30N-JSD | 中国/JSD | 9 |  |
| 2.5 | 高清网络录像机配套硬盘2TB（30天存储） |  |  | 9 |  |
| 2.5.1 | 2TB硬盘 | ST2000VX000 | 中国/希捷 | 9 |  |
| 2.7 | 网络交换机 |  |  | 3 |  |
| 2.8 | 麦克风 | DS-E5 | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.9 | 音箱 | CB600-282i | 中国/湖山 | 3 |  |
| 2.11 | 电源机箱 | JSD-DTDY | 中国/JSD | 3 |  |
| 2.12 | 各种配线线缆（含电缆、尾纤、跳纤、电源线、地线等） | 定制 | 中国/JSD | 1 |  |
| 2.13 | 电源浪涌保护器 | VAL-MS 230IT/1+1-FM | 中国/菲尼克斯 | 16 |  |
| 2.14 | 信号浪涌保护器 | D-LAN-CAT.5-HC | 中国/菲尼克斯 | 16 |  |

- 视频会议及警务督察备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 原产地/供应商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议摄像机（带安装附件） | TrueVixon HD120E | 中国/科达 | 1 |  |
| 2 | 麦克风 | DS-E5 | 中国/湖山 | 6 |  |
| 3 | 高清防爆半球形网络摄像机 | IPC2231-AN-L2 | 中国/科达 | 2 |  |
| 4 | 高清高速球形网络摄像机 | IPC421-E020-N0 | 中国/科达 | 2 |  |
| 5 | 高清网络录像机 | NVR2821H-16HD | 中国/科达 | 1 |  |

- 通用设备清单1

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 所属系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网管服务器 | DELL PowerEdge R520 （处理器:2*Xeon E5-2630V2 6C 2.6GHz;内存:2*4GB DDR3 RDIMM 1333MHz;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插槽;其他:集成4口千兆网卡/3*PCIE 3.0插槽/H310,Raid 0,1,5/750W冗余交流电源/DVD-ROM/上架导轨/机架式）NetNumen U31软件包含:Server基本功能包1套,Client功能包<=10套,网络规模license<=50 | 1 | 传输 |
| 网管服务器 | DELL PowerEdge R520 （处理器:2*Xeon E5-2630V2 6C 2.6GHz;内存:2*4GB DDR3 RDIMM 1333MHz;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插槽;其他:集成4口千兆网卡/3*PCIE 3.0插槽/H310,Raid 0,1,5/750W冗余交流电源/DVD-ROM/上架导轨/机架式）Windows Server2008, 64位，IMAC平台软件版本 ：comware V7，LIS-IMC7-IMPB-50软件当前配置的设备管理数：50 | 1 | 计网 |
| 系统网管服务器 | DELL PowerEdge R520 （处理器:2*Xeon E5-2630V2 6C 2.6GHz;内存:2*4GB DDR3 RDIMM 1333MHz;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插槽;其他:集成4口千兆网卡/3*PCIE 3.0插槽/H310,Raid 0,1,5/750W冗余交流电源/DVD-ROM/上架导轨/机架式）包含Maipu Masterplanr软件，Maipu DeviceMaster软件，Maipu-L-100软件Maipu NetSmart认证计费软件，Maipu VCM2000软件语音网管软件VCM2000版本2.2.2版本； 计费软件netsmart版本V2.4.0 | 1 | 电话 |
| 网管终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。 | 2 | 传输/bits |
| 便携式维护终端 | DELL Latitude 14 7000CPU：英特尔酷睿i7四核处理器；内存：8G DDR3;显示屏：14"HD（1366×768）LED背光显示屏;1TB硬盘;独立2GB显存； | 1 | 传输 |
| 网管终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。 | 1 | 计网 |
| 台式计算机终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。 | 100 | 计网 |
| 便携式维护终端 | DELL Latitude 14 7000CPU：英特尔酷睿i7四核处理器；内存：8G DDR3;显示屏：14"HD（1366×768）LED背光显示屏;1TB硬盘;独立2GB显存； | 1 | 计网 |
| 系统网管终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。 | 1 | 电话 |
| 终端设备 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。监控软件嵌入式系统无版本，用户数不限 | 1 | 电源 |
| 系统网管终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ45接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。监控软件嵌入式系统无版本，用户数不限 | 1 | 无线 |
| 调度台终端 | DELL OptiPlex 9020显示器：采用22英寸宽屏LED显示屏，分辨率不低于1280×1024；CPU：Intel酷睿i7四核处理器； 显卡：独立显卡，显存不低于1GB；内存：8GB DDR3；硬盘：1TB以上，不低于7200rpm；内置光盘驱动器：16倍速DVD刻录机； 网卡：应配置2个100/1000Mbps自适应以太网卡，RJ46接口；声音设备：内置声卡；操作系统：预装简体中文正版主流操作系统。监控软件嵌入式系统无版本，用户数不限 | 1 | 无线 |
| 督察客户端（含22”液晶显示器） | R4900d | 1 | 视频 |
| 督察客户端（含22”液晶显示器） | R4900d | 3 | 视频 |
| 网管打印机 | MF9220Cdn内存384MB，2个USB接口，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） | 1 | 传输 |
| ODF机柜 | 不含配线模块 | 25 | 传输 |
| 综合配线架机柜 | 不含配线模块 | 24 | 传输 |
| 机柜 | 19“（图腾） | 1 | 计网 |
| 机柜 | 19” | 1 | 电话 |
| 机柜 | 19” | 1 | 视频 |
| 机柜 | 19” | 3 | 视频 |
| 机柜 | 19” | 3 | 警务督察 |
| 机柜 | 19” | 1 | 警务督察 |
| 会议控制台（含22”液晶显示器） | R4900d | 1 | 视频 |
| 52”高清液晶电视 | LCD-52NX265A | 2 | 视频 |
| 46”高清液晶电视 | LCD-52NX265A；46英寸；全高清（1920x1080） | 6 | 视频 |
| 网络交换机（含冗余电源） | S5560-30C-EI ；24个10/100/1000电口；4个GE光口 | 1 | 视频 |
| 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 4 | 视频 |
| 网络交换机（含冗余电源） | S5560-30C-EI；24个10/100/1000电口；4个GE光口 | 1 | 视频 |
| 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 4 | 视频 |
| 网络交换机（含冗余电源） | S5500-58C-HI | 3 | 视频 |
| 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-D | 12 | 视频 |
| 22”液晶监视器 | SMT-2232 | 6 | 视频 |
| 22”液晶监视器 | SMT-2232 | 6 | 视频 |
| 22”液晶监视器 | SMT-2232 | 2 | 视频 |
| 网管音响 | 湖山 | 7 |  |
| 网管杀毒软件 | 卡巴斯基 | 7 |  |
| 华三（H3C）二层网管交换机 | S5560-30C-EI | 1 |  |

- 通用设备清单2

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 原产国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | PC服务器：2CPU 3.0GHz（或以上）/内存：512GB/硬盘：5*600G/4网口/3年维保服务 |  | 台 | 1 | DELL | 中国 |
| 1.3.2 | 台式机：高配,4G/500G(或以上)/Windows中文/3年维保 |  | 台 | 1 | 联想 | 中国 |
| 1.3.3 | 服务器硬盘-D1:300GB(6G SAS,10K,2.5") |  | 块 | 2 | DELL | 中国 |
| 1.3.4 | 显示器-E：19寸宽屏液晶显示器/3年服务 |  | 台 | 1 | 联想 | 中国 |
| 1.3.5 | 服务器内存-D3:8GB RDIMM 1333MHz |  | 条 | 2 | DELL | 中国 |
| 1.3.6 | 黑白激光打印机 |  | 台 | 1 | HP | 中国 |
| 1.3.8 | 数据库软件：Microsoft SQL Server 2008 中文版/标准版/64bit/5CAL |  | 套 | 1 | 微软 | 美国 |
| 1.3.9 | 操作系统：Windows Server 2008标准版/64位/5CAL/简体中文 |  | 套 | 1 | 微软 | 美国 |
| 1.4 | 便携式维护终端 | E6440 | 个 | 1 | DELL | 中国 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.3 | 工业级PDU | SSP-PDU4014 | 个 | 13 | 超视 | 中国 |
| 2.1.16 | 票务监视终端 | T3610（22"屏） | 套 | 13 | DELL | 中国 |
| 2.1.17 | 车站测试监控终端 | T3610（22"屏） | 套 | 13 | DELL | 中国 |
| 2.2.4.1 | 网络管理终端 | T3610（17"屏） | 台 | 1 | DELL | 中国 |
| 2.2.4.4 | 打印机 | 5200DTN | 台 | 1 | HP | 中国 |
| 2.2.6 | 便携式维护终端 | E6440 | 套 | 2 | DELL | 中国 |
| 2.2.7 | 视频测试监控终端 | T3610（22"屏） | 套 | 1 | DELL | 中国 |
| 2.2.8 | 视频监控终端 | T3610（22"屏） | 套 | 4 | DELL | 中国 |
| 2.2.11 | 调度员后备操作端 | T3610（22"屏） | 套 | 5 | DELL | 中国 |
| 2.2.12.2 | 工业级PDU | SSP-PDU4014 | 个 | 2 | 超视 | 中国 |
| 2.1.12.3 | 工业级PDU | SSP-PDU4014 | 个 | 2 | 超视 | 中国 |
| 2.1.15 | 票务监视终端 | T3610（22"屏） | 套 | 2 | DELL | 中国 |
| 2.1.16 | 车站测试监控终端 | T3610（22"屏） | 套 | 2 | DELL | 中国 |
| 2.1.4 | 站台监视器（不小于32〃LCD） | VA32-L30 | 套 | 26 | TCL | 中国 |
| 2.1.4 | 站台监视器（不小于32〃LCD） | VA32-L30 | 套 | 4 | TCL | 中国 |
| 2.4 | 站台监视器（不小于32〃LCD） | SMT-3231 | 套 | 2 | 三星 | 中国 |
| 2.18 | 票务监视终端 | T3610（22"屏） | 套 | 2 | DELL | 中国 |
| 三、电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 监控管理终端 | T3610（17"屏） | 台 | 1 | DELL | 中国 |
| 3.7.2 | 打印机 | HP 5200dtn | 台 | 1 | 惠普 | 中国 |
| 3.8 | 便携式维护终端 | E6440 | 套 | 2 | DELL | 中国 |

- 备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 通信电源及接地系统 |  |  |  |  |
| 2 | 微型断路器 | 32A/4P | 个 | 50 | 中国/施耐德 |
| 3 | 微型断路器 | 20A/2P | 个 | 80 | 中国/施耐德 |
| 4 | 微型断路器 | 50A/2P | 个 | 80 | 中国/施耐德 |
| 5 | 微型断路器 | 63A/3P | 个 | 80 | 中国/施耐德 |
| 6 | 交流柜防雷器 | TC380-40K-MS | 个 | 5 | 中国/铁创 |
| 7 | 交流柜防雷开关 | C65-20/4P | 个 | 5 | 中国/施耐德 |
| 8 | 交流柜输出开关 | C65-32/2P | 个 | 5 | 中国/施耐德 |
| 9 | 交流柜输出开关 | C65-20/2P | 个 | 5 | 中国/施耐德 |
| 10 | 交流柜输出开关 | C65-10/2P | 个 | 5 | 中国/施耐德 |
| 11 | 交流柜输出开关 | C65-6/2P | 个 | 5 | 中国/施耐德 |

- 专用工具及仪器仪表清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国内工具 |  |  |  |  |
| 1 | 传输系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 13件工具包 | CT867 | 套 | 6 | 中国/中兴 |
|  | 传输系统小计 |  |  |  |  |
| 4 | 电话系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电信工具套装 | XD-60PC | 套 | 3 | 中国/鑫达 |
|  | 电话系统小计 |  |  |  |  |
| 5 | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 安装维护专用工具 | HT-2020 | 套 | 4 | 中国/禾普 |
|  | 视频会议系统小计 |  |  |  |  |
| 7 | 警务督察系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 安装维护专用工具 | HT-2020 | 套 | 4 | 中国/禾普 |
|  | 警务督察系统小计 |  |  |  |  |
|  | 国内工具小计 |  |  |  |  |
| 二 | 国内仪表 |  |  |  |  |
|  | 公安无线系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 便携式场强测试仪 | UBA9210 | 台 | 1 | 青岛/兴仓 |
| 2.2 | 数字万用表 | FLUKE-17B+ | 台 | 2 | 中国/ 福禄克 |
|  | 公安无线系统小计 |  |  |  |  |
| 4 | 电话系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 网络测试仪 | FL-S2000 | 套 | 2 | 中国/美网 |
|  | 电话系统小计 |  |  |  |  |
|  | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 5.2 | 数字万用表 | VC980+ | 台 | 4 | 中国/胜利 |
| 5.3 | 便携式视频测试仪 | STest-895 | 台 | 2 | 中国/网络通 |
|  | 视频会议系统小计 |  |  |  |  |
|  | 警务督察系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 数字万用表 | VC980+ | 台 | 4 | 中国/胜利 |
| 7.2 | 便携式视频测试仪 | STest-895 | 台 | 2 | 中国/网络通 |
|  | 警务督察系统小计 |  |  |  |  |
| 8 | 电源系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 交直流钳型表 | F317 | 套 | 1 | 苏州/FLUKE |
| 8.2 | 数字万用表 | U1252 | 套 | 1 | 中国/Agilent |
| 8.3 | 便携式蓄电池检测仪 | SMITB712 | 套 | 1 | 上海/上海顺盟 |
| 8.4 | 便携式接地电阻测试仪 | BY2571 | 套 | 1 | 武汉/武汉博宇 |
| 8.5 | 钳形接地电阻测试仪 | ETCT2000C | 套 | 1 | 武汉/武汉博宇 |
| 8.6 | 红外测温仪 | SIR60手持式 | 套 | 1 | 广东/澳洲新仪器 |
|  | 电源系统小计 |  |  |  |  |
|  | 国内仪表小计 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地/供应商 |
|  | 国外仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 传输系统 |  |  |  |  |
| 1.2 | 迷你型光时域反射仪（OTDR） | FTB-1-720 | 套 | 2 | 加拿大/EXFO |
| 1.3 | 稳定光源 | FLS-300 | 套 | 2 | 加拿大/EXFO |
| 1.4 | 光纤熔接机 | TYPE 81C | 套 | 1 | 日本/住友 |
|  | 传输系统小计 |  |  |  |  |
| 2 | 公安无线系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合测试仪 | Aeroflex 3920 | 台 | 1 | 美国/艾法斯 |
| 2.2 | 天馈线测试仪 | S331L/Anritsu | 台 | 1 | 日本/安立 |
|  | 公安无线系统小计 |  |  |  |  |
| 3 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 便携式网络分析仪 | TK-1-FTB-860标准配置 | 套 | 2 | 加拿大/ EXFO |
|  | 计算机网络系统小计 |  |  |  |  |
|  | 国外仪表合计 |  |  |  |  |