资产管理平台设备技术指标：

1、技术参数

2.2.1.4主要技术指标和系统参数要求

（1）服务器具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，，基本配置不低于以下指标：

4U机架式机器 4个Intel 15核Xeon E7-4870 V2处理器（2.3GHz, 30MB 缓存），可扩至四路处理器；

512G PC3-12800R DIMMs内存，最大可扩充至3TB全缓冲DIMMs（DDR3-14900/12800）内存，含4个内存板，最大支持8个内存板，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；

标配5个SAS/SATA/SSD热插拔硬盘插槽，最多扩展到10个小尺寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，4块300G SAS 10K硬盘，标配9个PCI-E 3.0插槽，其中4个PCI-E 3.0 x8, 5个PCI-E 3.0 x16；

标配4端口千兆Flex-LOM以太网卡;带2个万兆网卡，冗余电源；

标配热插拔冗余风扇(3+1)；

标配iLO4高级授权，DVD-RW，2块8GB 单口HBA卡，4U机架式。

（2）内网存储设备具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，与服务器同品牌，基本配置不低于以下指标：

存储柜：2U 24盘位，2.5"英寸磁盘槽位，双控制器，8个8Gb FC主机接口；

标配32GB缓存；

支持RAID 0, 1 ,3, 10, 5, 6；

支持SSD/SAS/NLSAS磁盘，双冗余可热插拔电源；

支持快照、镜像、复制、自动精简配置功能；

含8个8Gb SFP 模块、存储管理软件、安装导轨；

SAS通道磁盘扩展柜，4U 24盘位，3.5"英寸磁盘槽位，双控制器，可提供冗余扩展链路；

支持NLSAS磁盘，含2根的SAS级联线。

（3）DMZ区存储设备具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，与服务器同品牌，基本配置不低于以下指标：

存储柜：2U 24盘位，2.5"英寸磁盘槽位，双控制器，8个8Gb FC主机接口；

标配32GB缓存；

支持RAID 0, 1 ,3, 10, 5, 6；

支持SSD/SAS/NLSAS磁盘，双冗余可热插拔电源；

支持快照、镜像、复制、自动精简配置功能；

含8个8Gb SFP 模块、存储管理软件、安装导轨。

（4）内网备份设备具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，与存储设备同品牌，基本配置不低于以下指标：

4U机架式设备，24盘位；

2路CPU（4 Core）架构；

32GB内存；

支持用户自定义在硬盘配件中选配支持包括Windows、Linux、Unix全平台文件、数据库、系统、存储以及虚拟化的配置；

支持Windows、Linux环境应用容灾，相关软件。

（5）DMZ区备份设备具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，与存储设备同品牌，基本配置不低于以下指标：

2U机架式设备，12盘位；

1路CPU（4 Core）架构；

16GB内存；

支持用户自定义在硬盘配件中选配支持包括Windows、Linux、Unix全平台文件、数据库、系统、存储以及虚拟化的配置；

支持Windows、Linux环境应用容灾，相关软件。

（6）SAN光纤交换机：

为保证系统的兼容性，要求与主机统一品牌；

最大端口数≥24, 实际配置16个光口；

端口速率≥8GB/s, 可兼容2Gb,4Gb设备的连接；

支持图形化的管理工具，提供简便的管理界面；

含Web tools、Zoning、EGM软件授权；

提供所需相关线缆。

（7）负载均衡器：

流量吞吐量：2GB；

硬件SSL：包含: 500 TPS、最高：10,000 TPS、2 Gbps批量加密；

软件压缩：包含: 50 Mbps、最高：1Gbps；

处理器：双核CPU；

内存：4GB；

硬盘驱动器：160GB；

千兆以太网CU端口：8个；

电源：300W电源，可选双电源；

输入电压：90-240 +/- 10% VAC/自动切换；

热输出：563 BTU/小时(110V输入)；

尺寸：1.75”H×17”W×21”D、1U业界标准架式机箱。

（8）接入交换机：

48个10/100/1000BASE-T接口，4个千兆SFP光接口；

交换容量：256Gbps，IPV4包转发率：132Mpps；

支持堆叠；

支持LACP、支持手工聚合，支持最多14/26个聚合组，每组支持最多8个GE或4个10GE端口；

支持流镜像，支持本地和远程端口镜像。

（9）汇聚交换机：

板卡式交换机，至少6个业务板卡插槽，2块业务板卡（1块48个千兆电口板卡，1块48个千兆光口板卡，1块具备至少具备4个万兆光纤接口的板卡）；

主控冗余、电源冗余；

吞吐量10Tbps，包转发率至少1920Mpps。

（10）核心交换机：

机型：机箱式多插槽交换机；

总槽位数：≥14；

主控模块交换能力：≥8.96Tbps；

三层包转发速率：≥5760Mpps；

业务槽位数：≥8；

交换网板：≥4；

设备冗余：要求支持双机高可靠冗余架构，单台设备故障不影响网络正常运行；

虚拟化：要求支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理、跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术，要求在双主控情况下支持虚拟化，最大支持台数≥4；

多协议栈支持：要求同时支持IPv4、IPv6多协议栈；并提供信产部IPv4和IPv6入网证、检验/测报告，每一个实配物理接口都支持直接配置IPv4、IPv6网络地址；

路由：路由条目数≥128000；

MPLS VPN：要求所有板卡实配支持MPLS VPN功能；

数据流量分类：要求支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略；

排队技术：要求支持优先处理低延迟数据的排队机制；

多业务模块：要求支持防火墙、流量分析、IPS、流量控制、负载均衡等多业务模块，以满足后续控制、管理的要求；

VLAN特性：最大Vlan数≥4096；

MAC地址表：≥32000；

包转发时延：小于10微秒；

主控板：主控板冗余热备，系统容量不因单个引擎故障而下降；任一引擎失效至恢复双引擎工作方式时均不得中断业务；

路由表容量：支持IPv4路由表容量≥256K、IPv6路由表容量≥128K；

路由接口数量：≥128；

接口数量：千兆光接口数≥12,可扩展数≥48，不小于2块插板；10/100/1000M电接口≥24，10/100M电接口或以上≥12，所有接口可同时使用，而非端口复用的形式，可以针对每个端口设置IP地址。

投标方应详细说明设备扩容（即接口扩展至48端口）时的扩容方式以及所需增加的主要板件。

（11）既有交换机板卡扩容：

可适用于现有交换机设备（既有交换机为华为12708）；

至少具备8个万兆光纤接口（含光模块）。

（12）路由器：

应采用与以太网交换机同一品牌的产品；

实配端口≥4GE（光电复用接口）；

支持10GE、2.5G POS、155M/622M POS、155M ATM、E3/T3、 8端口E1/E1-F接口、1/2端口CPOS、T1/T1-F、同步串口等广域网接口，RPR接口；

业务插槽数≥2，业务子卡槽位数最大支持4；

交换容量≥80Gbps；

整机包转发率≥15Mpps；

支持内置冗余电源；

支持IPv4/IPV6的静态路由及动态路由协议，包括RIP/RIPng、OSPF/OSPF v3、IS-IS/IS-IS v6、BGP/BGP4+；

路由表容量≥200万；

VLAN特性≥1024；

支持MPLS VPN，IPSec VPN（内置硬件加密）、GRE、L2TP等；

整机加密性能≥24Gbps。

（13）网络打印机：

打印速度：≥20页/分钟；

月打印负荷：≥75000页；

打印页面：A3、A4；

最高打印分辨率：1200X1200 dpi；

内存：≥16MB；

支持10M/100Mbps 以太网；

可配置IP地址，支持网络打印；

应提供A3、A4送纸槽；

应具备自诊断功能。

（14）计算机终端A类：

CPU类型 Intel i5 四核CPU；

CPU频率 ≥3000MHz；

二级缓存 ≥8MB；

总线频率 ≥1333MHz；

标配处理器数量 ≥1；

最大处理器数量 ≥1；

扩展插槽数量 ≥4；

内存类型 DDR3；

配置内存容量 ≥4GB；

最大扩展能力 ≥8GB；

内存插槽数 ≥2 DIMM；

硬盘接口 SATA 2；

硬盘容量 ≥750GB；

转速 ≥7200RPM；

网口类型 10/100/1000M自适应网卡；

网口数量 ≥2；

显卡类型：独立显卡；

显存 ≥256MB；

分辨率 ≥1920*1080 ，75Hz，32bit色彩；

安装操作系统 Win7(64位的标准企业版)以上版本或主流UNIX/LINUX；

扩展接口 USB ≥2，串口 ≥2，并口 ≥1；

键盘鼠标：标准键盘、激光鼠标；

声卡音箱：标配；

输入电压：100V～240V AC，50/60Hz；

工作温度：-40℃~85℃；

相对湿度：0%~95%（无凝结）；

抗震：符合IEC 60068-2-6。

（15）计算机终端B类

CPU:Intel英特尔 Core酷睿 i7-3770 (四核八线程/3.4GHz/8MB三级缓存/HD4000/22nm/77W/LGA1155) 中文原盒；

内存: DDR3 1600 16G (8G*2) 台式机内存；

固态硬盘：SATA3 2.5英寸 SSD固态硬盘；

显卡：GTX7605显卡（GTX760芯片组/2048M/DRR5）。

（16）工作站

英特尔® 至强® 处理器 E5-2650 (8核, 2.00GHz Turbo, 20MB, 8.0 GT/s)；

32GB (4x8GB) DDR3 RDIMM 内存, 1600MHz, ECC；

1TB 7200RPM 3.5” SATA3 硬盘；

8X 超薄 DVD-ROM 光驱；

显卡：6GB NVIDIA Quadro 6000, 双显示器输出, 2个DP和1个DVI。

（17）手持PDA设备：

应该采用国际知名品牌、工业级的产品；

支持Microsoft® Windows Embedded和Android™操作系统，能够灵活地支持和迁移应用；

配置不低于5百万像素的彩色摄像头；

能与投标人选择的RFID标签手持读写设备无缝集成；

处理器性能不低于双核1.5GHz；

多点触控显示屏，显示屏不小于4英寸；

带有WAN射频选件，带语音和数据支持功能，包括UMTS和灵活的网络UMTS/CDMA、PTT，以及802.11 a/b/g/n、蓝牙和GPS（带GLONASS支持）。

（18）条码打印机：

打印速度大于150mm/s，最大打印宽带大于100mm。

（19）高精度激光式条码扫描器：

扫描速率不低于200次/秒。

（20）RFID标签固定读写设备：

应选择国际知名品牌产品并支持企业和工业环境中的各种无源UHF RFID应用；

以太网供电、四个单站或双站RF端口；

内置电动通用型输入/输出(GPIO)控制；

RFID读写设备应支持FCC或ETSI频带；

RFID读写设备应附带配套的RFID天线，并可根据应用需要灵活配置适用天线；

可支持各种标准的网络设备协议,包括自动发现和网络服务协议,支持与常见网络基础架构进行无缝集成；

用户友好的图形管理界面。

（21）RFID标签手持读写设备：

应选择国际知名品牌产品并支持企业和工业环境中的各种无源UHF RFID应用；

应选择与RFID读写设备同一品牌产品，并与固定读写设备之间具备无缝应用移植能力；

支持多种网络通讯方式，可选择蓝牙和USB连接；

支持与手持PDA设备的无缝集成。

（22）网管系统服务器：

外观：采用机架式服务器；

处理器：主频≥2.66GHz，三级高速缓存 ≥ 24MB，4个独立的64位处理器；

内存：采用DDR2内存，不低于128G，最大支持配置≥256GB；

硬盘：≥4*146GB  SAS硬盘，转速≥10000rpm，最大内置数量≥6；

I/O适配器：PCI-X≥6个，网络≥2个10/100/1000MB自适应网络适配器；

冗余电源，支持热插拔；

冗余风扇，支持热插拔；

PCI-X支持热插拔；

支持UNIX或WINDOWS操作系统，支持GB2312-80中文字符集与内码；

一台内置16倍速（含）以上DVD-RW光盘刻录机；

整机工程期间及质保期内7×24小时原厂商全免费上门维修。

（23）KVM设备A类具体配置应满足本工程所需的处理能力及性能要求，应选用国际知名品牌产品，其品质应等同于或优于力等、ATEN、艾默生等产品的品质，基本配置不低于以下指标：

管理能力：单台要求满足8台各类服务器的管理；系统具有良好的兼容性，能支持多种硬件平台（包括SUN、PS/2、USB以及Console口接口类型等），并在多种平台间“无缝”切换；

KVM设备要求：采用数字式，基于IP访问的KVM设备；单台支持2个并发用户（1数字远程用户，1个独立的本地用户）；

网络独立访问功能，通过一个内置的调制解调器，即使在网络故障时仍可进行应急访问；

KVM端口：8个；

串口端口：8个；

远程连接网络：双10/100/1000 GB以太网访问端口 (RJ45)；

调制解调器：内置 56K V.90 (RJ11 端口)；

端口连接距离：KVM系统本地连接终端距离至少应达到40米；

服务器接口模块：采用USB接口，支持所有虚拟媒体功能、自动同步；

冗余设计：数字式KVM交换机具有双冗余电源、双网络接口的高硬件冗余度；

ACL功能支持：KVM设备必须支持ACL（访问控制列表）功能，要求提供ACL与用户组捆绑功能；

智能卡认证支持：KVM设备支持智能卡“Smart Card”认证方式，符合政府及涉密机构对目标设备管理时的严谨管理要求；

独立于服务器：KVM系统设备掉电或出现故障，仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态，换上备用即可重新管理服务器，而不影响服务器的正常工作；

虚拟媒体支持：具备完全的虚拟媒体功能，可将本地硬盘、光驱、U盘、ISO文件虚拟到远程服务器。需要支持基于Linux/Mac系统的虚拟媒体传输能力；

单机功能完整性：当KVM集中管理系统维护或故障时，数字式KVM交换机单机可提供独立操作访问，具备完整的管理功能，如提供日志、虚拟媒体功能、安全管理、第三方认证、SNMP、SYSLOG等；

快速访问支持：KVM系统支持键入KVM的IP地址和KVM设备端口号，可以直接登陆目标服务器；

绝对鼠标同步：具备鼠标精准同步功能，无需手动调整服务器鼠标配置，保证操作人员在远程不会产生延迟而流畅地操作服务器；

音频告警：系统应支持被控设备的告警声音通过KVM系统透传到管理平台；

分辨率：IP远程访问KVM支持1920*1080HD高清视频的宽屏分辨率，以满足接入管理高分辨率输出服务器。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节；

界面一致：要求为远程登录及本地登录（机柜前操作）提供一致的登录界面，方便管理人员操作；

视频输出：视频输出支持DVI-VGA转换；

操作模式：系统应支持多种操作模式，支持屏幕的缩放以提高维护方便性；

共享访问支持：要求可以实现远程通道与本地通道对同一设备进行“PC Share”方式共享访问。

（24）车辆段办公网络服务器

满足以下技术参数详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 |  |
| 1.1 | 设备类型 | 机架式服务器 |
| 2 | CPU |  |
| 2.1 | CPU类型 | Intel 至强E系列六核CPU |
| 2.2 | CPU频率 | ≥2000MHz |
| 2.3 | 三级缓存 | ≥15MB |
| 2.4 | 总线频率 | ≥2.4GT/s |
| 2.5 | 标配处理器数量 | ≥2 |
| 2.6 | 最大处理器数量 | ≥2 |
| 3 | 主板规格 |  |
| 3.1 | 扩展插槽数量 | ≥4 |
| 3.2 | RAID | 支持RAID-0、RAID-1、RAID-5 |
| 4 | 内存 |  |
| 4.1 | 内存类型 | DDR3 |
| 4.2 | 配置内存容量 | ≥128GB |
| 4.3 | 最大扩展能力 | ≥192GB |
| 4.4 | 内存插槽数 | ≥12 DIMM |
| 5 | 存储性能 |  |
| 5.1 | 硬盘接口 | SAS |
| 5.2 | 硬盘容量 | ≥4*300GB SAS 热插拔硬盘 |
| 5.3 | 转速 | ≥10000RPM |
| 5.4 | 光驱类型 | ≥16×DVD刻录 |
| 6 | 网络规格 |  |
| 6.1 | 网口类型 | 10/100/1000M自适应网卡 |
| 6.2 | 网口数量 | ≥2 |
| 7 | 其它 |  |
| 7.1 | 支持操作系统 | Windows Server 2012 R2 标准版 |
| 7.2 | 电源配置 | 1+1热插拔冗余电源 |

（25）核心存储设备

应选用国际知名品牌，类似不低于IBM、HP 、DELL的产品。

核心存储系统包括磁盘阵列柜（含软件授权）、磁盘及SAN存储交换设备，应满足以下要求：

磁盘阵列应采用与服务器同一品牌的产品，机架式安装。

核心冗余阵列柜采用双SAN与数据库服务器组成核心网络存储系统。

存储能力应满足本工程所有数据、参数及软件的存储，并具有足够的可扩展能力以满足远期的需要。

磁盘阵列与服务器间的数据传输能力应满足本工程需要。

磁盘阵列应具有高性能及可靠的数据冗余措施，具备CPU与磁盘系统间数据传输的故障检测和修复功能。配置双控制器。

磁盘阵列可兼容多种操作系统，支持虚拟存储技术。

磁盘阵列应支持单个应用故障切换，即在服务器正常运行时，单个应用的切换不应导致整个服务器的切换。

磁盘阵列设备配置不低于：阵列柜8个8Gbps FC 口\2个LFF磁盘笼（支持8个），系统管理软件无限许可40×600GB 10Krpm 2.5in HDD SAS硬盘，2个磁盘柜（含主机）实现20T可用空间。

投标人应详细说明磁盘阵列具备的特征。

提供3年7×24小时质保。

附带远程同步复制软件（2个许可）。

2）SAN光纤交换机

为保证系统的兼容性，要求与主机统一品牌。

最大端口数≥24，实际配置16个光口。

端口速率≥8FB，可兼容2Gb，4Gb设备的连接。

支持图形化的管理工具，提供简便的管理界面。

提供所需相关线缆。

（26）邮件磁盘阵列

邮件磁盘阵列需满足下列要求：

磁盘阵列应采用与服务器同一品牌的产品，机架式安装。

存储能力应满足本工程所有数据、参数及软件的存储，并具有足够的可扩展能力以满足远期的需要。

磁盘阵列与服务器间的数据传输能力应满足本工程需要。

磁盘阵列应具有高性能及可靠的数据冗余措施，具备CPU与磁盘系统间数据传输的故障检测和修复功能。配置双控制器。

磁盘阵列可兼容多种操作系统，支持虚拟存储技术。

磁盘阵列应支持单个应用故障切换，即在服务器正常运行时，单个应用的切换不应导致整个服务器的切换。

磁盘阵列设备配置不低于：2TB 6G SAS 7.2K 3.5寸硬盘×10，15TB磁盘可用（RAID保护后）。

投标人应详细说明磁盘阵列具备的特征。

提供3年7×24小时质保。

附带远程同步复制软件（2个许可）。

（27）KVM设备B类

车辆段机柜内设置一套KVM设备，可对异地办公网络系统机房内的IT设备进行安全的远程KVM（键盘、显示器及鼠标）访问、串行设备管理及电源控制。

可对所有被管理设备进行BIOS级控制。

网络独立访问功能，通过一个内置的调制解调器，即使在网络故障时仍可进行应急访问。

通过KVM设备，可以直接访问远程设备进行故障排除和设备重启，这其中包括服务器、FEP、交换机、路由器、防火墙等设备。

外形因数：1U-4U，可机架安装(包括安装托架)。

KVM端口：8个。

串口端口：8个。

远程连接网络：双10/100/1000 GB以太网访问端口 (RJ45)。

调制解调器：内置 56K V.90 (RJ11 端口)。

显示器支持分辨率：800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。

机房配套设备设施

机房配套设备设施由机房一体化集成机柜、视频监控设备、电源设备。

2.2.2.1一体化集成机柜

本项目需在北京市轨道交通建设管理有限公司四层改造后的数据中心机房内设置一体化集成机柜，包括集成机柜及6台制冷量不小于35KW/台的行间机房空调。

机房一体化集成机柜由机柜、空调室内机、空调室外机、冷通道门、冷通道天窗（含电磁锁及电源）等设备组成。

机柜

本工程设备机柜为一体化集成机柜，应与行间机房空调系统整体考虑，为了维护管理方便和整体美观考虑，应采用与行间机房空调同品牌的产品，招标方有权更换本工程机柜品牌和规格，包括机柜颜色、走线方式等，招标方有权对机柜数量进行调整，投标方应考虑调整风险，相关费用包含在货物总价中，机柜应符合下列要求：

1）设备机柜应采用统一厂家，且采用国际知名品牌产品，须提供机柜原厂授权，招标方有权在价格不变的情况下按照品牌统一的原则进行更换。

2）需提供RoHS认证报告。

3）机柜厂家需要有CE，ISO9000/14000/18000系列认证。

4）产品具有高度的标准化、通用性、扩展性、兼容性，保证设备的后续扩展和维护的经济性，为项目的扩建、改造打好良好基础。

5）机柜的生产工艺、外观及内部设计具有国际领先水平，具有前瞻性。考虑到整体效果，机柜应统一材质、外观、尺寸及颜色。

6）机柜颜色统一选择RAL7032，具体颜色在设计联络时候确定。如今后继续扩容或持续采购，同色机柜不能出现色差。机柜尺寸应采用600×600×2200mm、600×800×2200mm、600×1000×2200mm、800×800×2200mm几种标准机柜，如有特殊要求，需在设计联络时由招标人认可，否则投标方需要无条件调换机柜。

7）机柜的结构应简单，需包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统等。且应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能。

8）投标方应提供容纳和保护所供所有设备的所有机柜、机架和其它机箱。金属机柜、机架、盘和其它支撑结构经细致清洗和防锈处理，并能适应环境条件。

9）机柜框架采用一次滚轧9折及以上型钢结构焊接制造，柜体采用的钢板为厚度不低于1.5mm的冷轧钢板。加工工艺为冷加工工艺。自重不超过130kg，保证承重达到600kg以上，并提供承重测试检测报告。

10）柜体水平偏差尺寸：小于2mm；柜体垂直偏差尺寸：小于2mm；机柜表面平整度在1m2面积内不超过1mm；机柜表面折角处没有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹；门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均保持一致。门开启灵活，没有卡阻现象。

针对机柜产品框架焊缝开裂及应用变形所产生的影响，验收时出示生产批次检测报告（适应环境，温度，承重等）。

涂层工艺：机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时各表面完全平行；为了达到最佳表面保护效果以及提高防锈能力，要求机柜框架、门、顶盖、侧板、背板均采用电泳镀层。针对油漆起皮，破裂，产生铁锈及出现划痕，提供电泳检测报告。投标方应详细说明针对本工程设备机柜电泳工艺过程。

11）机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按中国国家标准执行，外表面达到2级，内表面达到4级。

12）机柜采用PU发泡密封材料，对封闭结构的内表面也要喷涂或进行防锈处理，机柜的防护等极可达IP42。处理应符合SSPC标准。

13）机柜走线：

进线：机柜满足机柜底部或顶部进线，方便电源线、双绞线及各种缆线进入机柜。光缆引入机房内采用下走线。

机柜内部走线有走线装置，竖装走线槽或走线用束线环，横向走线架等。

理线装置：机柜内部走线采用走线槽或束线环等走线配件槽，机柜正面安装角规

两侧安装垂直理线槽，侧面遍开进线孔。该理线槽与跳线管理器配合，用于保护跳线，束线环安装在机柜任意位置，方便机柜内电源线、尾纤等走线。

14）所有机柜的工艺一致性要好，柜门可互换。柜门应提供钥匙或扳手等安全措施，每把锁应配三把钥匙。相同型号的锁应共用一把钥匙。对每把锁和相对应的3把钥匙作统一编号或标记，便于招标人今后的维护、管理工作。锁的材质必须保证十年内，在外观、性能等方面保持原有质量水平。各系统机柜如为单开门，则开门方向需一致，且多机柜并排放置时，两紧靠机柜开门角度应不小于90度。

15）机柜要有利于通风散热同时考虑防止虫害、灰尘的侵入。在机柜的前门（配门锁）应配置玻璃以便观察到设备运行的状况。机柜内部配线应布局合理、整齐；在接线端口处不应露出裸露的导体。

16）内部附件：

封闭面板：可提供1U面板，2U面板，孔距按19"机柜的标准尺寸，采用插入式安装，空白面板颜色与机柜一致。

托盘：托盘最大承重≥100公斤，并开有通风孔。

键盘抽屉：机柜可安装键盘抽屉。

滑动轨：可配置不同深度的滑动轨，用于安装异型服务器。

17）散热、通风和防尘要求：

散热要求：

为避免机柜内设备发热，柜体要求具备自然冷却，在机柜温度超过设备正常工作温度时应具备强制冷却功能。即在自然冷却无法满足机柜内设备需求的情况下，投标方自行考虑配置通风散热设备，如顶板风扇、柜门风扇等。

通风要求：

机柜门：散热面积达≥65%；

顶板：机柜顶板具备安装风扇条件，如不需安装风扇，则顶板为整块顶板。

防尘要求：

机柜防尘满足要求，在正常情况下，投标方自行考虑机柜的防尘问题，不易聚集灰尘，保证机柜内设备不受多灰尘环境的影响，并且机柜内的集尘易于清理。

18）机柜电源：机柜内的输出电源分路器或连接器需认真考虑，不允许多条线缆压接到一个接线端子上，每条线缆均需配备接线端子并预留出充足的扩展接口，做好标识；不能采用普通接线板连接AC220V电源，若机柜内必须配备通用接线板，则必须采用金属外壳的机柜专用插座组件，同时在机柜内需考虑插座组件的合理位置以及固定方式；对所有电源的连接需做好防护，但维修人员必须可以清晰的看到电源端子或插座的连接情况。

19）机柜接地要求，接地排为铜制，均布M4或M6螺纹孔水平接地，铜排位于机柜底部，从水平接地排引出接到站房地线。接地组件中的接地线根据机柜的深度具有相应的长度，线的末端应采用接触良好的叉形、环形等可靠端子。

20）机柜采用统一风格的标志、字母、符号。每一机柜的正面要有描述设备功能的铭牌。所有机柜要颜色一致，投标方应向招标人提供有关涂漆颜色的详细情况。喷涂的颜色应在设计联络时决定。

21）其它要求：需提供机柜结构的电子版CAD图纸、机柜底座的安装方式及电子版安装图纸。

投标方应根据以往的工程经验及本工程各系统的需求，对柜内框架、结构进行设计，调整。具体方案在设计联络时确认。

22）投标方应提供现场开孔服务。

23）本工程设备机柜需遵循的以下国内及国际技术标准及规范。

设备机柜技术标准及规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 22690-2008 | 数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 |
| 2 | GB/T 25293-2010 | 电工电子设备机柜 机械门锁 |
| 3 | GB/T 18663.1-2008 | 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求 |
| 4 | GB/T 18663.2-2007 | 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第2部分:机柜和机架的地震试验 |
| 5 | GB/T 18663.3-2007 | 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分：机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验 |
| 6 | GB/T 15395-1994 | 电子设备机柜通用技术条件 |

行间机房空调

行间机房空调具体配置应满足本工程所需的能力及性能要求，应选用知名品牌产品，其品质应等同于或优于艾默生、华为、克莱门特等产品的品质。

1）选型技术明细表

| 制冷量要求 (Kw) | 送风方式 | 室内EC风机 | 风量（m3/h） | 加湿量（kg/h） | 冷凝水提升泵 | 室内机尺寸最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥35 | 水平送风 | N+X冗余 | ≥7000 | ≥1.5 | 自带 | ≤600×1200×2000 |

2）机房专用空调机组的机械性能

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

操作及维修安全、方便。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

标牌、标记：应平整清晰。

为保证机房的整体美观大方，机房专用空调的外观风格应和机柜风格协调一致。

为减少占地面积，提高机房的利用率，机房专用空调的外形尺寸不得大于2000mm×600mm×1200mm。

3）机房专用空调机组的电气性能

机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；

输入电压允许波动范围：380V ±10%；

频率：50Hz  2.5Hz。

4）房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +50℃；

室外  -30℃  +45℃；

湿度：≤95%RH；

5）机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加湿、除湿等功能；

温度调节范围：冷通道温度+17℃  +28℃；

温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时；

湿度调节范围：30%  65%RH；

湿度调节精度：  5%RH；

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

6）机房专用空调机组的机组性能

机房专用空调应采用环保R410A制冷剂，且应有较大的送风量，必须满足选型技术明细表”的要求。

风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

机房专用空调应具有高效节能性，压缩机能效比>3.5，且冷量输出可实现20%-100%连续无级调节。

机组应有节能措施的设计，室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。

机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

EC风机及压缩机等部件前后均可维修，提高系统的可维护性。室内主风机应采用高效EC可调速风机送风系统，并设计一定的裕量，当有风机故障时，能发出声光报警，且其余风机根据温湿度情况自动调节风机转速，保证服务器的充分散热。

机房专用空调必须配置电子膨胀阀，保证系统运行的高效性和稳定性。

机房专用空调所选用的空气过滤器应能保证机房空气洁净度并便与更换。

机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器；

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；

具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条；

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

控制系统应具有多级密码保护功能；

具备联动与群控功能；控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

每台机组可配置点式或带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

7）机房专用空调机组的监控性能

机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

系统应具有三遥性能。

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；

遥控项目：空调开/关机。

机组应可通过最多10个外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。

系统应具备通信接口，具备TCP/IP或RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。

设备运行参数的设置，设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

对三遥量准确度：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

8）机房专用空调机组的冷却设备

机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

9）机房专用空调机组安装特性

在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

空调机组必须自带可调节安装支脚，保证机组安装稳定、水平。

空调机组的制冷剂管路、电源线、排水管、注水管等可兼容上下安装，保证安装方便可靠。

10）机房专用空调机组的适用性：

机房专用空调机组要求送风方式为水平送风，且送风方向可自由调节。

机房专用空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

2.2.2.2视频监控设备

本工程数据中心配套视频监控设备包括固定半球摄像机和室内球型一体化摄像机，所有前端设备均接入北京市轨道交通建设管理有限公司大楼楼宇视频监控系统。

固定半球摄像机

应与北京市轨道交通建设管理有限公司大楼楼宇视频监控系统兼容；

采用1/2.8”或更大尺寸逐行扫描CMOS，CMOS应采用Exmor CMOS或其它专业型CMOS；

通过红外滤光片实现彩色黑白自动转换；

最低照度：

彩色：0.55lx(F1.6/30IRE)；

黑白：0.3lx(F1.6/30IRE)；

支持超宽动态技术，宽动态范围≥84dB；

有效像素：≥320万像素；

电子快门：1～1/10000秒；

支持ATW/单触白平衡/手动白平衡；

焦距： f=3.1-8.9mm可调，光学变焦；

F值:F1.2(广角), F2.1(望远）；

最小监视距离:300mm ；

水平视角:88.5°~32.3°；

音频压缩：G.711/G.726，支持音频输入，实现音视频同时编码；

协议支持：支持ONVIF协议，支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP等网络协议，支持组播。

（2）室内球型一体化摄像机

应与北京市轨道交通建设管理有限公司大楼楼宇视频监控系统兼容；

防尘防潮，满足PAL制式；

采用1/2.8”或更大尺寸逐行扫描CMOS，CMOS应采用Exmor CMOS或其它专业型CMOS；

通过红外滤光片实现彩色黑白自动转换，最低照度值时能达到1080P 25帧/秒的图像质量；

最低照度：

彩色：0.4lx(F1.6/30IRE)；

黑白：0.04lx(F1.6/30IRE) ；

支持超宽动态技术，宽动态范围＞85dB；

有效像素：≥320万像素；

电子快门：1～1/10000秒；

支持ATW/自动/单触白平衡/手动白平衡；

信噪比： ≥50dB；

焦距： f=5-94mm可调,≥20倍光学变焦透镜，自动光圈；

旋转范围：水平360°连续旋转，垂直≥100°，自动翻转180°；

云台速度：水平0.5°～300°/秒，垂直0.5°～300°/秒；

预置位精度±0.1°；

≥256个预置位；

支持BOSCH协议，GE协议,或Sony的Visca协议；

摄像机芯片支持智能移动探测；

摄像机芯片支持智能设备防破坏探测功能（至少支持遮挡、喷涂、失焦、移位等功能）；

视频质量：支持1080P、720P、D1；

图像分辨率：支持 1920×1080、720×576；

压缩格式： 支持H.264；

最大帧率：H.264: 30fps(1080P)；

编码速率：2～8Mb/s可调（30fps）；

音频压缩：G.711/G.726，支持音频输入，实现音视频同时编码；

协议支持：支持ONVIF协议，支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP等网络协议，支持组播；

支持报警输出、字符叠加；

适合于室内和室外应用。

2.2.2.3电源设备

电源系统为北京市轨道交通建设项目标准化资产管理平台系统提供动力，是系统必不可少的子系统，一旦电源发生故障而停止供电，必将造成各子系统中断。因此电源系统的安全可靠性极为重要，要求能为各系统设备提供不间断、无瞬变的供电。电源系统的所有低压电气元器件应等同于或优于以下公司的产品：西门子、施奈德、穆勒、ABB；端子排应等同于或优于韦德、米勒或凤凰公司的产品。

（1）系统构成

本系统设置独立的电源。在数据中心地下一层电池间设置电源设备，主要包括：配电箱、配电柜、UPS（含后备30分钟蓄电池）等。

由电专业提供一路三相五线制交流电源，引至配电箱，配电箱负责UPS电源的进线及UPS旁路的进线，并需配置相应的防雷器及相关的电源状态显示器。

交流负载暂按120kW考虑。招标方根据工程具体情况有调整的权利。投标方应根据各子系统设备耗电情况，统一考虑一定预留，提出最终交流负载，并根据负载情况进行电源系统配置。

配电柜主要由交流输入、交流配电、监控单元等组成。配电柜为数据中心提供不低于48路交流输出端口，具体数量和容量在设计联络阶段确定。

配电柜为服务器等设备供电，配电柜容量不小于120kw，220V交流输入，220V交流输出，电源箱防护等级不低于IP65，该电源柜配有维修插座，且纳入统一网管。

投标方应根据各设备用电情况，给出配电柜容量及输出端口的建议配置，并提供详细计算过程及结果。

UPS的蓄电池按一组考虑，备用时间为30分钟。投标方应根据UPS设备容量及备用时间计算蓄电池组的容量，并提供详细计算过程及结果。

由于设备机房是无人职守的，故本工程采用集中管理系统对电源设备进行集中实时的监测。

（2）电源集中监控系统

1）电源集中监控系统对本工程设置的配电箱、电源配电柜、UPS及蓄电池组进行集中监控。投标方应对电源集中监控系统的实现方式、功能、监视内容、人机界面等进行详细描述。

2）电源集中监控系统应具有集中网管功能（包括但不限于以下内容）：

电源切换配电柜的电压、电流、频率，输出/输入分路状态等。

UPS的输出电压、电流、频率以及UPS蓄电池组及单节蓄电池的工作参数等。

电源设备故障发生时，网络管理系统应有声光告警信号(灯亮、铃响)，并对故障进行定位。

可根据用户需要，将所需要的信息以图表化的方式显示，并在出现异常时，自动地将错误信息显示出来，并做记录。

交流监控模块可对UPS进行监控和维护，完成对UPS的参数设置、故障告警及电池管理等功能。

具有电池智能化管理功能，定期对电池自动充放电，并预告电池寿命和当前负载下的备用时间；具有电池容量在线监测、设置电池放电终止电压，并具有强制蓄电池退出功能；能够在监控系统终端上对电池进行定期充放电维护。

具备完善的电池管理功能，可监测电池组工作情况，反映单只电池的电池电压、整组电池电压、电池组电流、电池温度、电池使用寿命参考值、电池自动检测等内容，每组蓄电池应有独立的电池巡检装置，电池巡检设备应采用交流注入测量法监测单只蓄电池内阻。

蓄电池巡检设备的测量范围及显示精度：

| 测量项目 | 测量范围 | 测量精度 |
| --- | --- | --- |
| 电池组充/放电电流 | －100A~＋100A | 2% |
| 电池组电压 | 0~600V | 0.2% |
| 单电池电压 | 0~18V | 0.2% |
| 单电池阻抗 | 0~100mΩ | 5% |
| 蓄电池组运行温度 | －45~＋50℃ | 1℃ |

（3）UPS

UPS应符合YD/T1095-2000的标准，品牌与专用通信电源子系统相同。

投标方应考虑在本工程工艺条件下UPS设备的承重安装问题，并提出安装解决方案。

1）输入

电压输入范围：380V±15%，三相五线制；

频率输入范围：50Hz±10%；

功率因数：＞95%（满负荷）；

启动时间：10秒满负载输出。

2）输出

输出电压波动范围：380V±1%；

频率输出范围： 50±0.1%，（电池工作条件下）；50±0.5Hz，（与市电同步条件下，可整定）；

频率追踪：1Hz/秒；

谐波失真：   ≤2%（100%线性负载）；

≤3%（100%非线性负载）；

峰值因数： 3：1；

功率因数：0.8；

过载能力：105％ 长期；125％ 10分钟；150％ 1分钟（不考虑发热）；

UPS输出能力：100％额定有功功率（0.8功率因数）长期稳定运行，且有100％的不平衡负载能力，即缺相运行。

3）旁路：

设置内置式自动旁路及内罩式维护旁路（手动）；旁路开关切换时间：≤2ms；在下列条件下进行旁路切换：150％负荷过载；超过额定电压波动范围；逆变器故障；人工切换（检修旁路）。

4）动态特性：当负载从0～100％～0的跃变时，输出电压的瞬间变化在5%，恢复到±0.5%的时间≤15ms。

5）可靠性：MTBF≥30万小时。

6）相对湿度：≤95%。

7）可闻噪声：≤55dB（离机器1米远）。

8）电磁兼容标准：EMC电磁兼容：EN50091－2，A级；抗静电能力：符合IEC801-2抗静电25000V。

9）抗静电能力：符合IEC801-2抗静电25000V。

10）隔离变压器耐压等级应不低于以下指标：

输入隔离变压器：初级线圈～次级线圈耐压等级不低于2800V/1分钟；初级线圈～铁芯耐压等级不低于2800V/1分钟；次级线圈～铁芯耐压等级不低于2800V/1分钟。

输出隔离变压器：初级线圈～次级耐压等级不低于2800V/1分钟；初级线圈～铁芯耐压等级不低于2800V/1分钟；次级线圈～铁芯耐压等级不低于2800V/1分钟。

11）投标方应提供系统工作效率、输出过载能力、输出电流峰值系数、输出功率因数、负载均流、功率因数校正技术、 软、硬开关技术、及防雷保护的性能指标和参数。

（4）蓄电池

投标方提出的任何替代指标应不劣于以下规定的蓄电池技术指标，品牌与专用通信电源子系统相同。

1）蓄电池采用阀控式全密封免维护胶体蓄电池。蓄电池应没有腐蚀性气体析出。

2）UPS配一组备用时长30分钟全密封免维护蓄电池组，由12V电池组成；均衡充电电压：14.1～14.4V；单体放电终止电压：10.8V（10小时放电率）。

3）在环境温度20℃时，12V蓄电池的设计寿命应不低于15年。

4）蓄电池采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。

5）蓄电池应采用低电阻镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

6）蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

7）蓄电池内部结构应针对极板膨胀伸长的问题进行针对性设计，以有效解决极板膨胀对极柱造成的应力，避免电池极柱出现泄漏。投标方应详细说明。

8）自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上。

9）蓄电池具有优良深放电性能，100%放电完毕后，二周内充电即可回复原容量99.9%以上。

10）蓄电池具有良好的大电流放电性能，以30I10放电3min，极柱不熔断，外观无任何变形。

11）蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过20mV。进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV。

12）投标方应提供蓄电池组内部连接线。

13）应提供阀控式全密封胶体蓄电池组所需完整的安装加固及连接材料，满足抗震要求（每组电池均带抗震架）。

14）投标方应根据本工程设备室工艺条件，做出蓄电池柜装和架装2种方案，并给出建议，供招标方选择。

15）蓄电池的外观不得有变形、裂纹及污迹，蓄电池在使用中应无渗、漏及膨胀现象。

16）蓄电池应通过UL、CE国际认证。

17）泰尔实验室胶体蓄电池认证，所提供的认证应与为本工程所供蓄电池型号系列一致。

18）蓄电池应通过信息产业部YD/T1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》检测认证，并提供复印件。

19）投标方在进行UPS蓄电池容量计算时应按照恒功率放电查表法以及下列数据进行：

额定功率：按标书要求；

功率因数：0.8；

逆变器效率：根据UPS选型确定，但不得高于0.94；

最终配置蓄电池容量应大于或等于计算值，并提供选用蓄电池的电池恒功率放电表。

- 2、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 原产地 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据中心硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能服务器 | HP DL580 | 中国 | HP | 台 | 14 |
| 2 | 内部存储设备（60T） | 3Par7200c | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 3 | DMZ区存储设备（20T） | 3Par7200c | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 4 | 内部备份设备 | HP StoreOnce vsa | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 5 | DMZ区备份设备 | HP StoreOnce vsa | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 6 | SAN光纤交换机 | HP SAN Switch | 中国 | HP | 台 | 4 |
| 7 | 负载均衡器 | BG-ADC-550-2G | 中国 | 般固 | 套 | 2 |
| 11 | 交换机板卡 |  | 中国 | 华为 | 块 | 2 |
| 11.1 | 4端口万兆以太网光接口板 | ET1D2X04XEA0 | 中国 | 华为 | 块 | 4 |
| 11.2 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | XFP-STM64-LX-SM1310 | 中国 | 华为 | 块 | 16 |
| 13 | 网络打印机 | 3105 | 中国 | 施乐 | 台 | 1 |
| 14 | 计算机终端A类 | HP ProDesk 480 G2 MT | 中国 | HP | 台 | 20 |
| 15 | 计算机终端B类 | HP ProDesk 480 G2 MT (TPM) | 中国 | HP | 台 | 5 |
| 16 | 工作站 | HP Z440 | 中国 | HP | 台 | 5 |
| 17 | 采集终端/手持PDA | CN51 | 中国 | Intermec | 台 | 50 |
| 18 | 条码打印机 | PD43 | 中国 | Intermec | 台 | 5 |
| 19 | 条码扫描器 | AS8150 | 中国 | ARGOX | 台 | 10 |
| 20 | RFID标签固定读写设备 | IF2 | 中国 | Intermec | 台 | 5 |
| 21 | RFID标签手持读写设备 | IP30 | 中国 | Intermec | 台 | 50 |
| 22 | 网管系统服务器 | HP DL560 | 中国 | HP | 台 | 1 |
| 23 | KVM设备A类 | DKSX2-188 | 中国 | 力登 | 套 | 24 |
| 24 | 虚拟化软件企业增强版 | 企业增强版（含40个授权） | 中国 | Vmware | 套 | 40 |
| 25 | 虚拟化软件标准版 | 标准版 | 中国 | Vmware | 套 | 1 |
| 26 | 虚拟化双机软件 | 已包含在标准版软件内 | 中国 | Vmware | 套 | 1 |
| 27 | 车辆段办公网络服务器 | HP DL380 | 中国 | HP | 台 | 5 |
| 28 | 核心磁盘阵列（RAID后20T容量）（含SAN Switch*2、） |  | 中国 | HP |  |  |
| 28.1 | 核心磁盘阵列（RAID后20T) | HP SS7200 EVA | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 28.2 | SAN Switch | HP SAN Switch | 中国 | HP | 套 | 2 |
| 29 | 邮件磁盘阵列（RAID后15T容量） | HP P2040 | 中国 | HP | 套 | 1 |
| 30 | 车辆段办公网络服务器 | HP DL380 | 中国 | HP | 台 | 2 |
| 31 | HBA卡（8GB单通道HBA卡） | 8GB单通道HBA卡 | 中国 | HP | 块 | 10 |
| 32 | 模块（8GB FC SFP模块） | 8GB FC SFP模块 | 中国 | HP | 块 | 16 |
| 33 | 交换机许可（8口激活） | 8口激活 | 中国 | HP | 套 | 2 |
| 34 | 光纤跳线 | 15米，LC-LC，多模 | 中国 | HP | 根 | 16 |
| 35 | KVM设备B类 | KL1516AN | 中国 | ATEN | 套 | 2 |
| 36 | 显示器 |  | 中国 | HP | 台 | 2 |
| 37 | 键盘 |  | 中国 | HP | 个 | 2 |
| 38 | 鼠标 |  | 中国 | HP | 个 | 2 |
| （二） | 机房配套设备设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化集成机柜（含抗震底座） | FR42612W | 中国 | 华为 | 套 | 24 |
| 2 | 空调室内机（制冷量不小于35KW/台） | NetCol5000-A035-35kW | 中国 | 华为 | 个 | 6 |
| 3 | 空调室外机（制冷量不小于35KW/台） | NetCol500-A0385C11E00 | 中国 | 华为 | 套 | 6 |
| 4 | 冷通道门（1200X4800X2000） | 1200*4800*2000 | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 5 | 冷通道天窗（含电磁锁及电源） |  | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 6 | 固定半球摄像机 | IPC6321-VR | 中国 | 华为 | 套 | 2 |
| 7 | 室内球型一体化摄像机 | IPC6522 | 中国 | 华为 | 套 | 4 |
| 8 | 三进三出在线式UPS（120kw） |  | 中国 |  | 套 | 1 |
| 8.1 | UPS主机 | FR-UK33160 | 中国 | 科华恒盛 | 台 | 1 |
| 8.2 | 电池架 | 定制-160KVA | 中国 | 科华恒盛 | 套 | 4 |
| 8.3 | 音箱 | R201T06 | 中国 | 漫步者 | 套 | 1 |
| 8.4 | 现场监控单元 | IBSU-D | 中国 | 动力源 | 台 | 1 |
| 8.5 | 电池巡检仪 | DKZ04-12V-3201-R | 中国 | 动力源 | 台 | 2 |
| 9 | 阀控式全密封免维护铅酸蓄电池（UPS用） | DGM12225Y | 中国 | 理士 | 台 | 58 |
| 10 | 电源配电柜 | 定制 | 中国 | 经纬 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 定制 | 中国 | 经纬 | 台 | 1 |
| 12 | 办公座椅 | 定制 | 中国 | 经纬 | 套 | 9 |
| 13 | 电源集中监控系统 | V1.11 | 中国 | 动力源 | 套 | 1 |
| （三） | 安装材料（含线缆） |  | 中国 | 经纬 | 批 | 1 |
| （四） | 系统集成费 |  |  |  | 批 | 1 |