悬挂式胶片冷却机设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：高速列车地板布中试基地装备建设

设备名称：悬挂式胶片冷却机

项目编号：XJ JH 2015-12

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，发货前支付全部货款的60%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金500万元以上,具备相关资质且能够在2015 年07月21 日 上 午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于  07月21 日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所211室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所211 室

联系人：孙海燕

电话：010-51874008

email：wuzq228@163.com

中国铁道科学研究院                             2015年 06月 30日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

- 悬挂式胶片冷却机参数要求

1 、设备规格

XGL-600（55L）悬挂式胶片冷却机

2、供货范围

2.1接取装置                  1套

2.2打印装置                  1套

2.3接头压合装置              1套

2.4纵切装置                  1套

2.5隔离剂浸泡装置            1套

2.6夹持爬坡装置              1套

2.7挂胶冷却装置              1套

2.8平台与楼梯                1套

2.9输出装置                  1套

2.10摆片装置                 1套

2.11步进机构                 1套

2.12气动控制系统             1套

2.13电气控制系统             1套

3、设备参数

3.1胶片最大宽度：600mm

3.2胶片厚度：3～12mm

3.3挂胶杆挂胶下垂最大长度（环长）：1200mm(可调)

3.4胶片输送速度：5-30m/min（可调）

3.5冷却风扇：8台

3.6挂杆间距：152.4mm（P=38.1）

3.7胶片出口温度：≤室温+5℃

3.8整机长度：按厂房具体要求

3.9胶料处理量：配55L约800kg/h.

4、设备结构说明

4.1接取输送装置：辊道形式，速度可随主机的出片速度自动或手动调整；速度为30m/min,变频调速。

4.2打印装置：用于胶号打标，通过手动换向阀（或电磁阀）进行操作。

4.3接头压合装置：通过人工递片，该装置机械接头下可实现接头，实现连续出片。

4.4隔离剂槽：用于胶片的浸泡，对胶片进行初步冷却；水槽内壁及辊筒采用不锈钢材质；内侧安装不锈钢冷却排管；底部安装气动搅拌机构。

4.5爬坡夹持运输带：采用一次过形式，上坡坡度与地面夹角约为45°～75°，运输带为上层橡胶输送带下层为不锈钢网带夹持；驱动电机采用变频调速，与接取运输带保持同步；上坡输送带进挂帘入口处有堵胶报警功能；夹持带下方并装有排水槽。

4.6挂胶冷却输送装置：挂胶杆间距152.4mm，挂胶环长2.4m。挂杆采用不锈钢钢管焊接，根据胶温可分组启动风机；当胶片挂满链架或胶片走到下面产生轧料故障时，挂链立即停车；挂杆链推进机构以直径为125mm的气缸为动力；推进区段两侧设带活门的网式保护罩。

4.7平台与楼梯：由异行钢材组焊而成，并设有安全防护栏。

4.8输出装置：采用皮带输送。

4.9摆片装置：摆动斗利用偏心轮拉动摆动斗，将胶片折叠到收料框内；叠片长度800mm-1000mm可调。

4.10气动控制系统：气控元件选用优质产品。

4.11电气控制系统：PLC和变频器均采用日本三菱；电气控制柜配有冷却风扇及防尘罩。自动调速系统可与开炼机的胶片速度同步，且具有单动调速功能；配置安全装置和紧急停车开关。

5、供货周期

供货周期：签订合同后60天内。