摩擦材料固化炉设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：闸瓦（片）中试基地装备

设备名称：摩擦材料固化炉

项目编号： XJ JH 2015-10

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款 30％的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的 65 %。验收合格之日起壹年后的十日内，付清余款。

供货商资格：凡注册资金 200 万元以上,具备相关资质且能够在2015 年6月29日上 午 11 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于6  月 29 日 下  午  5 点前送至 金化所   。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院  金化  楼  223  室

联系人：张国文

电话：010-51849784  13699280387

email：wenguozh@163.com

中国铁道科学研究院

金属及化学研究所                            2015年 6月 17日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

- 摩擦材料固化炉参数要求

1 、设备规格

1.1摩擦材料固化炉：1台；

1.2台车：1台；

2、设备参数

2.1摩擦材料固化炉：

| 固化炉 | 单位 | HDM-4AG |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸（宽×深×高） | mm | 1600*1400 *1500 |
| 工作温度 | ℃ | 室温~250 |
| 电源电压 | V | 3~380 |
| 电源功率 | kW | 60 |
| 温度均匀性 | % | ±2.5% |
| 温度波动性 | ℃ | ±1 |
| 台车载重量 | T | 3 |
| 外形尺寸（宽×深×高） | mm | 2500×2200×2600 |
| 温度记录 |  | 可打印记录记录仪记录工作全过程温度曲线 |
| 智能控制 |  | 可编程控制 |
| 智能高温保护装置 |  | 有，可与电脑连接打印温度曲线 |
| 强制排风 |  | 有 |
| 台车 |  | 根据特定要求设计台车 |

2.2  通风装置：配置自然通风装置

3、供货范围

摩擦材料固化炉：                            			    1组

炉子：                            							1组

底座：                     			       					1套

台车                       					               1套

温控装置                               				   	1组

通风装置                         						    1组

热流保护装置                         						1组

驱动电机 及电器控制柜    									1组

设备部件固定连接螺栓和螺丝	        						1套

设备固定的地脚螺栓	                  					1套

随机备件	                  								1套

详细的随机技术文件                 							1套

4、设备结构说明

4.1炉体

先进的热风循环系统使烘箱工作室温度分布均匀。
低噪声风机。

密封电热管加热，

烘箱底部装有轨道并陪有供装载工件或试件的台车，工作效率高。
进、排气装置，可调节工作室的换气量。
独立控制台，既可就近控制，也可集中到控制室中统一控制。
进口高精密智能程序控温仪表控温，P.I.D参数整定，固态继电器调功，可遇设多段程序控温曲线。
智能控温仪表控温，控制灵敏可靠。
记录仪记录烘箱工作全过程温度曲线。
超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源，保护设备及工件的安全。

减压门设计，减少烘箱在意外事故时的损失。

选配绝缘电阻测试仪可测量被电机、电器绕组的绝缘电阻。

选配工作室内装照明灯，烘箱大门上设观察窗，可观察工件被加热的

4.2底座及机架

(1)底座：     由型钢、槽钢焊接而成                    	  1套

4.3台车

(1)型式：		采用不锈钢框架焊接结构                       1组

（2）轨道                                                    1组

4.4主电机                                                               1组

(1)功率：		55KW

(2)启动方式：星-三角降压启动

4.11电气控制                                                	             1套

(1) 进线电源三相五线AC380V±5%,50Hz

(2)主要电气元件采用正泰、施耐德等品牌。。

6、供货周期

供货周期：签订合同后70天内。