开放式炼胶机设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：高速列车地板布中试基地装备建设

设备名称：开放式炼胶机

项目编号：XJ JH 2015-14

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，发货前支付全部货款的60%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金1000万元以上,具备相关资质且能够在2015 年7 月 23日 上 午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于 7 月 23 日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所211室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我所将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所211 室

联系人：孙海燕

电话：010-51874008

email：wuzq228@163.com

中国铁道科学研究院                             金属及化学研究所

2015年 7月14 日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

- 开放式炼胶机参数要求

1 、设备规格

1.1开炼机：1台；

1.2翻斗机：1台；

2、设备参数

2.1开炼机：

2.1.1辊筒工作部分直径：       450mm

2.1.2辊筒工作部分长度：       1220mm

2.1.3前辊线速度：             21-25m/min

2.1.4后辊线速度：             20-24m/min

2.1.5辊筒速比：               1：1.07～1:1.30

2.1.6调距范围：               0.5～12mm（静态）

2.1.7电机功率：               55Kw

2.1.8辊筒轴承：               滚动轴承

2.1.9辊筒轴承润滑：          黄油自动润滑

2.1.10滚轮调距方式：          电动调距

2.1.11减速机：                355全密式齿轮减速机

2.1.12整机重量：              约15吨

2.1.13安全刹车装置：          鼓式刹车，自动正逆转，刹车后自动反转半圈，手动刹车4处，脚踏板2处

2.1.14挡胶板：               尼龙材料，油压调整间距

2.1.15出片                   气动控制，出片数量为一出二

2.1.15电源                    AC 380V±5%,50Hz，3相

3、设备结构说明

3.1辊筒

(1)型式：     前、后辊中空光辊                             2组

(2)主辊：    周边钻孔用于通冷却水

(3)材质：     钒钛合金冷硬铸铁 LTG-H

(4)表面硬度： HS 68～75

(5)轴承：     采用TWB（美国）调心轴承                      4组

(6)轴承座：   采用FC30，经退火处理后加工制成，

并附润滑油孔                                  4组

(7)轴承座密封：灰铁铸造端盖，毡圈密封，内外侧均不漏油      4组

(8)辊筒冷却：  采用优质旋转接头 ，配金属软管               2组

3.2底座及机架

(1)底座：     由型钢、槽钢焊接而成                    	   1套

(2)机架与压盖：采用铸铁，经退火处理                     	   2组

3.3调距装置  												          2组

(1)调整范围：  0.5～12mm

(2)电动调辊筒

3.4挡胶板                                                   	            1组

(1)型式：      油压调整

3.5接料盘：

(1)型式：		采用不锈钢钢板焊接结构                     1组

3.6减速器                                                   		    1组

(1)减速齿轮箱： 355全密式齿轮减速机

(2)减速齿轮箱与电机联结：采用弹性联轴器

(3)减速齿轮箱与辊筒联结：棒销联轴节与辊筒连接

3.7紧急停车和制动装置

(1)型式：                鼓式刹车。

(2)刹车能力：            自动正逆转，刹车后辊筒反转不超过1/2周。

(3)紧急停车装置：        手刹车开关四处，脚踢板二处。

3.8 润滑系统                                                    1组

(1)辊筒轴承润滑：         采用黄油自动润滑方式

(2)减速齿轮箱润滑：       采用油浸润滑方式。

3.9 切刀装置    												    1组

(1)型式：手动直板刀

(2)数量：四把

3.10 主电机                                                     1组

(1)型式：		交流电机

(2)功率：		55KW

3.11电气控制                                                	   1套

(1) 进线电源三相五线AC380V±5%,50Hz

(2)主要电气元件采用正泰、施耐德等品牌。

4、翻料机：

5.1翻料机使用变频器实现与开炼机主辊筒同步循环。

5.2翻料机摆片使用油压操作系统。

5、供货周期

供货周期：签订合同后60天内。