播控设备技术指标：

1、技术参数

视频转换分配器由发送端和接收端两部分组成。

- 视频转换分配器（发送端）

技术规格如下：

| 序号 | 功能模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 发送端具有1路HDMI信号输入 |
| 2 | 输出 | 最多具有8路光纤输出 |
| 3 | 信号类型 | 支持系统所选用的HDMI视频信号 |
| 4 | 分辨率 | 满足高清标准要求，支持1920×1080i的分辨率 |
| 5 | 其他功能 | 信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量 |
| 6 | 尺寸 | 4.45mm(高)×25cm(宽)×170mm(深) |
| 7 | 重量(Kg) | 1 |
| 8 | 电源 | 200～240V交流，50 Hz |
| 9 | 功耗(W) | 20 |
| 10 | 工作温度 | -20℃～60℃ |
| 11 | 工作湿度 | 0～90% RH |
| 12 | 储存温度 | -30℃～70℃ |
| 13 | 储存湿度 | 5%～100% RH（无凝结） |
| 14 | 外壳防护等级 | IP30 |
| 15 | MTBF | 25000小时 |
| 16 | MTTR | 2小时 |
| 17 | 安装方式 | 根据实际情况安装 |

- 视频转换分配器（接收端）

技术规格如下：

| 序号 | 功能模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 具有1路光纤输入 |
| 2 | 输出 | 具有2组HDMI、串口输出 |
| 3 | 环出 | 1路光纤信号 |
| 4 | 分辨率 | 满足高清标准要求，支持1920×1080i的分辨率 |
| 5 | 其他功能 | 信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量 |
| 6 | 尺寸 | 4.4mm(高)×483mm(宽)×170mm(深) |
| 7 | 重量(Kg) | 1 |
| 8 | 电源 | 200～240V交流，50 Hz |
| 9 | 功耗(W) | 20 |
| 10 | 工作温度 | -20℃～60℃ |
| 11 | 工作湿度 | 0～90% RH |
| 12 | 储存温度 | -30℃～70℃ |
| 13 | 储存湿度 | 5%～100% RH（无凝结） |
| 14 | 外壳防护等级 | IP30 |
| 15 | MTBF | 25000小时 |
| 16 | MTTR | 2小时 |
| 17 | 安装方式 | 根据实际情况安装 |

##### LCD播放控制器

LCD播放控制器详细技术指标如下：

| 序号 | 功能模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | Intel I5（主频2.8GHZ，缓存6M） |
| 2 | 芯片组 | Intel H61 |
| 3 | 显示芯片 | GV-N720D3； 显存容量: 1G； |
| 4 | 内存 | DDR3 4G 可扩展至8G |
| 5 | 硬盘 | SATA 3.5寸 HDD 1TB；转速：7200转 |
| 6 | 尺寸 | 480mm×431mm×88.5mm; |
| 7 | 接口 | USB x 4 HDMI x1、LAN x 2、LINE OUT x 1 、 MIC x 1 |
| 9 | 重量(Kg) | 8kg |
| 10 | 视频格式 | MPEG-2 PS流 MPEG-2 MPEG4 TS流 |
| 11 | 视频分辨率 | 1920X1080 |
| 12 | 音频模式 | MPEG Audio Layer 2 |
| 13 | 采样频率 | 32,44.1,48 kHz |
| 14 | 其它 | 频道：1-2 16/20 bit audio D/A 输出音量可控 支持OSD功能 支持WinXP/Win2000/Linux 提供API开发包 |
| 15 | 电源 | 电源：220V AC IN 250W |
| 16 | 工作温度 | -20℃～50℃ |
| 17 | 工作湿度 | 0～90% RH |
| 18 | 储存温度 | -30℃～70℃ |
| 19 | 储存湿度 | 5%～100% RH（无凝结） |
| 20 | 外壳防护等级 | IP50 |
| 21 | MTBF | 100000小时 |
| 22 | MTTR | 30分钟 |
| 23 | 安装方式 | 机柜安装 |
| 24 | 风扇更换周期 | 3年 |

##### HDMI切换矩阵

8X8HDMI切换矩阵是高质量高效能专业级数字影音矩阵切换器。

可任意将8组的HDMI影音来源传送至任意8组的HDMI 影音显示设备上，并能透过LCD检视所有端口的状态。支持HDMI 1080P，屏幕分辨率最高1920x1200，数据传输最高至2.25Gpbs。

| 序号 | 功能模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 8x HDMI 输入 |
| 2 | 输出 | 8x HDMI 输出 |
| 3 | HDMI支持 | HD 1080P-@60Hz, H36-bit Deep color, 3D (1.4a) 规格. |
| 4 | HDCP / CEC 支持 | HDCP 2.0 规范, CEC 兼容. |
| 5 | 视频带宽 | Total 2.25Gbps 带宽. |
| 6 | 数字视频支持 | 全高清分辨率 : 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p |
| 7 | 数字音频支持 | Multi Audio Formats 5.1 / 7.1, MAT(MLP) Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-ES 6.1, DTS-HD, DTS-HD-HRA, DTS-HD Master, (PCM-2CH) |
| 8 | 操作 | 红外遥控，前面板的选择功能按键，RS 232 功能接口 |
| 9 | 扫描状态 | 通过LED自动扫描输入源状态 |
| 10 | 功能控制键 | ALL / OFF / RECALL / ENTER / MEMORY / LOCK / EDID |
| 11 | 红外频率 | 38 Khz |
| 12 | 红外延长距离 | 最远300米. |
| 13 | 温度 | 操作温度 (0 C - 38 C) |
| 14 | 外形尺寸 | LxWxH=19 ”x 9.85 ”x 1.75 ”(482mm x 250mm x 44mm) |
| 15 | 机架安装 | 19 ”机架式，1U规格 |
| 16 | 电源支持 | DC12V / 5A |
| 17 | 电源功耗 | 3880 mA Maximum |
| 18 | 安全认证 | CE, FCC, RoHS (2002/95/EC). |

- 2设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD播放控制器 |  | 见“技术参数”描述 |  | 套 | 204 |  |
| 2 | 视频转换分配器发送端 |  | 见“技术参数”描述 |  | 套 | 204 |  |
| 3 | 视频转换分配器接收端 |  | 见“技术参数”描述 |  | 套 | 408 |  |
| 4 | 矩阵 |  | 见“技术参数”描述 |  | 套 | 29 |  |